Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z dociepleniem dachu

Mława, ul. Wyspiańskiego 7

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. Obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 20 |
| 2 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 57,0 |
| 3 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – istniejących nadproży | m3 | 2,67 |
| 4 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – poszerzenie ścian na nowe okna | m3 | 17,49 |
| 5 | KNR 4-01 0726-02 | Uzupełnieni tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i piano betonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 23,6 |
| 6 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 10 cm –system przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża ręczne wyk. wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki | m2 | 333,56 |
| 7 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system –przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. | m2 | 23,65 |
| 8 | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. | m | 196,90 |
| 9 | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowi system – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy startowej | m | 61,3 |
| 10 | KNNR 3 0607- 04 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni . | m2 | 357,21 |
| 11 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 427,86 |
| 12 | KNNR 2-02 0925-01 | Osłony otworów okiennych i drzwiowych folia polietylenowa | m2 | 94,30 |
| 13 | KNNR 0-17 09-30-30 | Licowanie tynkami żywicznym ścian zewnętrznych-cokół budynku | m2 | 30,65 |
| 14 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metoda zwykłą | m2 | 12,00 |
| 15 | KNR 4-01 0535-07 | Rozbieranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się użytku | m2 | 11,75 |
| 16 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 12,96 |
| 17 | KNR 4-01 05350-04 | Rozbieranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 18,00 |
| 18 | KNR 4-01 0536-06 | Rozbieranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku | m | 12,00 |
| 19 | KNR 4-01 0535-08 | Rozbieranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 12,96 |
| 20 | KNR 4-01 0350-01 | Rozbieranie kominów wolnostojących | m3 | 20,00 |
| 21 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m | m3 | 0.77 |
| 22 | KNR-W 2-02 0524-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 150 mm | m | 18,00 |
| 21 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | 12,00 |
| 22 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych niezbrojnych o grubości do 5 cm | m3 | 0,67 |
| 23 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz gruzu samochodami samowładczymi na odległość 1 km grunt kat. III | m3 | 8.03 |
| 24 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdym następnym 1km Krotność=4 | m3 | 38,49 |
| 25 | KNNR 2 1201-01 | Szlichta betonowa grubości 4 cm z betonu B15 pod pokrycie z papy termozgrzewalnej | m3 | 8,051 |
| 26 | KNNR 5 1106-06 | Montaż uchwytów stalowych | szt. | 12 |
| 27 | KNR 2- 02 0607- 01 | Paroizolacja Rockwoll lub równoważna | m² | 250,91 |
| 28 | KNR 2- 02 0609- 03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- płyty z pianki PIR gr. 10cm - 2 warstwy, kołki teleskopowe montażowe | m² | 250,91 |
| 29 | # KNR 0- 15II 0527- 01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa termozgrzewalna podkładowa gr. 0,17 cm lub równoważna | m² | 250,91 |
| 30 | # KNR 0- 15II 0527- 01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 0,52 cm lub równoważna | m² | 250,91 |
| 31 | # KNR 2- 02 0126- 05 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m² | 57,0 |
| 32 | # KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kszta³towników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m² | m² | 69,10 |
| 33 | # KNR-W 2-02 1018-06 | Ścianki szklane z kształtowników z wysokoudarowego PCW- witryna zewnętrzna | m² | 6,60 |
| 34 | # KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne 3 szt. | m² | 7,14 |
| 35 | # KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m² | 43,69 |
| 36 | # KNR 4-01 0711-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m | 22,81 |
| 37 | # NNRNKB 202 2143-03 | Podokienniki i półki o szer. do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 17,80 |
| 38 | # KNNR 6 0502- 02 | Chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 30,50 |
| 39 | # KNNR 6 0404- 05 | Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 61 |
| 40 | Kalkulacja własna | Daszek zewnętrzny - lekka konstrukcja metalowa z poliwęglanem szt. 3 1,5x 1,5(m) | m² | 6,75 |