Mława, dnia 05.10.2010r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

nr : zm.publ.  3422/7/10 na zadanie pn.

„Przebudowa – modernizacja kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie wraz z przebudową rurociągu ciepłowniczego do budynku Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Wyspiańskiego 8 „

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007r Nr 223, poz. 1655) dokonuje modyfikacji  treści załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie w części kosztorysu ofertowego

Zakres  modyfikacji następuje w kosztorysie ofertowym

jest zapis:

# 1Rozbiórka komina

1.1 Rozbiórka komina

1.1.1 KNR 202/1610/2 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

((1,32+1,94)*2+1,0*4)*15,6 = 164,112

164,11 164,11 m2

1.1.2 KNNR 2/1506/1

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20·m 164,11 m2

1.1.3 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 164,11 m2

1.1.4 KNR 404/901/6

Ustawienie rynny do gruzu i systematyczne przestawianie rynny w trakcie rozbiórki komina - wycena własna,

analogia

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000

15,6+9,4 = 25,000

25,00 25,00 m

1.1.5 KNR 404/901/7

Rozebranie rynny do gruzu i systematyczne przestawianie rynny w trakcie rozbiórki komina - wycena własna,

analogia

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 25,00 m

1.1.6 Kalkulacja własna

Koszty wynajęcia systemowych rynien do gruzu - 25mb

ustawienie rynny do gruzu 13,5 = 13,500

rozbiórka czapy kominowej 4,36/4 = 1,090

rozbiórka komina 188,48/4 = 47,120

rozbiórka rynny do gruzu 7,28 = 7,280

68,99 68,99 m-g

1.1.7 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka czapy kominowej

czapa kominowa (1,06+0,15)*(1,68+0,15)*0,1 = 0,221

potr. otw. komin. -(0,56*0,53+0,56*0,27)*0,1 = -0,045

0,176 0,176 m3

1.1.8 KNR 401/350/1

Rozebranie kominów wolno stojących

(1,06*1,68)*6,4-(0,56*0,53+0,56*0,27)*6,4 = 8,530

(1,32*1,94)*8,1-(0,56*0,53+0,56*0,27)*8,1 = 17,114

25,644 25,644 m3

1.1.9 KNR 202/16

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m

1.1.2 KNNR 2/1506/1 = 0,65644

1.1.3 KNNR 2/1505/1 = 5,25152

1.1.4 KNR 404/901/6 = 13,5

1.1.5 KNR 404/901/7 = 16,5

1.1.7 KNR 401/212/3 = 4,35776

1.1.8 KNR 401/350/1 = 188,4834

Razem (r-g) = 228,74912

S=2 W=0.84 P=1.20 IR=(1*1.00/1)=1,00

Czas pracy=r-g/(S*W)*P=228,74912/(2*0.84)*1.20=163,3922 1,00 m-g

1.1.10 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

część nadziemna komina (1,32*1,94)*1,0-(0,56*0,53+0,56*0,27)*1,0 = 2,113

część podziemna komina (1,32*1,94)*1,0 = 2,561

4,674 4,674 m3

1.1.11 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

czopuch (1,55+4,15)*2*1,0*0,25 = 2,850

jw. (0,6+1,15)*2*1,0*0,25 = 0,875

komora rewizyjna komina (1,55+1,94)*2*1,3*0,25 = 2,269

5,994 5,994 m3

1.1.12 KNR 401/349/3

Rozebranie stropu z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia

czopuch (1,55*4,15)*0,12 = 0,772

jw. (0,6+1,15)*1,55*0,12 = 0,326

komora rewizyjna komina (1,55*1,92)*0,12-1,52*1,35*0,12 = 0,111

1,209 1,209 m3

1.1.13 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, drzwiczek stalowych komory rewizyjnej komina 1 szt

1.1.14 KNR 201/501/1

Zasypanie komory rewizyjnej komina gruzem z rozbiórki

rewizja komina (1,55-0,25)*(1,94-0,25)*1,2 = 2,636

0,56*0,53*1,2 = 0,356

2,992 2,992 m3

1.1.15 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym, piasek - zasypanie komory rewizyjnej komina

4,0*2,0*0,25 = 2,000

2,00 2,00 m3

Rozbiórka komina strona nr: 4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.1.16 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

5,0*4,0 = 20,000

20,00 20,00 m2

1.1.17 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie terenu po rozbiórce komina, przy grubości warstwy humusu 5·cm 20,00 m2

1.1.18 Kalkulacja własna

Wywóz gruzu uzyskanego z rozbiórki na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji

czapa kominowa 0,176 = 0,176

komin 25,644 = 25,644

fundament komina 4,674 = 4,674

ściany czopucha 5,994 = 5,994

strop czopucha 1,209 = 1,209

drzwiczki 1,52*1,35*0,05 = 0,103

potr. ilości gruzu do zasypania komory

rewizyjnej

-2,992 = -2,992

34,808 34,808 m3

2.3.19 KNNR 3/701/4

## Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

Wymiana okna-powierzchnia 1,2*1,5 = 1,800

1,80 1,80 m2

Po modyfikacji kosztorys ofertowy rozpoczyna się od:

Rozdziału 2 Kotłownia poz.2.1.1

Rozdział 1 rozbiórka komina nie jest zakresem przedmiotu zamówienia

oraz pkt. 2.3.19 w/w kosztorysu nie jest zakresem przedmiotem zamówienia

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kosztorysy ofertowe pozostają bez zmian .

Zatwierdzam:

Mława, dnia 05.10.2010r.					Starosta Powiatu Mławskiego

Włodzimierz A. Wojnarowski