PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania:

„wyposażenie pomieszczenia w urządzenie do przechowywania dokumentacji z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych"

Adres obiektu:

06-500 Mława

ul. Stary Rynek 10

Kod CPV:

71220000-8 Usługi projektowania architektonicznego

45331220-4 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych 45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Mławie

06-500 Mława

ul. Reymonta 6

Kwiecień  2015rok

Opracowanie programu:

I. Nazwa zamówienia:

„ Wyposażenie w urządzenie do składowania dokumentacji i przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych".

- Adres obiektu, którego dotyczy program:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława

- Nazwy i kody CPV :

71220000-8 Usługi projektowania architektonicznego

45331220-4 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych 45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

- Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Mlawie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

- Autor programu funkcjonalno-użytkowego:

..........................................

- Spis zawartości opracowania :

  - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

    - ogólny opis przedmiotu zamówienia

    - opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

      - zakres projektu technicznego

      - zakres wykonawstwa robót

        - Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

          - wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

          - wymagania formalne związane z zamówieniem

          - inne uzgodnienia

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1 ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego, przygotowanie na jej podstawie  projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej,

- zakup i montaż regałów w systemie przesuwno-samojezdnym z pułkami o długości użytkowej 250,00m z tolerancją 10%

- wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, których efektem będzie zapewnienie możliwości składowania dokumentów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Mławie zgodnie z załącznikiem nr 6 (Instrukcja Archiwalna) do Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 w/w wymogi obejmują:

| rodzaj dokumentacji | właściwa temperatura powietrza ( Cº) |  | dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza ( Cº) | właściwa wilgotność względem powietrza (% RH) |  | Dopuszczalne Wahania dobowe wilgotności Względnej powietrza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | maks. |  | Min. | Maks. |  |
| papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| Informatyczne Nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |

Planowaną modernizacją objęte zostaną następujące pomieszczenia : część pomieszczeń piwnicznych oraz parteru stanowiących w chwili obecnej archiwum znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego - Wydziału Geodezji w Mławie przy ul. Stary Rynek 10.

W wyniku remontu zarówno sposób użytkowania, przeznaczenie objętych niniejszym zamówieniem pomieszczeń jak i ich powierzchnie brutto pozostaną bez zmian. Przyjęte rozwiązania techniczne nie mogą naruszać elewacji budynku. Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie, którego dotyczy niniejszy program funkcjonalno- użytkowy.

1.2 Przedmiot zamówienia i opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu    zamówienia

- zakres projektu technicznego:

a)   pozyskanie mapy do celów projektowych,

b)  przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie projektowanego przedsięwzięcia,

c)  opracowanie koncepcji  projektowej dotyczącej projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie     pozytywnej akceptacji Zamawiającego,

d) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję projektową wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, zgody i pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę oraz po wykonaniu obiektu pozwolenia na użytkowanie,

e) dokumentacja projektowa musi składać się z:

- projektu koncepcyjnego projektowanego przedsięwzięcia podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót   budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie konstrukcji,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji, grzewczych, sanitarnych w tym klimatyzacji i wentylacji,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji teletechnicznych,

- projektów wykonawczych w zakresie systemów przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń,

- uzyskanych, niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień ,

f) wykonanie projektów powykonawczych,

Dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także:

- charakterystykę energetyczną inwestycji,

- charakterystykę ekologiczną inwestycji,

- plan bioz,

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,

- projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących,

- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.

- zakres wykonawstwa robót:

Wykonanie na podstawie projektu budowlano – wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę.

- wymiana stropu nad pomieszczeniami archiwum bez posadzki oraz warstwy podkładowej ,

- dostawa i montaż oferowanych urządzeń, osprzętu i konstrukcji wsporczej pod urządzenia do składowania materiałów archiwalnych w pomieszczeniu objętym zamówieniem,

- wykonanie podłączenia elektrycznego urządzeń,

- przekazanie protokołów badań instalacji elektrycznej w zakresie prac zrealizowanych w  ramach zamówienia,

- wykonanie wyprawek budowlanych w obrębie pomieszczeń objętych zamówieniem i poza   nimi a związanych z prowadzonymi pracami instalacyjnymi,

- przebudowa instalacji c.o w głównym pomieszczeniu magazynu archiwum.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku , w którym wykonywane będzie projektowane przedsięwzięcie.

- Organizacja robót budowlanych prowadzonych na zewnątrz obiektu, w szczególności w zakresie robót  rozbiórkowych musi uwzględniać bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej, użytkowanej przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień dot. technologii  prowadzenia robót z Zamawiającym.

- System organizacji robót powinien uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. Dotyczy to w szczególności: systemów normujących  ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp.  System organizacji robót powinien uwzględnić także fakt lokalizacji budynku jako element dziedzińca zabudowy kamienicznej.

- Prace rozbiórkowe i budowlane będą prowadzone podczas użytkowania jednostki –istniejącego budynku. Harmonogram prowadzonych prac musi to uwzględniać.

- Należy zapewnić zabezpieczenie rozdzielni elektroenergetycznej. Zabezpieczenie ma ochronić rozdzielnię przed wszystkimi skutkami prowadzonej budowy.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

2.1 wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie terenu budowy

- organizacja placu budowy leży po stronie wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z zamawiającym, który zapewni wykonawcy dostęp do mediów,

- koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, chodników, urządzeń posesji ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty,

- wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać funkcji i pracy wykonywanej w przedmiotowym budynku oraz pozostającym w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia,

- wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót budowlanych,

- wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniami istniejące w sąsiedztwie budynku obiekty i budowle.

- b).  Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji

- strop – rozwiązanie materiałowe stropu będzie wynikiem przyjętego rozwiązania projektowego konstrukcji dla budynku, spełniającego dla podanych warunków parametry nośności i wytrzymałości przewidziane obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami w danej dziedzinie,

- konstrukcja wsporcza pod urządzenia do składowania materiałów archiwalnych – stalowa,

- instalacja centralnego ogrzewania, zastosować grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, obudowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i łatwość utrzymania czystości,

- instalacje p.poż. wewnątrz – przy wejściach oraz sprzęt gaśniczy wg wymogów,

- izolacje :

- przy doborze materiałów izolacyjnych należy uwzględnić nie tylko ich cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość, wytrzymałość), ale również opór termiczny,

- szczególnie ważnym jest ocieplenie stropu zarówno ze względu na zapewnienie komfortu cieplnego pomieszczeń jak i oszczędność energii,

- pomieszczenia objęte projektowanym przedsięwzięciem należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem kondensacji pary wodnej wewnątrz przegród budowlanych,

- paroizolacja powinna być wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję biologiczną,

- materiały nasiąkliwe oraz pochodzenia organicznego można stosować wyłącznie do ustrojów wentylowanych pozwalającymi na otrzymanie w długim okresie eksploatacji odpowiedniej wilgotności tych materiałów,

- zabezpieczyć przepony izolujące od pęknięć nad dylatacjami,

- materiały zastosowane do izolacji cieplnych wbudować w stanie powietrzno-suchym,

- strop, należy stosować o zgodnych z normą parametrach akustycznych.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia

- Podłogi:

- izolacja przeciwwodna posadzek z płynnej folii (system),

- podłogi ceramiczne – płytki gres

- Ściany:

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi w różnych kolorach lub w wyspecyfikowanych pomieszczeniach do wysokości 2m farbą lateksową (lub zabezpieczone w inny równoważny lub lepszy sposób), zaś powyżej farbą emulsyjną.

- Instalacje:

- instalacje c.o. – wykonanie z propylenu PP wzmocnionego wkładka aluminiową (stabilizowane),

- grzejniki płytowe z zaworem termostatycznym i zaworem odcinającym powrót,

- instalacja p.poż. zgodna z obowiązującymi przepisami

- f).  Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji

- Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać następujące branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja elektryczna i oświetleniowa,

- Instalacja przeciwpożarowa,  przeciwłamaniowa,

- Instalacja teletechniczna (telefoniczna)

- Instalacja LAN

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

- Instalacja wyciągowa zostanie rozprowadzona zgodnie ze specyfikacją pomieszczeń.

- Klimatyzacja: lokalna

- Dopuszcza się montaż urządzeń instalacji wyciągowej i klimatyzacji na ścianie budynku z projektowanym przedsięwzięciem. W tym wypadku, należy zaprojektować odpowiedni system mocowania pod urządzenia techniczne.

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- podłączona do istniejącej sieci cieplnej. W pomieszczeniach grzejniki płytowe, podwójne. Instalacja zasilająca grzejniki z tworzywa sztucznego, zgrzewana cieplnie (nie klejona).

Instalacja teletechniczna

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

- System kontroli dostępu do pomieszczeń:

- Zamek elektroniczny przy głównym wejściu do pomieszczeń archiwum projektowanego przedsięwzięcia. W ofercie należy uwzględnić dostarczenie kart zbliżeniowych w ilości 10 sztuk.

- Zamawiający przyjmie jako równorzędne rozwiązanie oparte o cyfrowe kody dostępu zamiast kart zbliżeniowych.

Opis pomieszczeń wraz z wymaganym wyposażeniem:

Pomieszczenie nr 1 – magazyn archiwum

a) ściany: malowanie

b) podłoga: gres antypoślizgowy

Pomieszczenie nr 2 – naświetlarnia

a) ściany: malowanie

Pomieszczenia nr 3 – komunikacja

  - ściany – malowanie

Pomieszczenia nr 4 – toaleta

  - ściany – malowanie

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011r., nr 14 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

- Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 roku nr 243 poz.l 623 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 roku nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 169 poz.1650) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. z 2002r. Nr 192, poz. 1614) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 oraz z 2010 roku nr 57 poz. 353 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 1997r.  Nr 145 poz. 1221) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U. z 1991r. Nr 179  poz. 1380) z późniejszymi zmianami.

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami ppoż., ergonomii i bhp.

- wymagania formalne związane z zamówieniem

- koncepcja rozwiązania technicznego musi zawierać specyfikację techniczną i lokalizację urządzeń zarówno w pomieszczeniach jak i poza nimi, opis zakresu robót.

- dokumentację powykonawczą należy przekazać zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz na płycie CD,

- stopień szczegółowości koncepcji i wyceny robót muszą pozwalać na jednoznaczną ich interpretację i być kompletnymi w rozumieniu celu, któremu służą

- kompletna dokumentacja techniczna musi posiadać potwierdzenie zgodności z wymogami p.poż, bhp i higieniczno-sanitarnymi,

- w zamówieniu muszą być wzięte pod uwagę jedynie materiały i rozwiązania posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia, które zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót

- protokoły badań instalacji elektrycznej zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót

- protokoły pomiarów kontrolnych temperatury i wilgotności w pomieszczeniach objętych zamówieniem w fazie rozruchu zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót, a protokoły pomiarów eksploatacyjnych dokonywane w okresie 20 dni od dnia uruchomienia systemu zostaną przekazane Zamawiającemu w okresie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót

- inne uzgodnienia

- zamawiający umożliwi wizję lokalną pomieszczeń objętych zamówieniem,

- prace w obrębie pomieszczeń archiwum odbywać się będą tylko w obecności pracownika archiwum,

- Wykonawca zabezpieczy na czas prac materiały archiwalne przed kurzem, uszkodzeniem lub  zniszczeniem,

- w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom archiwum dostęp do dokumentów w zakresie niezbędnym do ich pracy.

Załączniki:

a) załącznik  A – mapa informacyjna o terenie

b) załącznik  B – rozmieszczenie pomieszczeń budynku

c)  załącznik C – koncepcja umieszczenia urządzenia do składowania materiałów archiwalnych

w pomieszczeniu