Mława, dn.31.08.2011 r.

RŚ. 6222.1.2011

D E C Y Z J A

Na   podstawie  art. 181  ust. 1  pkt  1,  art.  201 ust. 1,  art.  202,  art.  204 ,  art.  211  i

art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r.  Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z  2000  roku  Nr 98,  poz. 1071 ze zm.)

p o   r o z p a t r z e n i u

wniosku pełnomocnika WIPASZ S.A. Wadąg 9 10-373 Olsztyn,  Pana Jacka Konopki właściciela KONOPKA & KONOPKA  Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s. c. ul. Ługwałdzka 22 11-001 Dywity o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę zlokalizowanej na terenie Zakładu Drobiarskiego w Mławie, przy ul. Instalatorów 2

u d z i e l a m

pozwolenia zintegrowanego WIPASZ S.A. Wadąg 9 10-373 Olsztyn  dla instalacji   do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej powyżej 50 ton/dobę tj. ok. 586,50 Mg uboju drobiu na dobę, zlokalizowanej na działkach  nr  1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 4439/5, 1717, 1716 w Mławie przy ul. Instalatorów 2  na terenie Zakładu Drobiarskiego w Mławie  w następującym zakresie :

- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

- wytwarzania odpadów

- emitowania hałasu

o k r e ś l a m

I. Rodzaj i parametry instalacji do uboju drobiu  o maksymalnej zdolności ubojowej

586,50  ton żywca drobiowego na dobę.

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Uboju Drobiu w Mławie zajmuje się:

- ubojem kurczaków brojlerów

- rozbiorem tuszek drobiowych na elementy z kością i trybowanych

- produkcja podrobów schłodzonych

- produkcją fileta schłodzonego

- pakowaniem w opakowania bezpośrednie, transportowe

i zbiorcze wszystkich produktów.

- magazynowaniem w chłodniach własnych produktów

I. 2. Charakterystyka  instalacji  i  opis  procesu technologicznego.

Na terenie Zakładu w Mławie obecnie funkcjonuje instalacja do uboju ( o wydajności 5000 szt. drobiu/h oraz zdolność przetwórczej  300 Mg/ miesiąc wyrobów gotowych).

Docelowo planuje się realizować ubój w ilości ok. 17000 szt. drobiu/h, natomiast wydajność linii przetwórstwa (wędzarnia) pozostanie bez zmian lub zostanie ograniczona.

Instalacja do uboju drobiu posiada status istniejącej instalacji, która zostanie zmodernizowana do 2014 roku.

Instalacja znajduje się na działkach o łącznej powierzchni wynoszącej 4,270ha i  w skład niej wchodzą następujące pomieszczenia produkcyjne: pomieszczenie przyjęcia żywca, pomieszczenie pompy centralnego systemu mycia, myjnia samochodów dostarczających żywiec, hala uboju i skubania drobiu, hala patroszenia, sterownia patroszenia, sterownia uboju i skubania, sterownia schładzania powietrznego, trzy pomieszczenia schładzania owiewowego, hala rozbioru i konfekcjonowania , hala pakowania, dwie chłodnie, pomieszczenie kompletacji dostaw, magazyn opakowań, pomieszczenie rozpakowania, magazyn czystych pojemników, myjnia pojemników, pomieszczenie pompy centralnego mycia, sterownia urządzeń hali rozbioru i pakowni, magazyn chemii, pomieszczenie techniczne, magazyn odpadów kat. 3 i 2, pomieszczenie nadzoru i sterownie produkcji, trzy śluzy sanitarne, pomieszczenia socjalno – biurowe oraz korytarze komunikacyjno - transportowe.

Instalacjami i urządzeniami powiązanymi technologicznie niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji do uboju drobiu  są :

- instalacja ujęcia i przygotowania wody

- instalacje ściekowe (ścieków technologicznych i ścieków socjalno-bytowych)

- instalacje chłodnicze

- dwie kotłownie technologiczno - grzewcze,

- urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza – trzy sprężarki

- sieć energetyczna i gazowa

Cały zakład jest podzielony na część brudną i czystą.

W strefie brudnej zlokalizowano: drogi dowozu żywca, rozładunek i przyjęcie żywca, magazyn odpadów kat. 3 i 2, kotłownię,  szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników.

W strefie czystej zlokalizowano:  pomieszczenia patroszenia, schładzania, pomieszczenia pakowni, dzielenia, magazyny wyrobów gotowych, ekspedycję, myjnię pojemników drobiu.

magazyny opakowań,

Opis procesu technologicznego:

-  dostawa i rozładunek żywca drobiowego

-  ręczne  zawieszanie ptaków na strzemiona linii ubojowej

-  ubój żywca drobiowego poprzez głuszenie w głuszaczu wodno - elektrycznym, przecięcie

naczyń krwionośnych automatycznym nożem ubojowym wykrwawienie,

-  oparzanie i skubanie ubitych ptaków

-  doczyszczanie i mycie zewnętrzne  tuszek

-  przewieszanie tuszek na linię patroszenia z jednoczesnym odcinaniem łap.

-  patroszenie  automatyczne  tuszek drobiowych

-  schładzanie owiewowe tuszek drobiowych,

-  pozyskanie z tuszek podrobów (serca, wątroby, żołądki)

-  dzielenie tuszek na  elementy, filetowanie i pakowanie elementów uzyskanych podczas

dzielenia

-  pakowanie podrobów

-  przechowywanie opakowanych produktów drobiowych w chłodniach 0oC.

I. 3. Przewidywana  wielkość  produkcji,  czas  pracy Zakładu  Drobiarskiego w Mławie.

Praca zakładu odbywa się  w systemie dwuzmianowym od godz. 6.00 do 22.00. Czas pracy zakładu wynosi do 260 dni w roku, odpowiada to 3600  godzinom pracy instalacji w roku. Nie przewiduje się innego wariantu  pracy zakładu w roku.

Zakład planuje ubijać żywiec drobiowy (kurczak – brojler) 17.000 sztuk/godzinę tj. 586,50 Mg/dobę

Rodzaj i średnia masa 1 sztuki żywca drobiowego ubijanego  w instalacji.

kurczak – brojler  2,30kg

Przewidywane roczne zdolności przerobowe instalacji:

żywiec drobiowy - 152.490,0 Mg

podroby drobiowe – 4.574,7 Mg

tuszki drobiowe – 112.842,6Mg

I. 4. Zużycie surowców, materiałów i energii w Zakładzie Drobiarskim w Mławie

4.1 Zestawienie elementów zakładowego bilansu materiałowo energetycznego zawiera tabela

poniżej .

| Lp. | BILANS MATERIAŁOWO - ENERGETYCZNY |  |
| --- | --- | --- |
| Σ I N P U T |  | ILOŚĆ |
| I. | MATERIAŁY |  |
| 1. | surowiec produkcyjny (żywiec drobiowy). rocznie: dobowo: | 152.490 Mg/rok 586,5 Mg/d |
| 2. | Woda | 561.028 m3/rok |
| 3. | materiały pomocnicze: środki do mycia i dezynfekcji czynnik chłodniczy w instalacji chłodniczej (amoniak) kwas solny opakowania | 116,5 Mg/rok 6,0 Mg/rok 1,0 Mg/rok 112,0Mg/rok |
| II. | ENERGIA |  |
| 1. | elektryczna | 13.424MWh/rok |
| 2. | gazowa: gaz ziemny | 1.470.700m3/rok |

I.5. Pobór  wody  w  Zakładzie  Drobiarskim  przy  ul.  Instalatorów  2  w  Mławie

Spółki  WIPASZ

5.1 Źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  w/w  Zakładu  Drobiarskiego,  w  tym  instalacji  objętej

pozwoleniem  zintegrowanym  jest  własne  ujęcie  wód  podziemnych  o  ustalonych

według  stanu  na  miesiąc  lipiec  2002  roku  zasobach  eksploatacyjnych  z  utworów

czwartorzędowych  w  wysokości  Qeksp.  =  48,0  m3/h  przy  depresji  s  dochodzącej  do

6,0  m,  z  wydzieloną  strefą  ochrony  sanitarnej  bezpośredniej;  ujęcie  składa  się  z

jednej  studni  wierconej  o  głębokości 101  m p.p.t.. zlokalizowanej  na  dz.  nr  1717  ob.

Mława;

5.2 w okresach  szczytowego  godzinowego  poboru  wody,  przewyższającego  dopuszczalną

wydajność eksploatacyjną studni lub podczas awarii studni uzupełnieniem zaopatrzenia w

wodę do ilości niezbędnej do prowadzenia procesu produkcji oraz na potrzeby socjalno-

bytowe  pracowników  jest  miejska  sieć  wodociągowa;  pobór  wody  z  sieci  miejskiej

odbywa   się   na   podstawie   warunków   aktualnej   umowy   o   dostarczanie   wody  i

odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Spółką „WIPASZ” i Zakładem Wodociągów,

Kanalizacji i  Oczyszczalnią  Ścieków  „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w  Mławie;

5.3 pobierana ze  studni  woda  poddawana  jest  uzdatnianiu  na  zakładowej  SUW,  a

następnie kierowana do zakładowej sieci wodociągowej; wody popłuczne z okresowego

płukania  filtrów,   wprowadzane  są  do  zakładowej,  a  następnie  miejskiej  kanalizacji

deszczowej;

5.4 główne  przeznaczenie  pobieranej  wody:

a)  na potrzeby produkcyjne ubojni w następujących etapach procesu technologicznego:

      - mycie  i  dezynfekcja  klatek  do  transportu  żywca  drobiowego, po  rozładunku  żywca

i  zawieszeniu  go  na  linię  ubojową,

- głuszenie  ptaków  w  głuszaczu  wodnym,

- oparzanie  ptaków  w  oparzalniku  wodnym,

- natrysk  tuszki  w  skubarce,  aby  zmyć  pozostałość  piór  z  powierzchni  tuszki,

- mycie  zewnętrzne  tuszek,  w  celu  usunięcia  zanieczyszczeń  przylegających  do

tuszki,

- płukanie  podrobów  (wątroby i serc)  przed  ważeniem  i  pakowaniem,

- płukanie  żołądków  po  oczyszczaniu,

- mycie  tuszki  po  zakończeniu  patroszenia  -  w  myjce  natryskowej  ( w  hali

patroszenia  ręcznego )  oraz  w  myjce  zewnętrzno - wewnętrznej  ( w  hali

automatycznego  patroszenia),

- schładzanie  tuszki  drobiowej:  w  schładzalniku  ślimakowym  oraz  do  natrysku  w

tunelu  chłodniczym,

- mycie  i  dezynfekcja  pojemników  plastikowych,  używanych  do  pakowania

wszystkich  wyrobów  produkowanych  w  zakładzie,

- mycie  i  dezynfekcja  pomieszczeń  produkcyjnych,  maszyn,  urządzeń  i  sprzętu

produkcyjnego,

- pranie  odzieży  roboczej  i  ochronnej ,

- produkcja  lodu  łuskanego  do  przesypywania  tuszek  drobiowych,

- bieżące  utrzymanie  higieny  produkcji  przez  pracowników ( mycie  rąk  podczas

pracy,  mycie  i  dezynfekcja  noży  i  łyżek  do  patroszenia ),

b) na  potrzeby  socjalno-bytowe  pracowników  produkcyjnych  i  biurowych: sanitariaty

i  umywalnia,

c) na  potrzeby  technologiczne  przetwórni  drobiu,

d) na  potrzeby  stacji  uzdatniania  wody,

e) do  wytwarzania  wody  lodowej.

5.5. zapotrzebowanie na wodę, związane z prowadzoną działalnością, dla całego Zakładu

przedstawia  się  następująco:

| Lp. | Wyszczególnie- nie |  |  |  |  | Pobór wód |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na poszczególne cele | max godz. [m3/h] | średnio godz. [m3/h] |  | max dobowy 15h/d [m3/d] |  | śred dobowy 15h/d [m3/d] |  |  | roczny max. 260d/a [m3/a] |  | roczny śred. 260d/a [m3/a] |
| 1 | Na cele przemysłowe | 174,267 | 139,413 |  | 2614 |  | 2091,2 |  |  | 679640 |  | 543712 |
| 1.1 | Ubojnia drobiu | 142,133 | 113,707 |  | 2132 |  | 1705,6 |  |  | 554320 |  | 443456 |
| 1.2 | Przetwórnia drobiu | 30,1333 | 24,1067 |  | 452 |  | 361,6 |  |  | 117520 |  | 94016 |
| 2 | SUW | 1,4 | 1,12 |  | 21 |  | 16,8 |  |  | 5460 |  | 4368 |
| 3 | Na cele bytowe pracowników | 2 | 1,6 |  | 30 |  | 24 |  |  | 7800 |  | 6240 |
| 3.1 | ubojnia | 1,72 | 1,376 |  | 25,8 |  | 20,64 |  |  | 6708 |  | 5366,4 |
| 3.2 | przetwórnia | 0,2 | 0,16 |  | 3 |  | 2,4 |  |  | 780 |  | 624 |
| 3.3 | pozostałe | 0,08 | 0,064 |  | 1,2 |  | 0,96 |  |  | 312 |  | 249,6 |
|  | OGÓŁEM | 177,667 | 142,133 |  | 2 665,00 |  | 2 132,00 |  |  | 692 900 |  | 554 320 |

5.6 warunki  poboru  wody  podziemnej  na  potrzeby  Zakładu  reguluje   pozwolenie

wodnoprawne,  udzielone  na  okres  10  lat  decyzją  Starosty  Mławskiego  z  dnia

28.11.2002  roku  znak:  RLOŚ. 6223 - 9/2002 ;

5.7 Zakład  prowadzi  kontrolowany  pobór  wody;  ilość  pobieranej  wody  mierzona  jest

oddzielnie  dla  każdego  ujęcia  za  pomocą  wodomierzy:

-  zainstalowanego  w  hydroforni ( z  własnego  ujęcia  wód  podziemnych )

- zainstalowanego  na  przyłączu  wodociągowym  sieci  miejskiej ( z  ujęć  miejskich )  .

I. 6   Wprowadzanie  ścieków  przemysłowych,  bytowych  i  opadowych

Działalność Zakładu związana z ubojem i przetwórstwem drobiu powoduje powstawanie  następujących  rodzajów  ścieków:

6.1 ścieków bytowych z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych Zakładu; są to wody zużyte do

celów higieniczno-sanitarnych oraz do mycia powierzchni administracyjnych, zawierające

zdyspergowane w wodzie różnego rodzaju substancje organiczne i nieorganiczne, takie jak

wydaliny  (  kał,  mocz  ),  resztki  produktów  żywnościowych,  mydła,  środki  myjące;

posiadają  stan  i  skład  zbliżony  do  typowych  ścieków  bytowych  i  są  podatne  na

mechaniczno-biologiczne oczyszczanie;  ścieki te odprowadzane są bez podczyszczania

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; ilość powstających ścieków sanitarnych wynosić

będzie  ok. 30,00  m3/d  oraz  ok. 7800  m3/rok ;

6.2 ścieków  przemysłowych,  tj.

- ścieków technologicznych ( ścieki biologicznie rozkładalne  z  sektora chowu, hodowli i

przetwórstwa zwierząt gospodarskich) stanowiących mieszaninę ścieków pochodzących

z  procesów  technologicznych,  z  mycia  i  dezynfekcji  posadzek  i  ścian  wewnątrz

pomieszczeń, mycia  pojemników  oraz  maszyn  i  urządzeń  z  wykorzystaniem  myjek

ciśnieniowych ;

-  wód  popłucznych  pochodzących  z  procesu  uzdatniania  wody  w  zakładowej  SUW;

* ścieki przemysłowe wytwarzane w Zakładzie, w tym w instalacji IPPC charakteryzują się

różnym stopniem zanieczyszczenia na poszczególnych etapach procesu technologicznego

( najważniejszymi punktami linii ubojowej, w  których  następuje  duże  zanieczyszczenie

ścieków  zalicza  się  ubój  i  oparzanie,   skubarki,   końcowa   myjka   tuszek,   a   także

proces  automatycznego  patroszenia );

* w  skład  ścieków  z  ubojni  drobiu  wchodzą  przede  wszystkim  substancje  organiczne

pochodzące z krwi,  odpadów poubojowych i tusz drobiowych,  wpływające  ujemnie  na

bilans tlenu w wodzie ( amoniak,  azotyny,  tłuszcze,  fosfor ogólny ),  substancje  mające

szkodliwy  wpływ  na  smak  i  zapach  wody ( substancje  powierzchniowo  czynne  jako

pozostałości środków dezynfekujących i czyszczących) oraz  niewielkie  ilości  substancji

nieorganicznych;   ścieki  te  posiadają  bardzo  duże  stężenia  w/w  zanieczyszczeń

organicznych skłonność do natychmiastowego zagniwania oraz znaczne zanieczyszczenie

sanitarne; zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego(z wykazu

II, których wprowadzanie do środowiska należy ograniczać ) określone w rozporządzeniu

Ministra  Środowiska  z  dnia  10 listopada 2005 roku  w  sprawie  substancji  szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego,których wprowadzanie w ściekach przemysłowych

do  urządzeń  kanalizacyjnych  wymaga  pozwolenia  wodnoprawnego;

* ścieki z uboju  i  przetwórstwa przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej

poddawane  są  podczyszczeniu  celem  wydzielenia  tłuszczów  i  większych  zawiesin

organicznych,  zatrzymania  krwi  ubitego  drobiu,  wychwycenia  odchodów, pierza  oraz

treści przewodu pokarmowego. Aktualnie podczyszczane są  w  6 separatorach   tłuszczu,

3  osadnikach  oraz  1  flotatorze.

Po  zakończeniu  rozbudowy  i  modernizacji  Zakładu  Drobiarskiego  w  Mławie  ścieki

kierowane  będą  na  zakładową  mechaniczno-biologiczną  podczyszczalnię  ścieków,  a

następnie  wprowadzane  do  miejskiej  kanalizacji  sanitarnej.

Ilość  odprowadzanych  ścieków  technologicznych  szacuje  się  na :  1946  m3/d

( instalacja  uboju  drobiu )  oraz  400  m3/d  ( instalacja  przetwarzania  drobiu ).

* zrzut ścieków z Zakładu jest opomiarowany, a warunki wprowadzania tych ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych ( ich ilość, stan i skład, zasady kontroli gospodarki ściekowej

określa aktualna umowa Spółki „WIPASZ” z Wadąga ze Spółką „WOD-KAN” z Mławy.

* stan  formalno-prawny  wprowadzania  przez  Zakład  ścieków  przemysłowych   do

zewnętrznych  systemów  kanalizacyjnych  jest  uregulowany  w  pozwoleniu

wodnoprawnym - decyzji  Starosty  Mławskiego  z  dnia  08.07.2011  roku  znak:

RŚ. 6341.11.2011;

* wody popłuczne pochodzące ze stacji uzdatniania wody kierowane są do 3-komorowego

osadnika, a następnie wprowadzane do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej. Szacuje

się,  że  wód  popłucznych  powstawać  będzie  ok.  21  m3/d .

6.3 wód  opadowych  i  roztopowych  spływających  z  terenów  utwardzonych  Z-du,  dróg

dojazdowych  i  placów  manewrowych  oraz  połaci  dachowych  budynków;  wody  te

zbierane są przez zakładową sieć kanalizacji deszczowej, a następnie po podczyszczeniu

w  osadniku  i  separatorze  substancji  ropopochodnych  wprowadzone  do  kolektora

miejskiej  kanalizacji  deszczowej  m.  Mławy;

Ilość odprowadzanych wód opadowych z terenu Zakładu wynosi:  Q = 186,27 dm3/s.

II. Sposoby  osiągnięcia  wysokiego  poziomu  ochrony  środowiska  jako  całości.

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposób prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska obejmują:

II.1  Metody ochrony wód powierzchniowych.

  - podczyszczanie ścieków przemysłowych przed ich wprowadzeniem do miejskiej

kanalizacji, a następnie do komunalnej oczyszczalni ścieków

  - wtórny obieg wody z odsączania pierza na sicie szczelinowym, część odseparowanej

wody zawracana jest rurociągiem do początku kanału transportującego pierze, co

zmniejsza zużycie wody i ilości wytwarzanych ścieków

1.3 zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych.

1.4 utrzymywanie w dobrym stanie technicznym  i eksploatacyjnym sieć kanalizacji

deszczowej

1.5 przeprowadzenie regularnego oczyszczania komór separatorów i osadników z

nagromadzonych zanieczyszczeń

1.6 przekazywanie usuniętych zanieczyszczeń firmie posiadającej zezwolenie na ich odbiór

transport i unieszkodliwianie

1.7 odprowadzanie do kanalizacji deszczowej  wód opadowych

1.8 regularne przeprowadzanie przeglądów urządzeń oczyszczających ścieki opadowe

1.9 wstępne podczyszczanie mechaniczne ścieków technologicznych

1.10 organizacja procesu technologicznego ograniczająca przedostawanie się do ścieków jak

najmniejszej  ilości  odpadów  poprodukcyjnych  ( głównie  krwi,  kału  zwierząt,  jelit,

tłuszczu  i  pozostałości  piór)

1.11 prawidłowe prowadzenie procesu mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych

i  sprzętu,  przez stosowanie  minimalnych  stężeń  środków  chemicznych ,  aby

zminimalizować  przedostawanie  się  pozostałości  tych  środków  do  ścieków.

1.12 utrzymywanie w czystości terenów utwardzonych wokół zakładu, aby maksymalnie

ograniczyć ładunki zanieczyszczeń w ściekach deszczowych

1.13 zainstalowanie wodomierzy dla wszystkich ujęć doprowadzających wodę do zakładu

i prowadzenie regularnego odczytu wskazań wodomierza ( raz na dobę ), co pozwala

na kontrolowanie zużycia wody  i  szybkie dostrzeżenie zachodzących ewentualnie

nieprawidłowości

1.14 zainstalowanie kranów odcinających  i  zaworów spustowych na poszczególnych

odcinkach instalacji wodociągowej, tak aby w przypadku awarii istniała możliwość

szybkiego odcięcia dopływu wody

1.15 wprowadzenie programu mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i sprzętu,

opierającego się na prawidłowym przygotowaniu powierzchni do mycia i dezynfekcji

(m.in. w pierwszej kolejności usunięcie odpadów poprodukcyjnych przez zgarnięcie ich

przy użyciu zgarniaków, bez etapu spłukiwania odpadów wodą), a następnie

prowadzenie procesu mycia i dezynfekcji techniką pianową, skutecznie ograniczającą

ilość wody i stosowanych środków do mycia i dezynfekcji; dodatkową zaletą techniki

pianowej jest umożliwienie określenia dokładnego momentu zakończenia procesu

płukania i zmniejszanie ilości powstających ścieków

1.16 zastosowanie mycia ciśnieniowego podczas mycia pomieszczeń produkcyjnych; zgodnie

z danymi naukowymi pozwala  na ograniczenie zużycia wody o około 20%

1.17 bieżące kontrolowanie systemu produkcji i dostosowywanie parametrów ubojowych do

rzeczywistych potrzeb (np. przez zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia wody w

natryskach myjki do mycia tusz po patroszeniu)

1.18 bieżąca kontrola uszkodzonych węży, cieknących kranów i toalet.

II. 2  Metody ochrony wód podziemnych i środowiska gruntowego.

2.1 prowadzenie procesów technologicznych w zamkniętych obiektach budowlanych

2.2 tereny dróg dojazdowych oraz placów manewrowych w obszarze komunikacji

wewnętrznej posiadają nawierzchnię utwardzoną, w związku z tym nie istnieje zagrożenie

bezpośredniego zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych

2.3 wody opadowe i z roztopów po zebraniu w system kanalizacji deszczowej są

przekazywane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

2.4 instalacja nie odprowadza żadnych ścieków do wód otwartych, podziemnych lub ziemi 2.5 instalacja wyposażona jest w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.6 całodobowe kontrolowanie ilości pobranej wody,

2.7 regularna kontrola jakości pobieranych wód,

2.8 prowadzenie pomiarów zwierciadła wody  i pomiarów wydajności eksploatacyjnej studni

2.9  wydzielenie i prawidłowe oznakowanie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód,

uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wstępu na ten  teren .

II.3  Metody ochrony przed hałasem.

3.1 lokalizacja działalności w obszarze dzielnicy przemysłowej miasta, w znacznej odległości

od zabudowy mieszkalnej

3.2 zastosowanie obudów urządzeń o najwyższym poziomie hałasu (np. wentylatorów)

3.3 eksploatowanie urządzeń nowoczesnych o stosunkowo niskiej mocy akustycznej

3.4 modernizowanie przestarzałych maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii

technologicznych

3.5 regularne przeglądanie  i remonty okresowe użytkowanych maszyn i urządzeń

3.6 prowadzenie procesów produkcyjnych przy zamkniętych wrotach, drzwiach i oknach,

3.7 ograniczenie pracy instalacji do jak najkrótszego czasu pracy w porze nocnej

3.8 nasadzenie pasów zieleni

II. 4 Metody ochrony powietrza.

  - system chłodzenia w magazynie odpadów poubojowych ograniczający emisję substancji złowonnych  do powietrza podczas magazynowania odpadów produkcyjnych

  - wykorzystywanie w urządzeniach chłodniczych ekologicznego czynnika chłodniczego          niewymienionego na liście substancji kontrolowanych, zubożających warstwę ozonową  i podlegających w związku z tym ograniczeniom  w ich wykorzystywaniu i stosowaniu,

  - zastosowanie siatek w instalacji wentylacyjnej w celu zatrzymania kurzu i piór

4.4 zraszanie wodą wyjmowanego drobiu z klatek

4.5 zapewnienie odpowiedniej organizacji dostaw żywca do przerobu poprzez maksymalne

skrócenie czasu pomiędzy dostarczeniem żywca, a oczekiwaniem na ubój w hali ubojowej

4.6 przestrzeganie zakazu magazynowania odpadów poubojowych poza urządzeniami

chłodniczymi

4.7 ograniczenie  emisji gazów i pyłów do powietrza i poprawa jakości  powietrza poprzez

stosowanie stałej kontroli poprawności prowadzonego procesu energetycznego spalania

paliwa gazowego

4.8. umieszczenie instalacji technologicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami do procesu

produkcji wewnątrz budynku

II.5  Metody ograniczenia uciążliwości zakładu w zakresie gospodarki odpadami.

5.1 zbieranie i gromadzenie selektywnie wszystkich odpadów, które powstają na terenie

ubojni,  a następnie przekazywanie ich specjalistycznym firmom  z przeznaczeniem do

odzysku lub unieszkodliwiania

5.2 oznaczenie, wydzielenie i  urządzenie miejsc  magazynowania  odpadów w sposób

gwarantujący ich  bezpieczne   magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób

postronnych

5.3 stosowanie materiałów eksploatacyjnych wysokiej jakości, o przedłużonej

trwałości/żywotności (dotyczy np. wykorzystywanych narzędzi, wyposażenia urządzeń,

świetlówek)

5.4 poddawanie maszyn i urządzeń okresowym przeglądom, naprawom i konserwacjom, co

przedłuża pracę poszczególnych podzespołów bez awarii i konieczności wymiany

zużytych elementów oraz powstającego podczas prac czyściwa

5.5 stosowanie opakowań wielokrotnego użytku lub o większych pojemnościach

5.6 stosowanie surowców o właściwych parametrach oraz prowadzenie procesów

produkcyjnych w sposób zgodny z założeniami technologicznymi, co ograniczy ilość

wybrakowanych wyrobów

5.7 ustalanie z dostawcami żywca drobiowego obowiązujących wymagań dla żywca

drobiowego, w szczególności stosowanie głodzenia przedubojowego w celu zmniejszenia

ilości treści pokarmowej zalegającej w przewodzie pokarmowym ptaków,

5.8 bieżące ustalenie parametrów procesu produkcji oraz bieżące ustawienie maszyn

wykorzystywanych podczas procesu produkcji, aby ograniczyć ilość towaru

niespełniającego wymagań jakościowych

5.9 zapewnienie właściwych warunków magazynowania i zagospodarowania wytworzonych

produktów, aby zminimalizować ryzyko zepsucia produktów podczas przechowywania

5.10 przekazywanie możliwie największej ilości odpadów do odzysku, a jeśli odzysk nie jest

możliwy to przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia

II.6. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Nie określa się metod ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gdyż tego rodzaju oddziaływanie na środowisko nie występuje na terenie przedmiotowej instalacji.

II.7 Techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości

W celu ochrony środowiska jako całość i zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań instalacji na środowisko wdrożono następujące rozwiązania:

7.1 przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, poprzez skuteczne ograniczenie wprowadzania do

środowiska substancji

7.2 właściwe dobranie materiałów pomocniczych i paliwa zapewniające ograniczenie ich

negatywnego oddziaływania na środowisko

7.3 zidentyfikowanie możliwych zdarzeń, opracowanie i wdrożenie właściwych procedur oraz

posiadanie odpowiednich środków i możliwości technicznych dla podejmowania

odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i

operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska

7.4 zastosowanie odpowiedniego układu konstrukcyjnego instalacji, ograniczającego

wewnętrzny zakładowy transport surowców i produktów

7.5 zapewnienie regularnej i skutecznej konserwacji urządzeń, co ograniczy zużycie energii,

ilości powstających odpadów i emisję hałasu

7.6 stosowanie odpowiednich metod zarządzania, organizacji produkcji

7.7 zapewnienie pełnej kontroli procesów technologicznych

7.8 przeszkolenie pracowników w zakresie oszczędnego wykorzystania możliwości pracy

instalacji technologicznej

7.9 stosowanie ciągłości w procesach wytwórczych, co gwarantuje oszczędne wykorzystanie

energii elektrycznej, ciepła

7.10 utrzymanie ciągłości dostępności surowców, co zapewni uniknięcia przestojów w pracy

instalacji  i nadmiernych strat energii i ciepła

II. 8 Metody doboru technologii bezpiecznej dla środowiska.

  - wprowadzenie systemu szkoleń pracowników

  - wprowadzenie systemu informowania o awariach i usterkach występujących

w pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych

8.3 wprowadzenie  procedury przeglądów i konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu

produkcyjnego

8.4 wdrożenie  nadzoru nad procesem produkcji

8.5 wdrożenie procedury kontroli wewnętrznej, w tym także okresowych kontroli

technicznych zakładu

8.6 wdrożenie procedury monitorowania temperatur w pomieszczeniach chłodniczych,

8.7 wdrożenie  programu mycia i dezynfekcji, w tym także prowadzenie zapisów ilości

zużywanych środków do mycia i dezynfekcji

8.8 wdrożenie procedury badań laboratoryjnych wody i produktów wytwarzanych w

Zakładzie

II. 9  Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

9.1 modernizowanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej oraz ich

wymiana na sprzęt mniej energochłonny

9.2 wprowadzenie monitoringu pracy wentylatorów, dzięki czemu ich wydajność jest

proporcjonalna do aktualnych potrzeb, co powoduje redukcję zużycia energii elektrycznej.

9.3 odpowiednie rozplanowanie dostaw tak, by ubój zwierząt odbywał się w sposób ciągły;

9.4 dostosowanie pracy agregatów chłodniczych do rzeczywistych wymagań

temperaturowych obowiązujących w poszczególnych pomieszczeniach oraz

monitorowanie temperatur w magazynach chłodniczych w celu uniknięcia wychładzania

pomieszczeń poniżej wymaganej temperatury

9.5 wyłączanie zbędnych urządzeń, wyłączanie urządzeń i oświetlenia podczas przerw w

pracy

II.10 Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi.

10.1 wyznaczenie i szkolenie osób odpowiedzialnych za sporządzanie roztworów roboczych

środków myjących

  - ustalenie szczegółowego planu mycia pomieszczeń, maszyn i sprzętu produkcyjnego i weryfikacja tego planu

  - wyznaczenie oddzielnego magazynu dla środków myjących i dezynfekujących

10.4  zabezpieczenie magazynu przed dostępem osób nieupoważnionych

10.5 wyznaczenie zasad prawidłowego przechowywania środków myjących, zgodnie z

zasadami określonymi w dobrych praktykach higienicznych

10.6 prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli zużycia środków myjących

II. 11 Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej.

11.1 posiadanie  odpowiednich  instrukcji  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych

11.2 opracowanie  i  wdrożenie  do  stosowania  programu  ochrony przeciwpożarowej

11.3 wdrożenie harmonogramu przeglądów i konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu

produkcyjnego

11.4 przeprowadzanie specjalistycznych kompleksowych przeglądów maszyn i urządzeń

przez specjalistyczne firmy zewnętrzne

  - dokonywanie regularnych  przeglądów technicznego instalacji chłodniczej i wentylacyjnej

  - zapisywanie wyników kontroli i badań weterynaryjnych ubijanego drobiu

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji, energii, wytwarzanych odpadów

III. 1. Ustala się następujące warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

  - rodzaje  dopuszczonych  do  emisji  substancji,  wielkość  dopuszczalnej  emisji

godzinowej i rocznej  oraz parametry  emitorów  dla   instalacji technologicznej –

instalacja wentylacji mechanicznej stanowiska wieszania ptaków (instalacja istniejąca)

zgodnie z niżej  załączoną tabelą:

| Emitowana substancja | Emisja max kg/h | Emisja roczna Mg/rok | Parametry emitorów (każdy z czterech) ET-6, ET-7, ET- 8, ET-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył ogółem | 0,0096 | 0,038 | wysokość h=11m średnica d=0,25m |
| Pył zawieszony | 0,0096 | 0,038 |  |

  - rodzaje  dopuszczonych  do  emisji  substancji,  wielkość  dopuszczalnej  emisji

godzinowej i rocznej  oraz parametry  emitorów  dla   instalacji technologicznej –

instalacja wentylacji mechanicznej stanowiska wieszania ptaków (instalacja

projektowana) zgodnie z niżej  załączoną tabelą:

| Emitowana substancja | Emisja max kg/h | Emisja roczna Mg/rok | Parametry emitora (każdy z trzech) ET-10, ET-11, ET-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył ogółem | 0,0257 | 0,100 | wysokość h=12m średnica d=0,25m |
| Pył zawieszony | 0,0257 | 0,100 |  |

  - sumaryczna dopuszczalna  wielkość emisji rocznej ze źródeł technologicznych

wchodzących w skład instalacji (przed rozbudową) zgodnie z niżej  załączoną tabelą.

| Emitowana Substancja | Sumaryczna emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Pył ogółem | 0,152 |
| Pył zawieszony | 0,152 |

  - sumaryczna dopuszczalna  wielkość emisji rocznej ze źródeł technologicznych

wchodzących w skład instalacji (po rozbudowie) zgodnie z niżej  załączoną tabelą.

| Emitowana Substancja | Sumaryczna emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Pył ogółem | 0,452 |
| Pył zawieszony | 0,452 |

III.2 Ustala się następujące warunki wytwarzania odpadów i sposoby gospodarowania

wytworzonymi odpadami

2.1 rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne dopuszczonych

do  wytworzenia w ciągu roku dla zakładu podane poniżej w tabeli

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość powstających odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 1,000 |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,000 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,500 |
| 4. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 1.200,00 |
| 5. | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 25.000,00 |
| 6. | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 5.000,00 |
| 7. | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka | 5.000,00 |
| 8. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5,00 |
| 9. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,00 |
| 10. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 6,00 |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1,00 |
| 12. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 5,00 |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 15,00 |

2.2 miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów  niebezpiecznych i innych niż

niebezpieczne  podane poniżej w tabeli

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gromadzenia odpadu | Miejsce gromadzenia odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady gromadzone będą w magazynie opakowań na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie wewnątrz budynku produkcyjnego |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie wewnątrz budynku produkcyjnego |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie wewnątrz budynku produkcyjnego |
| 4. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym kontenerze usytuowanym w zadszonym pomieszczeniu, na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku ubojni |
| 5. | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym kontenerze usytuowanym w zadaszonym pomieszczeniu, na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku ubojni |
| 6. | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym kontenerze usytuowanym w zadaszonym pomieszczeniu, na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku ubojni |
| 7. | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym kontenerze usytuowanym w zadaszonym pomieszczeniu, na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w wydzielonym miejscu w budynku ubojni |
| 8. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku produkcyjnym |
| 9. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku produkcyjnym |
| 10. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą luzem | Odpad magazynowany będzie na placu w sąsiedztwie budynków produkcyjnych |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady magazynowane będą luzem | Odpad magazynowany będzie na placu w sąsiedztwie budynków produkcyjnych |
| 12. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpad magazynowany będzie w budynku produkcyjnym |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane będą luzem | Odpad magazynowany będzie na placu w sąsiedztwie budynków produkcyjnych |

2.3 sposób dalszego gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób zagospodarowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 4. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów |
| 5. | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub przekazanie osobom fizycznym w celu odzysku metodą R14 |
| 6. | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów |
| 7. | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów |
| 8. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub przekazanie osobom fizycznym w celu odzysku metodą R1 lub R14 |
| 9. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów |
| 10. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówlub przekazanie osobom fizycznym w celu odzysku metodą R1 lub R14 |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów |
| 12. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów |
| 13. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub przekazanie osobom fizycznym w celu odzysku metodą R14 |

III. Warunki emitowania hałasu

III. 3.1 Ustala się  dopuszczalne poziomy hałasu.

Nie ustala się dopuszczalnych poziomów hałasu dla instalacji.

Obszar na którym zlokalizowana jest Ubojnia nie podlega ochronie akustycznej, jest to typowy obszar przemysłowo – składowy.

Taką samą funkcję posiadają również działki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji.

Najbliższa zabudowa mieszkalna (teren podlegający ochronie akustycznej) znajduje się w odległości ok. 500m.

W miejscu lokalizacji zabudowy mieszkalnej wielkość emitowanego hałasu nie powinna przekraczać:

w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz.  22.00) -  55 dB

w porze nocnej (od godz. 22.00 do godz. 6.00)   -  45 dB

III. 3.2 Rozkład pracy źródeł hałasu dla doby wraz z przewidywanymi wariantami

w warunkach 2-zmianowej produkcji zakładu.

| Źródło hałasu | Poziom mocy akustycznej (Lpa dB) | Rozkład czasu pracy 6.00-22.00 pora dnia, 22.00 – 6.00pora nocy, | Efektywny czas pracy źródła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Oczyszczalnia ścieków, zbiorniki SBR | 70 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| 2 Oczyszczalnia ścieków, zbiorniki SBR | 70 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| W-1 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-2 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-3 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-4 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| W-5 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-6 Wentylator wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-7 Wentylator Wyciągowy instalacji chłodniczej | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 2 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-8 Wentylator Wyciągowy instalacji chłodniczej | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 2 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-9 Wentylator Wyciągowy instalacji chłodniczej | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 2 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| W-10 Wentylator Wyciągowy | 57 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 3 h/d pora dnia 1 h/d pora nocy |
| ET-1 Wentylator Instalacji technologicznej wędzarnia | 53 | 16 h/d pora dnia | 2 h/d pora dnia |
| ET-2 Wentylator Instalacji technologicznej wędzarnia | 53 | 16 h/d pora dnia | 2 h/d pora dnia |
| ET-3 Wentylator Instalacji technologicznej wędzarnia | 53 | 16 h/d pora dnia | 2 h/d pora dnia |
| ET-4 Wentylator Instalacji technologicznej wędzarnia | 53 | 16 h/d pora dnia | 2 h/d pora dnia |
| ET-5 Wentylator Instalacji technologicznej wędzarnia | 53 | 16 h/d pora dnia | 2 h/d pora dnia |
| ET-6 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-7 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-8 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-9 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-10 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-11 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |
| ET-12 Wentylator Instalacji technologicznej ubojnia | 53 | 16 h/d pora dnia 8 h/d pora nocy | 12 h/d pora dnia 2 h/d pora nocy |

IV. Zakres monitoringu i sprawozdawczości

IV. 1 Zakres monitoringu procesów technologicznych.

1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii powinien obejmować:

1.1  miesięczną  rejestrację zużycia wody energii, gazu ziemnego w  powiązaniu z wielkością

produkcji czyli w odniesieniu do ilości ubitego drobiu

1.2  codzienny przegląd techniczny energochłonnych instalacji: chłodniczej i wentylacyjnej.

1.3  prowadzenie rejestru  wymian, napraw , remontów i awarii z podaniem dat i zakresu

przeprowadzonych prac w instalacjach i urządzeniach,

1.4  prowadzenie analizy bilansu procesu technologicznego w zakresie ilości ubijanego żywca

drobiowego, ilości pozyskiwanych tusz, ilości pozyskiwanych podrobów oraz ilości

wytworzonych odpadów poubojowych

  - prowadzenie szczegółowych kontroli stanu technicznego pomieszczeń wraz z maszynami, urządzeniami i sprzętem niezbędnym do prowadzenia procesu technologicznego z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 miesiące

IV.2  Monitoring  poboru  wody.

- Monitoring ilości i jakości pobieranej przez zakład ze studni głębinowych wody podziemnej  obejmuje:

  - prowadzenie dobowej kontroli ilości pobranej wody, oddzielnie dla każdego ujęcia wody,

2.2 prowadzenie badań jakości wód  podziemnych, z częstotliwością i w zakresie określonym

w obowiązujących  przepisach

  - prowadzenie raz na pół roku pomiarów zwierciadła statycznego i dynamicznego wody oraz pomiarów wydajności eksploatacyjnej studni głębinowej oraz rejestrowanie wyników pomiaru w dokumentach eksploatacji studni

  - analizę ilości zużycia wody w przeliczeniu na sztukę ubitego drobiu

2.5 prowadzenie  książki  eksploatacji  studni

2.6 prowadzenie bieżącej  konserwacji  wszystkich  urządzeń  do  poboru,  uzdatniania,

gromadzenia  i   rozprowadzania  wody

IV.3  Monitoring  ilości,  stanu  i  składu ścieków.

Monitoring ilości oraz stanu i składu wytwarzanych ścieków przemysłowych, opadowych

i bytowych obejmuje:

3.1 badanie jakości  ścieków przemysłowych  zgodnie  z  warunkami  umowy  zawartej  przez

Spółkę  „WIPASZ” z  Zakładem  Wodociągów,  Kanalizacji  i  Oczyszczalnią  Ścieków

„Wod – Kan”  Sp.  z o.o.  w  Mławie,  jednak  nie  rzadziej  niż  2  razy  w  roku

3.2 rejestrowanie  i  ewidencjonowanie  wyników  okresowych  badań  stanu  i  składu

ścieków  wprowadzanych  do  komunalnej  oczyszczalni

3.3 rejestrowanie  i  ewidencjonowanie  ilości  wytwarzanych  ścieków

3.4 odnotowywania   (  w   zeszycie   eksploatacji  )   wszystkich   czynności   związanych   z

eksploatacją  urządzeń  oczyszczających  ścieki  przemysłowe  i  opadowe

3.5 prowadzenie  co  najmniej  2  razy  w  roku  przeglądów  eksploatacyjnych  urządzeń

oczyszczających  ścieki  opadowe,

3.6 prowadzenie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń

podczyszczających wody  opadowe,  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcji

obsługi  i  konserwacji  tych  urządzeń,  a  przede  wszystkim:

- regularnego  oczyszczania  komór  osadnika  oraz  separatora  z   nagromadzonych

zanieczyszczeń,

- nie  odprowadzania  do  kanalizacji  deszczowej  ścieków  technologicznych  ani  ścieków

socjalno-bytowych,

3.7 utrzymania  w  czystości  terenów  utwardzonych,  aby  maksymalnie  ograniczyć  ładunki

zanieczyszczeń w ściekach deszczowych doprowadzanych do urządzeń oczyszczających

3.8 przekazywania  usuniętych  zaolejonych  zanieczyszczeń  (osadów  i  szlamów)  firmie

posiadającej  stosowne  zezwolenie  na  ich  odbiór,  transport  lub  unieszkodliwianie

IV.4 Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza obejmuje:

4.1 wykonywanie  pomiarów wielkości emisji ze stanowiska do wieszania drobiu na

strzemionach: pomiary okresowe z częstotliwością raz na dwa lata,  wg zakresu i

referencyjnych metod wykonywania pomiarów – zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa

4.2 wyniki okresowych pomiarów emisji powinny być ewidencjonowane w formie pisemnej,

4.3 do pomiarów emisji pyłu do powietrza z instalacji technologicznej  wykonać stanowisko

pomiarowe na emitorze zgodnie z wymaganiami określonymi Polską Normą PN-Z-

04030-7 umożliwiającymi zainstalowanie króćca pomiarowego

4.6 prowadzenie aktualizowanej, co pół roku, ewidencji zawierającej informacje o ilości i

rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie

których określono te ilości

4.7 zapewnienie szczelności instalacji odciągowej

IV. 5  Monitoring hałasu.

Monitoring hałasu obejmuje:

5.1 dokonywanie co najmniej raz w tygodniu przeglądów  techniczno-eksploatacyjnych

najbardziej  uciążliwych  pod  względem  akustycznym urządzeń emitujących hałas,  w

celu  wyeliminowania  technicznych  usterek  zwiększających poziom  emisji  hałasu  do

środowiska.

IV.6  Monitoring odpadów.

Monitoring odpadów obejmuje:

  - prowadzenie na bieżąco ewidencji odpadów wytworzonych

  - prowadzenie ewidencji z zastosowaniem karty ewidencji odpadu

  - przekazywanie odpadów innemu posiadaczowi każdorazowo potwierdzać kartą przekazania odpadu

  - przechowywanie dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres  5  lat,

licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  sporządzono  te  dokumenty  oraz

udostępnia  dokumenty  ewidencji  odpadów  na  żądanie  organów  przeprowadzających

kontrolę,

  - przekazywanie zbiorczych  zestawień  powyższych  danych  Marszałkowi  Województwa Mazowieckiego właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy,

  - prowadzenie okresowych kontroli prawidłowości magazynowania odpadów

  - prowadzenie  okresowej analizy ilości wytwarzanej odpadowej tkanki zwierzęcej o kodach 02 02 02 i 02 02 81 do ilości powstałego produktu

  - prowadzenie oddzielnych zapisów ilości odpadów porozbiorowych

IV.7  Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii.

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii prowadzić w oparciu o roczne ewidencje:

7.1 ilości ubijanego żywca drobiowego

7.2 ilości wyprodukowanych tusz drobiowych, mięsa i podrobów

7.3 wielkości zużycia energii elektrycznej

7.4 wielkości zużycia gazu ziemnego

7.5 ilości zużytej wody

7.6 ilości zużytych czynników chłodzących, środków myjąco-dezynfekcyjnych,

7.7 w  oparciu  o  w/w  ewidencje, do końca I kwartału następnego roku, obliczać i poddawać

analizie jednostkowe wskaźniki wykorzystania zasobów i energii w przeliczeniu na ilość

wyprodukowanych tusz drobiowych, gotowych porcji drobiowych i mięsa oraz  podrobów

drobiowych.

IV.8 Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu.

8.1 przedkładania  przez Zakład Drobiarski w Mławie należący do WIPASZ  S. A. w

terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza  Marszałkowi

Województwa  Mazowieckiego  oraz  Mazowieckiemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi

Ochrony Środowiska  w  Warszawie  wykazy  zawierające  informacje  i  dane,

wykorzystane  do ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  w

zakresie:  ilości i jakości pobranej wody podziemnej oraz  ilości i rodzajach gazów lub

pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie,  których określono te

ilości

8.2 przedkładania  raz  w  roku  zestawienia  danych  o  rodzajach  i ilości  wytworzonych,

poddanych  odzyskowi  i  unieszkodliwianiu  odpadów  Marszałkowi  Województwa

Mazowieckiego, w  terminie  do  15 marca  za  poprzedni rok  kalendarzowy.

V. Inne zobowiązania.

1. Badania  monitoringowe  wykonywać  za  pomocą  zalegalizowanej  aparatury

pomiarowej, zgodnie z obowiązującymi metodykami i normami, a ich wyniki

rejestrować  i  przechowywać.

2. Częstotliwość analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji

- po  5  latach  od  daty  jego  wydania.

3. Weryfikacja  wydanego  pozwolenia – każdorazowo  po  stwierdzeniu  istotnej  zmiany

działalności  instalacji ,  tj.:  naruszenia  dopuszczalnych  warunków   korzystania  ze

środowiska  określonych  w  pozwoleniu.

4. Wniesienie  wniosku  o  udzielenie  następnego  pozwolenia  w  nieprzekraczalnym

terminie  1  roku  przed  upływem  terminu  ważności  pozwolenia.

VI. Termin ważności pozwolenia.

Ustalam  termin  ważności  pozwolenia  na  okres  10  lat,  tj.:  do  dnia  31 sierpnia

2021  roku .

VII.  Zastrzegam,  że:

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach określonych  prawem,  w  tym,  w  przypadku  nie  wykonania  zobowiązań  określonych  w pozwoleniu  bądź  naruszania  innych  jego  warunków.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 27 maja 2011 roku na wniosek pełnomocnika WIPASZ S.A. Wadąg 9 10-373 Olsztyn,  Pana Jacka Konopki właściciela KONOPKA & KONOPKA  Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s. c. ul. Ługwałdzka 22 11-001 Dywity ,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę zlokalizowanej na terenie Zakładu Drobiarskiego w Mławie, przy ul. Instalatorów 2 w Mławie w następującym zakresie :

- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

- wytwarzania odpadów

- emitowania hałasu

Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 21 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 218 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 ze zm.) w dniu 16 czerwca 2011 roku Starostwo Powiatowe w Mławie  zawiadomiło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju drobiu.

Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa, wywieszona w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Mławskim, w Urzędzie Miasta Mławy. W terminie 21 dni od zawiadomienia nie  wpłynął do Starostwa Powiatowego w Mławie żaden  wniosek w sprawie prowadzonego postępowania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że instalacja do uboju zwierząt, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 ton/dobę tj. ok. 586,50 Mg uboju drobiu na dobę, zlokalizowana na działkach  nr  1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 4439/5, 1717, 1716 w Mławie przy ul. Instalatorów 2  na terenie Zakładu Drobiarskiego w Mławie:

- 1. nie narusza dopuszczalnych norm jakości powietrza -emisja substancji ze stanowisk

- wieszania drobiu  nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego  poziomu substancji w

powietrzu, poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada  tytuł prawny.

Składowisko

odpadów

odpady komunalne

2. wytwarzane przez zakład ścieki przemysłowe są skutecznie oczyszczane w komunalnej

oczyszczalni w Mławie i stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do

wód powierzchniowych są niskie, na poziomie jakości wód tego odbiornika,

3. prowadzący instalację IPPC przestrzega obowiązki w zakresie gospodarowania

odpadami, wynikających z ustawy o odpadach, m.in. stosuje takie sposoby produkcji oraz

surowce i materiały, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na

możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na

środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi

4. wytwarzane odpady inne niż niebezpieczne są w całości gospodarczo wykorzystane lub

poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania

5. lokalizacja Zakładu Drobiarskiego w Mławie położonego w „dzielnicy przemysłowo-

składowej” jest bardzo  korzystna, nie podlega ochronie akustycznej – tereny chronione

występują dopiero w  odległości około 500 m,

6. biorąc pod uwagę   rodzaje   i ilości substancji niebezpiecznych, które są wykorzystywane

w zakładzie do procesów produkcji przedmiotowy Zakład nie zalicza się  do zakładów o

zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej

7. instalacja ze względu na rozmiary działalności i lokalizację nie wywołuje transgranicznego

przemieszczania się gazów lub pyłów w powietrzu i jej oddziaływanie na stan jakości

środowiska ma jedynie lokalny zasięg.

8. Zakład efektywnie wykorzystuje wodę i przeciwdziała jej nadmiernemu zużyciu poprzez:

utrzymywanie w należytym stanie sieci, instalacji i urządzeń gospodarki wodnej, wczesne

wykrywanie  i  usuwanie nieszczelności  w  sieci,  opomiarowanie zużycia wody i bieżące

kontrolowanie wielkości jej poboru.

9. Zakład  posiada  i  stosuje  procedurę  dobrej  praktyki  higienicznej,  określającą postępowanie ze  środkami  myjąco-dezynfekcyjnymi  oraz  innymi substancjami niebezpiecznymi tym samym nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia

i  życia  ludzi.

10. w  celu  ograniczenia  zakłóceń  lub  awarii  przemysłowych w trakcie działalności zakład

ściśle  wypełnia  wymagania  z zakresu ochrony środowiska,  stosuje  i  utrzymuje  stałą

procedurę  kontroli (HACCP),  przestrzega  warunki  z zakresu ochrony przeciwpożarowej

i bhp.

Opłatę rejestrową od wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 11.586,60 zł. Spółka Wipasz  wniosła na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu złożenia wniosku, tj. 26.05.2011 roku.

Analizując rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane przez prowadzących instalację uznano, że spełniają one wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Ustalone w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym warunki i nałożone na prowadzących instalację obowiązki będą zapobiegać występowaniu najistotniejszych uciążliwości, zagrożeń  dla środowiska oraz doprowadzą do ich ograniczenia.

Zakład posiada dodatkowo pozwolenia wodnoprawne: na  wprowadzanie przez zakład do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych wód  opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla   środowiska wodnego, na pobór wód podziemnych, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z komór wędzarniczo-parzelniczych z przetwórni  drobiu oraz złożoną i przyjętą informację o  wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami  przez pozostałe instalacje funkcjonujące na terenie Zakładu.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  orzeczono  jak  w  sentencji  decyzji .

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Jacek Konopka

KONOPKA & KONOPKA

Analizy Techniczne i Doradztwo

w Dziedzinie Ochrony Środowiska s. c

ul. Ługwałdzka 22 11-001 Dywity

2. Wipasz S.A Wadąg 9

10-373 Olsztyn

3. Urząd Miasta w Mławie

4. LG Electronics Mława Sp. z o. o.

ul. LG Electronics 7 06-500 Mława

5. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

ul. Strażacka 6  06-400 Ciechanów

6. Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Środowiskowych

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

7. a/a

Zgodnie z  załącznikiem cz. III pkt 40  do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobrano opłatę  skarbową w wysokości 2011,0 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych) oraz  za pełnomocnictwo w wysokości 17,0 zł (słownie siedemnaście złotych) – polecenie przelewu na konto Urzędu Miasta w Mławie z dnia 26.05.2011r.