Mława, dn.24.03.2017 r.

RŚ. 6222.1.2017

D E C Y Z J A

Na   podstawie  art. 181 ust. 1  pkt  4, art. 183 ust. 1,  art.  201 ust. 1,  art.  202,  art.  204,  art.  211  i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku, poz. 519) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z  2016  roku,  poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy NOVAGO Sp. z o. o. z/s w Mławie o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Bartosowe gmina Wiśniewo.

o r z e k a m

udzielić przedsiębiorcy NOVAGO Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością ul. Grzebskiego 10 06-500 Mława (REGON: 130020016; NIP: 569-00-01-697; KRS 0000047567) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 71/9 w miejscowości Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo,  powiat mławski, województwo mazowieckie, z zastrzeżeniem  zachowania określonych poniżej warunków:

I. Rodzaj i parametry instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności

przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę.

Instalacja objęta niniejszym pozwoleniem zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji numerem 71/9 w obrębie Kosiny Bartosowe gmina Wiśniewo powiat mławski województwo mazowieckie. Instalacja wyposażona jest w komplet nowoczesnych maszyn i urządzeń, gwarantuje produkcję wysokiej jakości gotowego paliwa alternatywnego. Produkcja paliwa realizowana jest z odpadów selektywnie zebranych frakcji odpadów o wysokiej kaloryczności. Instalacja posiada zdolność przetwarzania 100 tys. Mg odpadów rocznie, co pozwala uzyskać 73 000 Mg paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10.

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Instalacja do produkcji RDF wchodzi w skład Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych. Na działkach w obrębie Zakładu znajdują się inne instalacje Spółki NOVAGO: OBB, składowisko odpadów poprocesowych, kompostownia odpadów biodegradowalnych oraz instalacja MBP.

Instalacja objęta niniejszym pozwoleniem to instalacja służąca do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przy wykorzystaniu ciągu technologicznego do mechanicznego przetwarzania odpadów. Odpady przyjmowane na instalację pochodzą z zasobów magazynowych Zakładów NOVAGO Sp. z o. o.  oraz od innych kontrahentów i są to głownie: zmieszane odpady po mechanicznej obróbce  oraz inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty). Przyjmowane i wytworzone odpady magazynowane są na terenie zakładu 
na placach utwardzonym szczelnym podłożu zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Wytworzony RDF będzie magazynowany w hali z napowietrzaniem celem utrzymania standardu dla paliwa klasyfikowanego jako 19 12 10.

Funkcjonowanie przedmiotowej instalacji wpływa przede wszystkim na odzysk większej ilości odpadów, a jednocześnie ogranicza ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów.

I. 2. Charakterystyka  instalacji  i  opis  technologii.

Dla zainstalowania przedmiotowej instalacji przeznaczono część nieruchomości o nr ewidencyjnym 71/9 położonej we wsi Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo. Działka nr 71/9 jest zabudowana  dwoma halami :  hala nr 1 o powierzchni użytkowej 420,15 m2  i hala nr 2 o powierzchni użytkowej  1240,94 m2. Do posadzek hal zastosowano beton C25/30, geomembrana HDPE gr. 2mm, beton podkładowy gr. 10cm C7/10. Taka budowa zapewnia odpowiednią ochronę wód gruntowych oraz gruntu. Hale są podzielone na następujące obszary:

- obszar dostawy odpadów do przetwarzania

- obszar rozdrabniania i sortowania

- strefa podsuszania paliwa

- obszar załadunku wyprodukowanego paliwa

Dostarczane do instalacji odpady w pierwszej kolejności trafiają do sita mobilnego o średnicy oczek ɸ 20 mm, wyposażonego w podajniki odprowadzające frakcję podsitową i nadsitową. Frakcja podsitowa przekazywana jest do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Frakcja nadsitowa z sita kierowana jest przenośnikiem łańcuchowym, kanałowym do młyna wstępnego w celu ujednolicenia frakcji odpadów poprzez ich „rozbrylenie” i rozdrobnienie do wielkości 300 mm. Strumień odpadów z młyna przekazywany jest przenośnikiem wznoszącym na podajnik przyśpieszający, za pomocą którego odpady kierowane są do separatora powietrznego. Odpady do separacji powietrznej podawane są nieprzerwanie i z takim samym natężeniem, dzięki temu uzyskuje się lepszą wydajność separatora.

Pomiędzy separatorem powietrznym a podajnikiem do młyna końcowego zamontowano separator metali żelaznych do wychwytywania metali z transportowanej masy odpadów.

Separator powietrzny w instalacji oddziela wszystkie odpady posiadające zbyt dużą gęstość (kamienie, szkło, opakowania z zawartością produktu lub nim mocno zabrudzone itp.) nienadające się do dalszego wykorzystania w procesie produkcji RDF.

Z separatora powietrznego odpady transportowane są podajnikiem taśmowym do młyna końcowego – rozdrabniarki.

Na podajniku odprowadzającym RDF do magazynu zamontowany jest kolejny separator metali poprawiający jakość RDF. Zadaniem separatora kontrolnego jest sprawdzenie czy wytworzone paliwo nie zawiera metali żelaznych.

W magazynie gotowe paliwo-produkt RDF poddawane jest suszeniu utrzymując już uzyskane jego wartości palne. Następnie jest załadowywany na środki transportowe i przekazywany odbiorcy finalnemu.

Z racji na zmienny charakter odpadów dowożonych do instalacji przewiduje się, iż frakcja podsitowa z sita mobilnego oraz frakcja ciężka z separatora powietrznego mogą różnić się składem morfologicznym w zależności od rodzaju odpadów skierowanych do przetwarzania. W związku z powyższym przewiduje się wytwarzanie odpadów ww. frakcji podsitowej i frakcji ciężkiej głównie w kodzie 19 12 12, jednak dopuszcza się możliwość sklasyfikowania części tych odpadów w kodzie 19 12 09 w przypadku uzyskania frakcji materiałowo czystej, akceptowanej przez uprawnionych do gospodarowania nią odbiorców.

Zastosowana technologia podsuszenia wytworzonego paliwa alternatywnego pozwala na obniżenie jego wilgotności jak i utrzymanie jego wartości palnych. Wytworzone na instalacji paliwo posiada parametry zbliżone do tradycyjnych paliw stałych, to zwiększa jego atrakcyjność dla końcowego odbiorcy m.in. przemysł cementowy. Zastosowanie sita eliminuje niepożądaną frakcję minerałów, natomiast zastosowanie separatorów metali żelaznych oraz separatorów powietrznych pozwala na eliminację frakcji zanieczyszczonej i niepalnej. Dwustopniowy system rozdrabniania pozwala na dostosowanie granulacji produkowanych paliw alternatywnych do potrzeb końcowego odbiorcy.

Strefę dostawy odpadów do produkcji obsługuje ładowarka kołowa. W magazynie gotowego RDF zamontowano kanały napowietrzające w ilości 15 szt. w rozstawie co ok.120 cm – 200 cm zapewniające dosuszanie wymuszonym obiegiem powietrza w magazynowanych pryzmach paliwa alternatywnego.

W obszarze załadunku wytworzonego paliwa pracuje koparka kołowa z chwytakiem oraz wózek widłowy z chwytakiem.

Instalacja do produkcji paliwa zbudowana jest z niżej wymienionych urządzeń:

- Sito mobilne o średnicy oczka ɸ 20 mm

- Przenośnik łańcuchowy kanałowy do podawania odpadu na linię

- Rozdrabniarka wstępna

- Przenośnik wznoszący, podający na przenośnik przyspieszający

- Przenośnik przyśpieszający, podający przerabiany odpad do separatora powietrznego

- Separator powietrzny

- Przenośnik odprowadzając frakcję ciężką z separatora powietrznego

- Przenośnik odprowadzając frakcję lekką z separatora powietrznego

- Elektromagnes nadtaśmowy

- Przenośnik wznoszący, podający przerabiany odpad do rozdrabniarki końcowej

- Rozdrabniarka końcowa

- Przenośnik transportujący wytworzone paliwo spod rozdrabniarki końcowej

- Elektromagnes nadtaśmowy

- Przenośnik odprowadzający wytworzone gotowe paliwo na hałdę w magazynie

Pomocnicze instalacje i urządzenia :

Na terenie zakładu znajdują się następujące instalacje/urządzenia pomocnicze, na potrzeby instalacji podstawowej:

- Waga najazdowa z budynkiem wagowym

Waga samochodowa o nośności 60 ton, wyposażona w elektroniczny system rejestracji

pojazdów i ewidencji dowożonych odpadów.

- Magazyn paliw

Na terenie Zakładu zlokalizowane są dwa takie same zbiorniki dwu-płaszczowe na olej napędowy o pojemności 5000l każdy. Olej napędowy wykorzystywany jest na potrzeby maszyn i pojazdów do obsługi całego Zakładu.

- Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane jest na terenie Zakładu. Zaplecze socjalno-biurowe zasilane jest w wodę z własnej studni, przyłącze instalacji elektrycznej; ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szczelnego szamba. Budynek ogrzewany jest przy pomocy stacjonarnych grzejników elektrycznych. Z zaplecza korzystają pracownicy wszystkich instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.

- Sieci kanalizacji ścieków socjalno-bytowych:

Ścieki sanitarne z zaplecza socjalno-biurowego odprowadzane są poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce zakładu.

- Sieci kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu zbierane są z powierzchni dachów oraz utwardzonych powierzchni zakładu siecią kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są siecią kanalizacji deszczowej poprzez osadnik i separator do otwartego szczelnego zbiornika retencyjnego (stanowiącego jednocześnie zbiornik przeciwpożarowy).

- Instalacja wodociągowa - woda pobierana jest z istniejącej zakładowej sieci wodociągowej zasilanej z istniejącej studni wierconej (eksploatacja studni odbywa się zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych). Z wody korzystają wszystkie instalacje zlokalizowane na terenie zakładu.

- System dróg i placów.

I. 3. Przewidywana  wielkość  produkcji,  czas  pracy Zakładu produkcji paliwa

alternatywnego.

Zakład produkcji paliwa alternatywnego będzie przetwarzać odpady w ilości 100 000 Mg rocznie.

Czas pracy zakładu produkcji paliwa alternatywnego 3 zmiany po 8 godz./dzień, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz 1 zmiana w soboty, przez 300 dni w roku.

Zakład będzie czynny całą dobę od poniedziałku do piątku, i w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

Nie przewiduje się innego wariantu  pracy zakładu w roku.

I. 4. Zużycie surowców, materiałów i energii w instalacji.

4.1 Zestawienie elementów zakładowego bilansu materiałowo energetycznego

- zużycie energii elektrycznej dla instalacji wynosi  4.200 MWh/rok

- olej napędowy w ilości 450 m3/rok zużywany do maszyn roboczych i samochodów

ciężarowych

- instalacja będzie przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w ilości 100 000 Mg/rok

z tego uzyskiwać będzie  73 000 Mg paliwa alternatywnego RDF.

- roczne zużycie wody na cele socjalne pracowników obsługujących instalację wynosi - 324m3

I. 5. Pobór wody w Zakładzie.

Instalacja nie wymaga poboru wody dla celów technologicznych.

Woda jest zapewniona ze studni odwierconej przy Zakładzie Odzysku Odpadów Komunalnych, która zabezpiecza pokrycie zapotrzebowania na wodę na funkcjonowania całego zakładu.

Pracownicy zatrudnieni przy produkcji paliwa alternatywnego będą korzystać z kontenerów socjalno–biurowych znajdujących się na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych. Zasilanie w wodę kontenerów odbywa się ze studni głębinowej znajdującej się na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych.

Instalacja do produkcji RDF nie jest powiązana technologicznie z Zakładem Odzysku Odpadów Komunalnych.

Elementami wspólnymi, nie stanowiącymi powiązania technologicznego, są pomieszczenia socjalne Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Kosinach Bartosowych, których właścicielem jest Spółka NOVAGO.

Dla potrzeb zatrudnionych 4 pracowników na każdej z trzech zmian pracy konieczna ilość dostarczonej wody określa poniższa tabela:

| Lp. | Źródło poboru wody | Zuż. jednostkowe |  | Liczba jednostek | Przeciętne zużycie wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dm3/j/db | m3/j/m-c |  | dm3/db | m3/rok |
| 1 | Pracownicy wymagający natrysków | 90,0 | 2,25 | 12 | 1.080 | 324 |

Zakład pobiera wodę z własnego ujęcia wód głębinowych. Pobór wód jest określony pozwoleniem sektorowym – pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. znak: RŚ.6341.39.2011 udzielająca Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mławie ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w miejscowości Kosiny Bartosowe.

I. 6.   Wprowadzanie  ścieków  przemysłowych,  bytowych  i  opadowych.

Na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych, w którym eksploatowana jest instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF powstają następujące rodzaje ścieków:

- ścieki przemysłowe

- ścieki sanitarne

- wody opadowe i roztopowe.

Wody opadowe ujęte są systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzone do otwartego zbiornika retencyjnego, który pełnił będzie również funkcję ppoż. NOVAGO Sp. z o. o. Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2014 r. na wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód odciekowych odprowadzanych z terenu: linii do technologicznej biostabilizacji odpadów, okresowego bioreaktora beztlenowego (OBB), składowiska odpadów i kompostowni oraz ścieków z prac porządkowych, zlokalizowanych na działkach nr 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 72 i 73 w Kosinach Bartosowych

I.6.1 Ścieki technologiczne.

W trakcie eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne

I.6.2 Ścieki sanitarne

Ścieki sanitarne powstające w związku z zatrudnieniem pracowników gromadzone są okresowo w szczelnym bezodpływowym zbiorniku przy zapleczu socjalno-bytowym ZOOK w Kosinach Bartosowych - własność Wnioskodawcy.

Ścieki socjalne są okresowo wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków dysponującej zapasem przepustowości.

Źródłem ścieków socjalnych są potrzeby bytowe pracowników obsługujących przedmiotową instalację IPPC. Ilości ścieków bytowych równa się ilości zużytej wody do celów bytowych przez ww. pracowników tj. ok. 324 m³/rok.

I.6.3 Ścieki opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji zbierane są z powierzchni dachów oraz utwardzonych powierzchni zakładu poprzez sieć kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są siecią kanalizacji deszczowej poprzez separator substancji ropopochodnych do otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie zakładu.

Całkowita ilość wód opadowych (czystych i brudnych) wynosi - 281,55 l/s, 31.877,9 m³/rok

Kubatura netto zbiornika wód deszczowych wynosi 2.500 m³ i jest wystarczająca do przejęcia objętości wód deszczu nawalnego z terenu, na którym eksploatowana jest przedmiotowa instalacja.

II. Sposoby  osiągnięcia  wysokiego  poziomu  ochrony  środowiska  jako  całości.

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposób prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska obejmują:

II.1.     Metody ochrony wód powierzchniowych.

  - zakład nie wprowadza ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych.

  - wytwarzane w zakładzie  ścieki  socjalno - bytowe odprowadzane są do szczelnego

bezodpływowego zbiornika i wywożone do oczyszczalni ścieków

1.3 zakład wprowadza wody opadowe z powierzchni dachów i utwardzonych

dróg dojazdowych, placów, po podczyszczeniu  w osadniku i separatorze  do

otwartego  zbiornika  retencyjnego.

II.2.    Metody ochrony wód podziemnych i środowiska gruntowego.

2.1 zakład posiada pełne betonowe podłoże w całym obszarze przetwarzania odpadów

2.2 wykorzystanie wewnętrznych sieci kanalizacyjnych zbierających wody opadowe i

roztopowe i odprowadzanie ich po podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego

2.3 systematyczne dokonywanie przeglądów sieci kanalizacyjnych

2.4 hale posiadają utwardzone i nieprzepuszczalne posadzki

2.5 stała kontrola pracującego sprzętu

II.3. Metody ochrony przed hałasem.

3.1  korzystna lokalizacja zakładu w odległości około 900m od terenu zakwalifikowanego jako

zabudowa zagrodowa kolonijna

  - zastosowanie cichobieżnych  wentylatorów nawiewnych przy pryzmach suszenia RDF w hali nr 2

  - dbanie o dobry stan techniczny wentylatorów nawiewnych i całego wyposażenia technicznego.

  - rozplanowanie wszystkich prac na terenie zakładu w taki sposób, aby ograniczyć do niezbędnego minimum ilość środków transportowych jednocześnie przebywających na terenie zakładu.

II.4. Metody ochrony powietrza.

4.1 optymalizacja dróg przejazdu pojazdów transportujących odpady

4.2 optymalizacja procesów załadunku i rozładunku odpadów oraz załadunku gotowego

paliwa.

4.3 zapewnienie odpowiedniej organizacji dostaw odpadów do przetwarzania poprzez

maksymalne  skrócenie czasu pomiędzy dostarczeniem odpadów a ich przerobem, co

zapobiegnie emisji pyłów i substancji

4.4 tereny dróg dojazdowych oraz placów manewrowych w obszarze komunikacji

wewnętrznej muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną i być stale  utrzymane  w  czystości,

aby  maksymalnie  ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza

II.5. Metody ograniczenia uciążliwości zakładu w zakresie gospodarki odpadami.

5.1 zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz ich racjonalne wykorzystanie,

5.2  prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami i parametrami

technicznymi instalacji,

5.3 maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców i materiałów,

5.4 minimalizacja ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów poprzez zakup i stosowanie

materiałów i surowców na podstawie ich przydatności do recyklingu,

5.5 przekazywanie wytworzonych odpadów w wyniku prowadzenia procesu odzysku

odpadów, do kolejnych odbiorców zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

5.6 przeszkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami, w tym selektywnego ich

gromadzenia oraz nadzór nad prawidłową realizacją tego obowiązku.

II.6. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Nie określa się metod ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gdyż tego rodzaju oddziaływanie na środowisko nie występuje na terenie przedmiotowej instalacji.

II.7. Techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości.

W celu ochronny środowiska jako całość i zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań instalacji na środowisko wdrożono następujące rozwiązania:

  - odpowiednie rozplanowanie dostaw odpadów do przetwarzania, by ich odzysk odbywał się w sposób ciągły,

  - wdrożenie harmonogramu przeglądów i konserwacji, aby skutecznie minimalizować

ryzyko wystąpienia awarii linii produkcyjnej

  - właściwe magazynowanie odpadów przetwarzanych i wytwarzanych w zakładzie, ze

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

  - stała kontrola parametrów oddziałujących na środowisko (np. kontrola zużycia energii i kontrola ilości wytworzonych i przetworzonych odpadów)

  - zapewnienie szczelności zbiornika bezodpływowego,  aby zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed przedostaniem się ścieków

  - stosowanie energooszczędnego oświetlenia, co umożliwia zmniejszenie zużycia energii w zakładzie

  - zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających   wody  opadowe,  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcji  obsługi  i  konserwacji  tych  urządzeń,  a  przede  wszystkim:

- regularnego  oczyszczania  komór  piaskownika  oraz  separatora  z   nagromadzonych

zanieczyszczeń,

- nie  odprowadzania  do  kanalizacji  deszczowej  ścieków   socjalno-bytowych

7.8 utrzymanie  w  czystości  terenów  utwardzonych,  aby  maksymalnie  ograniczyć

ładunki zanieczyszczeń w ściekach deszczowych doprowadzanych do urządzeń

oczyszczających

7.9. hale zakładu przeznaczone do przetwarzania odpadów znajduje się w znacznym

oddaleniu od obszarów zabudowy mieszkalnej, cały teren działek zakładu jest

ogrodzony, do zakładu nie mają wstępu osoby nieupoważnione

II.8. Metody doboru technologii bezpiecznej dla środowiska.

  - wprowadzenie systemu szkoleń pracowników

  - wprowadzenie systemu informowania o awariach i usterkach występujących

w pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych

8.3 wprowadzenie  procedury przeglądów i konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu

produkcyjnego

8.4 wdrożenie  nadzoru nad procesem przetwarzania odpadów

8.5 wdrożenie procedury kontroli wewnętrznej, w tym także okresowych kontroli

technicznych zakładu

8.6 instalacja jest instalacją służącą do wykorzystania odpadów a stosowana technologia

produkcji paliwa alternatywnego RDF powoduje zmniejszenie ilości odpadów w

środowisku

8.7 zastosowanie separatorów powietrznego i optycznego ograniczających ilości chloru

zawartego we wszelkich odpadach, które mają być wykorzystane jako surowce do

produkcji paliwa RDF

II.9.  Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

9.1 zainstalowanie maszyn i urządzeń charakteryzujących się niską energochłonnością

9.2 zużycie energii elektrycznej jest na bieżąco mierzone i kontrolowane

9.3 racjonalne zużycie energii i eliminacja ewentualnych błędów popełnianych przez

obsługujących instalacje

9.4 techniczną kontrolę pracy poszczególnych urządzeń instalacji z częstotliwością

wynikającą z ich dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym: urządzeń technologicznych

linii przetwarzania odpadów, systemów nawiewnych

9.5 rejestrację konserwacji, napraw obiektów i urządzeń wykonywaną we własnym zakresie

przez pracowników zakładu lub firmy zewnętrzne

II.10. Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi.

Instalacja nie stosuje substancji niebezpiecznych

  - odpady, które mogą zawierać substancje niebezpieczne powstające w wyniku działalności

związanej z funkcjonowaniem zakładu (sorbenty, materiały filtracyjne, itp.) są czasowo   gromadzone na terenie Zakładu w pojemnikach przystosowanych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem (odpornych na  korozję i na działanie składników umieszczonego w nich odpadu)

  - odpady niebezpieczne odbierane są przez firmy posiadające zezwolenie w zakresie  zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

  - instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów RDF, nie wykorzystuje i nie uwalnia

substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, gdyż przetwarza odpady już wyselekcjonowane, bez odpadów niebezpiecznych

10.4 przetwarzane odpady  są magazynowane na utwardzonych (betonowych) posadzkach

II.11. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii.

W  celu podwyższenia stanu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oraz bezpieczeństwa dla otaczającego go środowiska prowadzący instalację podjął następujące działania:

11.1 zapewnił właściwą i terminową konserwację sprzętu pożarniczego

11.2 zastosował przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich

obwodów z wyłączeniem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

11.3 objął wszystkich pracowników zakładu szkoleniami: instruktaż wstępny, instruktaż na

stanowisku pracy oraz szkolenia okresowe, organizował szkolenia obejmujące

zagadnienia z zakresu ochrony ppoż.

11.4 współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - organizowane są

ćwiczenia praktyczne dla pracowników zakładu z użycia podręcznego sprzętu

gaśniczego

11.5 opracowano dla Zakładu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która będzie cyklicznie

aktualizowana

11.6 obiekty zostały zabezpieczone podręcznym sprzętem gaśniczym

11.7 na terenie zakładu zlokalizowany jest zbiornik przeciwpożarowy

11.8 wprowadzono procedury prewencyjne polegające na sprawdzaniu towarów, które są

dostarczane na teren bazy

11.9 zastosowano odpowiednie systemy zabezpieczenia zbiorników oleju napędowego - w

celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zbiornika na olej napędowy wraz z osprzętem

przeprowadza się okresowe przeglądy i konserwacje, w szczególności:

- okresowo sprawdza szczelność połączeń technologicznych

- okresowo kontroluje sprawność zaworów

- zapewnia sprawne działanie wszystkich instalacji zbiornika

- naprawę i konserwację instalacji powierza jedynie osobie posiadającej wymagane

przepisami uprawnienia

- obsługę urządzeń magazynu oleju napędowego powierza jedynie osobom

upoważnionym i przeszkolonym

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji, energii, wytwarzanych odpadów.

III.1. Ustala się następujące warunki wytwarzania odpadów w związku z utrzymaniem

(funkcjonowaniem) i eksploatacją instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

1.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do  wytwarzania w ciągu roku w związku z

utrzymaniem instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z uwzględnieniem ich

podstawowego składu chemicznego i właściwości:

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj - odpadu | - Ilość odpadu - w Mg/rok | - Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 20 | Włókna organiczne, celuloza substancje niewłókniste, wypełniacze organiczne np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. |
| - 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | Materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające barwniki. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. |
| - 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,1 | Czyściwo oraz ubrania ochronne wytworzone podczas przetwarzania odpadów oraz napraw maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji. Są to odpady z bawełny lub włókiem poliestrowych zanieczyszczonych olejami, rozpuszczalnikami, smarami i farbami. Odpad ten jest odpadem niebezpiecznym i wykazuje właściwości H5 wskazane w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 212 roku o odpadach. |
| - 4. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 10 | Substancje i związki węglowodorowe i pochodne w tym polimery, elastomery i inne, postać stała. |
| - 5. | - 16 02 14 | Zużyte urządzenia | 0,1 | Tworzywa sztuczne (obudowy urządzeń, izolacje), metale (konstrukcje, okablowanie), urządzenia nie zawierają substancji niebezpiecznych. |

1.2 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do  wytwarzania w ciągu roku w związku z

eksploatacją instalacji linia do produkcji paliwa alternatywnego moc przerobowa 100 000

Mg / rok z uwzględnieniem ich  podstawowego składu chemicznego i właściwości:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 73.000 | Odpad wytwarzany głównie z pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ale także z innych odpadów nie nadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. Odpad charakteryzuje się wartością opałową od 17 do 21 MJ/kg wilgotność od 16 do 25% zawartość siarki od 1,2 do 2 %, zawartość wodoru od 4 do 7%, oraz popiołu 10 do 15%. Odpady nie wykazują właściwości wymienionych w załączniku Nr 3 ustawy o odpadach, odpady mogą posiadać różny skład chemiczny, z wyłączeniem wskaźników wymienionych w załączniku Nr. 4 do Ustawy. |
| 2. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 14 440 | Odpad o stałej konsystencji, w skład którego wchodzą związki organiczne, czyli wszystkie związku chemiczne w skład których wchodzi węgiel, oprócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. Skład chemiczny: zmienny zależny od przetwarzanych odpadów. Właściwości ciało stałe. Odpady nie wykazują właściwości wymienionych w załączniku Nr.3 odpadach, oraz nie są zanieczyszczone żadnymi substancjami wymienionych w załączniku Nr. 4 do Ustawy. |
| 3. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 7 440 | Odpad ma postać stałą, sypką i jednorodną. W swym składzie odpad zawierają takie składniki jak tlenek krzemu, glinu, sodu, potasu, czy węglan wapnia. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. |
| 4. | 19 12 02 | Metale żelazne | 827 | W skład odpadu wchodzą: pierwiastek żelazo w formie czystej oraz najpopularniejszy stop żelaza z węglem (stal). Odpad nie wykazuje właściwości ani nie posiada składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. Odpady nie wykazują właściwości wymienionych w załączniku Nr.3 odpadach, oraz nie są zanieczyszczone żadnymi substancjami wymienionych w załączniku Nr. 4 do Ustawy.. |
| 5. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 408 | W skład odpadu wchodzą metale kolorowe to m.in. miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium oraz stopy metali nieżelaznych m. in. mosiądz i brąz. Odpad o tym kodzie charakteryzuje się wysokim połyskiem i dobą przewodnością ciepła. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. |

1.3 Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów wytwarzanych w

związku z utrzymaniem instalacji wraz z  opisem  sposobu  dalszego gospodarowania

wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem ich zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania:

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj - odpadu | - Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów | - Opis dalszego sposobu gospodarowania opadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad magazynowany w pojemnikach w hali | Transport własnymi środkami, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów |
| - 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad magazynowany w pojemnikach w hali | Transport własnymi środkami, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| - 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpad magazynowany w pojemnikach przystosowanych do zbierania odpadów niebezpiecznych, zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem. W wyznaczonym miejscu pod halą. | Transport własnymi środkami lub transportem odbiorcy odpadów, przekazany zostanie zgodnie z hierarchia postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| - 4. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Odpad magazynowany w pojemnikach w hali | Transport własnymi środkami, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów |
| - 5. | - 16 02 14 | Zużyte urządzenia | Odpad magazynowany w pojemnikach w hali | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |

1.4 Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów wytwarzanych w

związku z eksploatacją instalacji wraz z  opisem  sposobu  dalszego gospodarowania

wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem ich zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania:

| Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj - odpadu | - Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów | - Opis dalszego sposobu gospodarowania opadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpad magazynowany w hali na utwardzonej szczelnej posadzce luzem, sprasowane lub w kontenerach. Na placu na utwardzonej szczelnej posadzce luzem lub sprasowane szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami. | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 2. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | Odpad magazynowany w hali na utwardzonej szczelnej posadzce luzem, sprasowane lub w kontenerach. Na placu na utwardzonej szczelnej posadzce luzem lub sprasowane szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami. | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów lub unieszkodliwianie. |
| 3. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | Odpad magazynowany w hali na utwardzonej szczelnej posadzce luzem, sprasowane lub w kontenerach. Na placu na utwardzonej szczelnej posadzce luzem lub sprasowane szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami. | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na unieszkodliwianie. |
| 4. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpad magazynowany luzem na placu, na utwardzonym, szczelnym podłożu. | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 5. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpad magazynowany luzem na placu, na utwardzonym, szczelnym podłożu. | Odpad własnym transportem, lub transportem odbiorcy odpadów przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |

- 1.5 Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości

- odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz ich racjonalne wykorzystanie,

- prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami i parametrami

technicznymi danej instalacji,

- maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców i materiałów,

- minimalizację ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów poprzez zakup i stosowanie

materiałów i surowców na podstawie ich przydatności do recyklingu,

- przekazywanie wytworzonych odpadów w wyniku prowadzenia procesu odzysku odpadów

do kolejnych odbiorców zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

- przeszkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami, w tym selektywnego ich

gromadzenia oraz nadzór nad prawidłową realizacją tego obowiązku.

III.2. Ustala się następujące warunki przetwarzania odpadów w instalacji do produkcji

paliwa alternatywnego.

2.1 Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku w

instalacji  do produkcji paliwa alternatywnego

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu poddawana przetwarzaniu w ciągu roku w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla (inne niż niebezpieczne) | 10.000 |
|  | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 10.000 |
|  | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 10.000 |
|  | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 10.000 |
|  | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 1.000 |
|  | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104 | 1.000 |
|  | 03 03 01 | Odpady kory i drewna | 1.000 |
|  | 03 03 07 | Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 1.000 |
|  | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 1.000 |
|  | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 1.000 |
|  | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 1.000 |
|  | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 1.000 |
|  | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 1.000 |
|  | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 1.000 |
|  | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 1.000 |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 1.000 |
|  | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 20.000 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20.000 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 20.000 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 20.000 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 20.000 |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 10.000 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 10.000 |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 10.000 |
|  | 16 01 22 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1.000 |
|  | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 1.000 |
|  | 17 02 01 | Drewno | 10.000 |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 10.000 |
|  | 17 03 80 | Odpadowa papa | 10.000 |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | 10 000 |
|  | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 20.000 |
|  | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 80.000 |
|  | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 1.000 |
|  | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 191005 | 1.000 |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 10.000 |
|  | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 20.000 |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 10.000 |
|  | 19 12 08 | Tekstylia | 20.000 |
|  | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 80.000 |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady z instalacji (wydzielone w procesie przetwarzania mechanicznego zmieszanych odpadów komunalnych) | 80.000 |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 2.000 |
|  | 20 01 10 | Odzież | 200 |
|  | 20 01 11 | Tekstylia | 200 |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 2.000 |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2.000 |
|  | 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 2.000 |
|  | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 2.000 |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 2.000 |
| Maksymalna łączna ilość odpadów do przetworzenia nie przekroczy 100 000 Mg rocznie |  |  |  |

2.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku  przetworzenia w okresie roku

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 73 000 |
| 2. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 14 440 |
| 3. | 19 12 02 | Metale żelazne | 827 |
| 4. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 408 |
| 5. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 7 440 |

2.3.  Miejsce i dopuszczalna metoda lub metody przetwarzania odpadów, ze

wskazaniem   procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z

podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

Miejsce - instalacja zlokalizowana w halach położonych na działce  oznaczonej w ewidencji

gruntów nr 71/9 w miejscowości Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo, do której

wnioskodawca  posiada tytuł prawny.

Dopuszczalna metoda odzysku i proces przetwarzania wykorzystany na instalacji to:

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w

pozycji R1-R11 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

W skład instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów wchodzą następujące urządzenia:

- rozdrabniarka wstępna odpadów

- sito o średnicy oczka ɸ 20 mm

- separator metali żelaznych i nieżelaznych

- separator powietrzny

- rozdrabniarka końcowa

- system taśmociągów, transportujący odpady pomiędzy urządzeniami aż do finalnego

odprowadzenia gotowego paliwa na hałdę (magazyn)

- urządzenia i maszyny do załadunku oraz transportu.

Opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub         urządzenia:

Wszystkie odpady przywożone do przedmiotowej instalacji, będą w momencie przyjęcia wstępnie klasyfikowane na wadze wjazdowej, przez pracownika przyjmującego odpad. Wstępna klasyfikacja polega na sprawdzeniu zlecenia tj. źródła dostawy odpadów oraz weryfikacji wizualnej. Weryfikacja odpadów będzie również dokonywana pod względem występowania w danej partii opadów, odpadów które w swoim składzie mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne.  Odpady przyjmowane na instalację w hali nr 1 po przejściu przez rozdrabniacz wstępny będą kierowane na sito o średnicy oczka ɸ 20 mm, w wyniku czego wyodrębnia się frakcja podsitowa klasyfikowana jako odpady o kodzie 19 12 12 oraz nadsitowa, która następnie trafi do separatora powietrznego rozdzielającego frakcję ciężką i frakcję lekką. Separator powietrzny oddziela wszystkie odpady posiadające zbyt dużą gęstość – kamienie, szkło, opakowania z zawartością – nienadające się do dalszego wykorzystania w procesie produkcji RDF.

- Frakcja ciężka klasyfikowana będzie jako odpad o kodzie 19 12 12 lub 19 12 09. Frakcja lekka po przejściu przez separator metali żelaznych, którego zadaniem jest wychwytywanie odpadów metali kierowana będzie do rozdrabniacza końcowego, a wytworzony odpad, po doczyszczeniu na separatorze metali żelaznych zaklasyfikowany zostanie jako paliwo alternatywne – kod 19 12 10, które następnie zostanie przekazane do magazynu z napowietrzaniem do czasu przekazania odbiorcy finalnemu.

Dzięki magazynowaniu powstałego produktu w hali nr 2 nie występuje oddziaływanie warunków atmosferycznych – głównie opadów na magazynowany produkt. Zarówno to jak i warunki panujące w hali nr 2 powodują, iż wytworzone paliwo podlega dodatkowo naturalnym procesom suszenia, co korzystnie wpływa na wartość kaloryczną ww. produktu. Wytworzone paliwo cechuje się odpowiednimi energetycznymi właściwościami – posiada parametry zbliżone do tradycyjnych paliw stałych. To zwiększa jego atrakcyjność 
i przydatność w przemyśle np. cementowym. Zastosowanie sita oraz separatorów pozwala na eliminację frakcji zanieczyszczonych i niepalnych. Opcjonalnie może być zastosowana również prasa do prasowania odpadów.

Instalacja posiada zdolność przetwarzania 100 000 Mg odpadów rocznie, co pozwala uzyskać 73 000 Mg paliwa alternatywnego 19 12 10.

Maksymalna różnica pomiędzy masą odpadów dostarczonych a odpadów nienadających się do przetworzenia na paliwo alternatywne szacowana jest na około 15%. Powyższa różnica wynika z odseparowania metali i balastu ze strumienia przerabianych odpadów tj. około 10% oraz ubytek masy odpadów spowodowany suszeniem podczas magazynowania gotowego produktu ok. 5%.

Na instalacji przetwarzany będzie głównie odpad 19 12 12 oraz inne odpady wysokokaloryczne stanowiące domieszki. Domieszki te mają na celu polepszenie parametrów odpadu końcowego jakim jest paliwo alternatywne (zawartość wysokokalorycznych frakcji palnych). Na instalację nie będą przyjmowane odpady, w skład których wchodzą substancje chloroorganiczne. Eliminacja takich odpadów będzie realizowana w chwili przyjmowania odpadów oraz w trakcie deklaracji podjęcia współpracy z dostawcą odpadów.

Powstające w wyniku przetwarzania odpady o kodzie 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) będą wytwarzane w związku z występującym zanieczyszczeniem odpadów o kodzie 19 12 12.

Zanieczyszczenie odpadu 19 12 12 może powstać z powodu występowania zanieczyszczeń mineralnych w miejscach magazynowania i przeładunku odpadów u innych podmiotów, od których odpady będą  dostarczane do wnioskowanej instalacji.

Schematy funkcjonowania instalacji:

Odpady o kodzie 19 12 12 oraz inne

zgodnie z tabelą nr 1

100 000 Mg (wilgotność ok. 30%)

Sito mobilne ɸ20 mm

191212 lub 191209

(-20 mm)

(ok. 7%)

ok. 7 000 Mg

191212 (+20 mm)

(ok. 93%)

ok. 93 000 Mg

Młyn 300 mm

(rozdrabniarka wstępna)

ok. 93 000 Mg

Odzysk lub unieszkodliwianie przez uprawnione podmioty

191212 lub 191209 (frakcja ciężka)

(ok. 8%)

ok. 7 440 Mg

Separator powietrzny

ok. 93 000 Mg

strata wilgoci (ok. 2%)

ok. 1 860 Mg

19 12 02 (ok. 0,5%)

ok. 419 Mg

Separator magnetyczny

ok. 83 700 Mg

Młyn 40 mm

(rozdrabniarka końcowa)

ok. 83 281 Mg

strata wilgoci (ok. 2%)

ok. 1 666 Mg

19 12 02 (ok. 0,5%)

ok. 408 Mg

Separator magnetyczny

ok. 81 615 Mg

strata wilgoci (ok. 10%)

ok. 8 207 Mg

Magazyn z napowietrzaniem

ok. 81 207 Mg

19 12 10 - Paliwo alternatywne RDF
ok. 73 000 Mg

2.4. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

przeznaczonych do przetwarzania.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla (inne niż niebezpieczne) | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 2. | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 3. | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 4. | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | Pod halą w kontenerach |
| 5. | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | Pod halą kontenerach |
| 6. | 03 01 01 | Odpady kory i korka | W kontenerach na placu na utwardzonej szczelnej posadzce |
| 7. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104 | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 8. | 03 03 01 | Odpady kory i drewna | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem. |
| 9. | 03 03 07 | Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | Pod halą w kontenerach . |
| 10. | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 11. | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 12. | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 13. | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | Pod halą na szczelnej posadce, sprasowane, luzem |
| 14. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | Pod halą w kontenerach |
| 15. | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | W kontenerach na placu na utwardzonej szczelnej posadzce |
| 16. | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 17. | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Pod halą na szczelnej posadce sprasowane luzem |
| 18. | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | Pod halą na szczelnej posadce, sprasowane luzem. |
| 19. | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | W kontenerach pod halą |
| 20. | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | W kontenerach na placu na utwardzonej szczelnej posadzce |
| 21. | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie. szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 22. | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 23. | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | Pod halą na szczelnej posadce, sprasowane, luzem |
| 24. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | Pod halą w kontenerach |
| 25. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | W kontenerach na placu na utwardzonej szczelnej posadzce |
| 26. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 27. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 28. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | W kontenerach pod halą |
| 29. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 30. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 31. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Pod halą na szczelnej posadce, sprasowane luzem |
| 32. | 16 01 03 | Zużyte opony | Pod halą w kontenerach |
| 33. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | W kontenerach na placu na utwardzonej szczelnej posadzce |
| 34. | 16 01 22 | Inne niewymienione odpady | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 35. | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 36. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Pod halą w kontenerach |
| 37. | 17 02 01 | Drewno | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 38. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 39. | 17 03 80 | Odpadowa papa | Pod halą w kontenerach |
| 40. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 41. | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 42. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady | Pod halą w kontenerach |
| 43. | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 44. | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 191005 | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 45. | 19 12 01 | Papier i tektura | Pod halą w kontenerach |
| 46. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 47. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 48. | 19 12 08 | Tekstylia | Pod halą na szczelnej posadce, sprasowane, luzem |
| 49. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 50. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpady z instalacji (wydzielone w procesie przetwarzania mechanicznego zmieszanych odpadów komunalnych) | Luzem lub sprasowane na utwardzonym terenie, szczelnie przykryte i zabezpieczone folią lub plandekami |
| 51. | 20 01 01 | Papier i tektura | Pod halą w kontenerach |
| 52. | 20 01 10 | Odzież | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 53. | 20 01 11 | Tekstylia | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem lub w kontenerach |
| 54. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | Pod halą w kontenerach lub utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 55. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | W kontenerach na zewnątrz poza halą |
| 56. | 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Pod halą, na utwardzonej szczelnej posadzce luzem |
| 57. | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | Pod halą kontenerach |
| 58. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | W kontenerach na zewnątrz poza halą |

III. 3 Ustala się  dopuszczalne poziomy hałasu.

Teren instalacji znajduje się w pobliżu m. Kosiny Bartosowe oraz Bogurzyn; gm. Wiśniewo i graniczy bezpośrednio z terenami, które można zakwalifikować jako grunty rolne oraz lasy i tereny seminaturalne. Dalsze sąsiedztwo w odległości 1500 metrów stanowią tereny antropogeniczne, zabudowy wiejskiej m. Bogurzyn i Kosiny Stare.

Teren najbliżej położony, który zakwalifikowano jako teren zabudowy zagrodowej znajduje się we wsi Kosiny Bartosowe i jest położony w odległości ok. 900 m na północny wschód od Zakładu

Źródłami hałasu w trakcie eksploatacji instalacji mającymi wpływ na poziomy emitowanego hałasu są:

- źródła hałasu stacjonarne – urządzenia linii technologicznej

- źródła hałasu ruchome – maszyny do rozładunku, pryzmowania, załadunku oraz

samochody przywożące i wywożące materiał.

Dla terenów zabudowy zagrodowej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz.  22.00) LAeqD 55 dB

w porze nocnej (od godz. 22.00 do godz. 6.00)   LAeqN  45 dB

Dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku nie mogą być przekroczone, niezależnie od rodzaju i ilości pracujących na terenie instalacji źródeł hałasu.

Rozkład pracy źródeł hałasu dla doby w warunkach 3-zmianowej produkcji

zakładu.

| Źródło hałasu | Efektywny czas pracy przez 8 h | Poziom mocy akustycznej z uwzględnieniem czasu pracy źródła | Rozkład czasu pracy źródeł w ciągu doby w godzinach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | LAWT [dB] | pora dnia/h | pora nocy/h |
| Sito | 100 | 90,0 | 16 | 8 |
| Rozdrabniarka wstępna | 100 | 113,0 | 16 | 8 |
| Rozdrabniarka końcowa | 100 | 113,0 | 16 | 8 |
| Wentylatory nawiewne hali suszenia RDF | 50 | 87 | 4 | 2 |
| Ładowarka | 75 | 105 | 12 | 6 |
| Koparka | 75 | 103 | 12 | 6 |
| Wózek widłowy | 95 | 78 | 14 | 7 |
| Przejazd samochodów ciężarowych dowożących odpady do instalacji | 30 kursów samochodów ciężarowych na dystansie 349m z prędkością do 20 km/h | 100 | 15 | 0 |
| Przejazd samochodów ciężarowych wywożących odpady | 20 kursów samochodów ciężarowych na dystansie 331m z prędkością do 20 km/h | 100 | 10 | 0 |

IV. Zakres monitoringu i sprawozdawczości.

IV.1. Zakres monitoringu procesów technologicznych.

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii powinien obejmować:

1.1  prowadzenie rejestru  wymian, napraw , remontów i awarii z podaniem dat i zakresu

przeprowadzonych prac w instalacjach i urządzeniach,

1.2  prowadzenie analizy bilansu procesu technologicznego w zakresie ilości użytych do

przetwarzania odpadów i  ilości pozyskanego z nich dobrej jakości paliwa

alternatywnego

1.3 prowadzenie szczegółowych kontroli stanu technicznego hal wraz z maszynami,

urządzeniami i sprzętem niezbędnym do prowadzenia procesu technologicznego z

częstotliwością nie rzadziej niż co 3 miesiące

IV.2.  Monitoring  poboru  wody.

Monitoring ilości i jakości pobieranej przez zakład wody ze studni głębinowej

prowadzony będzie zgodnie z odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja Starosty

Mławskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. znak: RŚ.6341.39.2011

IV.3.  Monitoring ścieków przemysłowych, socjalnych i opadowych.

3.1 monitoring ścieków technologicznych i bytowych odprowadzanych do punktu zlewnego

z Zakładu, prowadzony będzie zgodnie z odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym –

wydanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dnia 14 maja 2014 r. na

wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód odciekowych odprowadzanych z terenu:

linii do technologicznej biostabilizacji odpadów, okresowego bioreaktora beztlenowego

(OBB), składowiska odpadów i kompostowni oraz ścieków z prac porządkowych,

zlokalizowanych na działkach nr 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 72 i 73 w Kosinach Bartosowych

3.2 monitoring ścieków opadowych polegać będzie na  prowadzeniu  co  najmniej  2  razy  w

roku,  przeglądów  eksploatacyjnych  urządzeń  oczyszczających  ścieki  opadowe.

IV.4. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza obejmuje:

4.1 prowadzenie aktualizowanej co rok ewidencji zawierającej informacje o ilości i

rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie,

których określono te ilości,

4.2 okresowa kontrola co najmniej raz w tygodniu stanu technicznego  i czystości

wewnętrznych dróg, placów manewrowych oraz parkingów na terenie zakładu

IV.5.  Monitoring hałasu.

Z uwagi na korzystną akustycznie lokalizację zakładu – znaczne oddalenie ok. 900m od terenów chronionych – pojedynczej zabudowy zagrodowej i ok.1500m od terenów zwartej zabudowy zagrodowej, odstępuje się od wykonywania pomiarów hałasu.

Monitoring hałasu przez prowadzącego instalację będzie obejmował okresowe raz w tygodniu przeglądy  techniczno-eksploatacyjne  najbardziej  uciążliwych  pod  względem  akustycznym urządzeń emitujących hałas,  w  celu  wyeliminowania  technicznych  usterek  zwiększających poziom  emisji  hałasu  do  środowiska.

IV.6.  Monitoring odpadów.

Monitoring odpadów obejmuje:

  - prowadzenie na bieżąco ewidencji odpadów przetwarzanych i wytworzonych w wyniku przetwarzania

  - prowadzenie ewidencji odpadów wytworzonych w wyniku obsługi instalacji

  - potwierdzanie kartą przekazania odpadu każde przekazanie odpadów innemu posiadaczowi

  - przechowywanie dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres  5  lat,

licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  sporządzono  te  dokumenty  oraz

udostępniania dokumentów ewidencji  odpadów na żądanie organów przeprowadzających

kontrolę,

  - przekazywanie zbiorczych  zestawień  powyższych  danych  Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,  w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy,

  - prowadzenie okresowych kontroli prawidłowości magazynowania odpadów

  - prowadzenie  okresowej analizy ilości przetwarzanych odpadów do ilości powstałego produktu końcowego - paliwa alternatywnego RDF

IV.7.  Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii.

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii prowadzić w oparciu o roczne ewidencje:

7.1 wielkości zużycia energii elektrycznej na podstawie licznika

7.2 wielkości zużycia paliwa oleju napędowego według wskazań aparatów pomiarowych

7.3 wielkości użytych do przetwarzania odpadów i wytworzonych z nich ilości paliwa

alternatywnego i pozostałych odpadów

7.4 w  oparciu  o  w/w  ewidencje, do końca I kwartału następnego roku, obliczać i poddawać

analizie jednostkowe wskaźniki wykorzystania zasobów i energii w przeliczeniu na ilość

wyprodukowanego paliwa alternatywnego RDF

IV.8. Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu.

8.1 przedkładanie  przez  prowadzącego instalację wykazów zawierających informacje i dane

o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Marszałkowi

Województwa    Mazowieckiego  oraz  Mazowieckiemu Wojewódzkiemu  Inspektorowi

Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w  Ciechanowie za dany rok kalendarzowy

do dnia 31 marca następnego roku.

8.2 przedkładanie zestawienia  danych  o  rodzajach  i ilości  wytworzonych i przetworzonych,

odpadów Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz  Mazowieckiemu

Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w

Ciechanowie za dany rok kalendarzowy do dnia 15 marca  następnego roku

8.3   przekazywanie Staroście Mławskiemu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony

Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie w wersji papierowej zestawienia

rocznego zużycia energii, paliw oraz ilości wytworzonych i  przetworzonych odpadów w

instalacji pozwalającego na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi

w pozwoleniu do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni

V. Ustala się wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym

środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz

sposób ich systematycznego nadzorowania.

1. wytwarzane w zakładzie  ścieki bytowe przechowywane są w  szczelnym zbiorniku i

wywożone do oczyszczalni ścieków

2  wody opadowe i roztopowe z dróg i placów i dachów są zbierane za pomocą wewnętrznej

sieci kanalizacyjnej i odprowadzane po podczyszczeniu w separatorze substancji

ropopochodnych do otwartego szczelnego zbiornika

3. właściwe magazynowanie odpadów wytwarzanych w zakładzie, ze szczególnym

uwzględnieniem odpadów  niebezpiecznych, poprzez umieszczanie ich  w

szczelnych  pojemnikach ustawionych na  wybetonowanych, nieprzepuszczalnych

posadzkach

4. przestrzeganie prawidłowego magazynowania dowożonych do przetwarzania odpadów

5. prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w halach ze szczelnymi ścianami i

podłogą

6. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym kanalizacji sanitarnej, deszczowej

poprzez  niezwłoczne wykrywanie i usuwanie nieszczelności przewodów sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej

7. przeciwdziałanie zanieczyszczeniu gruntu substancjami ropopochodnymi  poprzez

zapewnienie  odpowiedniego stanu technicznego środków zakładowego transportu

8. systematyczne przeglądy, kontrola i konserwacja instalacji i urządzeń w celu

zapobiegania, wykrywania i natychmiastowej naprawy ewentualnych nieszczelności

betonowych posadzek, pojemników na odpady oraz urządzeń  kanalizacyjnych

9. tereny dróg dojazdowych oraz placów manewrowych w obszarze komunikacji

wewnętrznej muszą posiadać nieprzepuszczalną nawierzchnię utwardzoną i być stale

utrzymane  w  czystości,  aby  maksymalnie  ograniczyć ładunki zanieczyszczeń w

ściekach deszczowych doprowadzanych do urządzeń  kanalizacyjnych oraz zapobiegać

przenikaniu zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych

VI. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach

odbiegających od normalnych.

1.  Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie

warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych - nie określa się.

2. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia

rozruchu - nie określa się.

3. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia

wyłączania instalacji- nie określa się.

4. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:

4.1 w trakcie rozruchu - nie określa się;

4.2 w trakcie wyłączania - nie określa się.

VII. Inne zobowiązania.

1. W razie wystąpienia awarii przemysłowej należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie

Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz Mazowieckiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

2. Przedłożyć raport z realizacji warunków i ustaleń niniejszego pozwolenia

zintegrowanego po 5-ciu latach od przystąpienia do eksploatacji instalacji albo wcześniej

na  żądanie organu ochrony środowiska w przypadku zmiany  w najlepszych dostępnych

technikach, pozwalających na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania

nadmiernych kosztów, lub w przypadku gdy wynika to z potrzeby dostosowania

eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska

VIII. Termin ważności pozwolenia.

Udziela się pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony

IX.  Zastrzegam,  że:

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach określonych  prawem,  w  tym  w  przypadku  nie  wykonania  zobowiązań  określonych  w pozwoleniu  bądź  naruszania  innych  jego  warunków.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 12 stycznia 2017 roku przedsiębiorca NOVAGO Sp. z o. o. w Mławie złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Mławie o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Bartosowe.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 5 pkt 3 lit b), załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) do instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów, z których wytwarzane jest paliwo alternatywne RDF w Kosinach Bartosowych, kwalifikowana jest zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego, jest starosta.

Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 21 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz art. 218 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ) w dniu 1 lutego 2017 roku Starostwo Powiatowe w Mławie  zawiadomiło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliw alternatywnych RDF. Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa, wywieszona w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Mławskim, w Urzędzie Gminy w Wiśniewie i na terenie lokalizacji instalacji, tj. w miejscowości Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo. W wyznaczonym terminie  21 dni nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.  W dniu 2 marca 2017 roku Starosta Mławski zawiadomił o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie złożono dodatkowych dokumentów, wniosków i materiałów do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Do wniosku załączono potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej wymaganej na podstawie  art. 210 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 4.000,0zł  (słownie: cztery tysiące złotych) na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przelewem z dnia 11.01.2017 roku oraz zrobiono dopłatę  w wysokości 2.667,0zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) przelewem w dniu 21.03.2017 roku. Spółka NOVAGO zrobiła dopłatę do opłaty rejestracyjnej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z tym , że w trakcie prowadzenia postępowania stwierdzono,  że dobowa wielkość produkcji jest wyższa niż 200 Mg przetwarzanych odpadów.

Udzielając niniejszego pozwolenia organ przeanalizował przedstawione we wniosku  informacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowiska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznej dla środowiska i stwierdził co następuje:

Instalacja do mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji RDF zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie mławskim w gminie Wiśniewo w miejscowości Kosiny Bartosowe na działce o numerze ewidencyjnym 71/9, która stanowi własność Spółki NOVAGO.

Teren nieruchomości działki nr 71/9, na której eksploatowana jest instalacja do mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji RDF został objęty uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wiśniewo  – uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr XIX/104/2004 ogłoszoną w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nr 44, poz. 1063 z dnia 23 lutego 2005 roku. Plan zagospodarowania dopuszcza na działce nr 71/9 lokalizowanie tego typu instalacji.

Instalacja do produkcji RDF wchodzi w skład Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych. Na działce nr 71/9 zlokalizowana jest jedynie instalacja do produkcji RDF. Na działkach w obrębie Zakładu znajdują się inne instalacje prowadzone przez Spółkę NOVAGO: OBB, składowisko odpadów poprocesowych, kompostownia odpadów biodegradowalnych oraz instalacja MBP. Wymienione powyżej instalacje są odrębnymi instalacjami i nie są powiązane ze sobą technologicznie.

Eksploatowana  instalacja do przetwarzania odpadów w Kosinach Bartosowych spełnia wymagania określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące wykorzystania najlepszej dostępnej techniki (BAT), ze względu na:

- stosowanie odpadów o małym potencjale zagrożenia do procesu wytwarzania paliwa z odpadów - na instalacji nie przewiduje się używania innych substancji o znacznym potencjale zagrożeń,

- efektywne wykorzystanie energii – zastosowanie automatyzacji procesów, urządzeń charakteryzujących się możliwie niską energochłonnością, technicznej kontroli pracy poszczególnych maszyn i urządzeń z częstotliwością wynikającą z ich dokumentacji techniczno - ruchowej, oświetlenia energooszczędnego,

- instalacja jest instalacją służącą do wykorzystania odpadów. Stosowana technologia produkcji paliwa alternatywnego RDF powoduje zmniejszenie ilości odpadów. Rodzaj, zasięg i wielkość emisji wynikającej z funkcjonowania instalacji nie będzie powodować przekraczania określonych przepisami prawa standardów jakości środowiska.

- zastosowanie separatora powietrznego - wytwarzane paliwo RDF pozwala na utrzymanie (BAT 24,25) emisji HCL poniżej 10 mg/Nm³ (BAT-AEL) HF poniżej 1 mg/Nm³ (BAT-AEL) w procesach spalania w instalacjach odbiorców paliwa. Poprzez ograniczenie ilości chloru zawartego we wszelkich odpadach, które mają być wykorzystane jako surowce i/lub paliwa w piecu cementowym.

W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), zmianie uległy dotychczasowe obowiązki związane z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych. Planowane zmiany zostały implementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101). Zgodnie z nowymi wymogami uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z potrzebą sporządzenia tzw. „raportu początkowego”, zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko Przedmiotowa instalacja nie wykorzystuje i nie uwalnia takich substancji, a rozwiązania techniczne i technologiczne skutecznie uniemożliwiają zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych na terenie zakładu. Teren zakładu jest wyposażony w pełne betonowe podłoże w całym obszarze przetwarzania odpadów, ze spadkami w kierunku wewnętrznych zakładowych systemów odwadniania prowadzących do zbiornika retencyjnego. Miejsca magazynowe przetwarzanych odpadów są zabezpieczone przed dostaniem się niebezpiecznych substancji do środowiska gruntowego. Odpady niebezpieczne powstające na terenie instalacji magazynowane są w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym magazynie z utwardzonym podłożem. Instalacja nie korzysta bezpośrednio z zasobów wód podziemnych. Eksploatacja instalacji nie będzie wpływać negatywnie na środowisko gruntowo – wodne, gdyż wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji i produkcja RDF odbywa się w istniejących halach.

Dodatkowo w najbliższym sąsiedztwie instalacji są zainstalowane urządzenia do prowadzenia monitoringu wód podziemnych (piezometry). Wyniki badań monitoringowych tła przed budową sąsiadujących z instalacją obiektów gospodarki odpadowej nie wykazały żadnych przekroczeń.

Z racji na opisane powyżej sąsiedztwo i jego charakter monitoring wód podziemnych jest prowadzony dla wszystkich poziomów wodonośnych włącznie z pierwszym poziomem użytkowym.

W załączeniu do wniosku Spółka NOVAGO przedłożyła: „Raport początkowy do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg zlokalizowanej na działce nr ew. 71/3 w miejscowości Kosiny Bartosowe w gminie Wiśniewo”. Przedmiotowy raport dotyczy terenu działki nr 71/3  przylegającej do działek nr 72 i 73, które położone są w bliskim sąsiedztwie działki nr 71/9.  Z uwagi na bliskość obiektu będącego przedmiotem raportu oraz zbliżony rodzaj prowadzonej działalności polegający na przetwarzaniu odpadów pochodzenia komunalnego stwierdzono, iż dokument ten jest miarodajny również dla instalacji do produkcji RDF w zakresie informacji o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych

Dlatego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami, o których mowa w art. 3 pkt. 37 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ze względu na zastosowane w zakładzie rozwiązania techniczne i środki bezpieczeństwa (wybetonowane szczelne podłoże, kanalizacja całego terenu przemysłowego, właściwy nadzór i kontrola oraz konserwacja) nie istnieje ryzyko uwalniania zanieczyszczeń do gleby, ziemi i wód gruntowych.

Woda na potrzeby socjalno bytowe dla pracowników obsługujących  instalację pobierana jest z zakładowej sieci wodociągowej zasilanej ze studni głębinowej. Ścieki socjalno bytowe i wody opadowe nie są odprowadzane bezpośrednio ani do ziemi ani do wód.

W pozwoleniu nie określono ilości i warunków pobranej wody oraz ilości i jakości oraz warunków odprowadzania ścieków, ponieważ Zakład posiada pozwolenia wodnoprawne w tym zakresie.

W pozwoleniu nie określono warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ponieważ  zgodnie z art. 202 ust. 2a w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT.

W pozwoleniu nie określono również warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, tj. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu oraz moment rozpoczęcia wyłączania instalacji, jak również warunków wprowadzania do środowiska substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wyłączania, ponieważ z wniosku wynika, że ze względu na specyfikę instalacji nie pracuje ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Analizując rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane przez prowadzących instalację uznano, że spełniają one wymagania najlepszej dostępnej techniki. Ponadto ustalone w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym warunki i nałożone na prowadzących instalację obowiązki będą zapobiegać występowaniu najistotniejszych uciążliwości, zagrożeń  dla środowiska oraz doprowadzą do ich ograniczenia.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  orzeczono  jak  w  sentencji  decyzji .

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania .

Zgodnie z  załącznikiem cz. III pkt 40 ppkt 2 do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobrano opłatę  skarbową w wysokości 506 zł (słownie: pięćset sześć złotych) przelewem na konto Urzędu Miasta  Mława z dnia 11.01.2017 r..

Otrzymują:

1. NOVAGO Sp. z o. o.

ul. Grzebskiego 10

06-500 Mława

2. Urząd Gminy w Wiśniewie

3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

ul. Strażacka 6  06-400 Ciechanów

4. Ministerstwo Środowiska

Departament Zarządzania Środowiskiem

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

5. a/a