SPRAWOZDANIE

z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami

dla Powiatu Mławskiego”

Mława, lipiec 2007 r.

1. Wprowadzenie	3

1.1.  Podstawa prawna przygotowania sprawozdania	3

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania	3

1.3. Stan formalno – prawny gospodarki odpadami na terenie powiatu	5

2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego do dnia 31.12.2006	7

2.1. Odpady komunalne	7

2.1.1. Rodzaj, źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych	7

2.1.2. Zbieranie odpadów komunalnych	7

2.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych	10

2.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	12

2.1.5. Odpady wielkogabarytowe	13

2.1.6. Odpady opakowaniowe	13

2.1.7.	Odpady z oczyszczalni ścieków	14

2.2. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	15

2.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne	15

2.2.2. Odpady niebezpieczne	17

2.3. Odpady szczególne	19

2.3.1.  Odpady zawierające PCB	19

2.3.2. Oleje odpadowe	19

2.3.3. Odpady zawierające azbest	21

2.3.4. Wyeksploatowane pojazdy	21

2.3.5. Odpady medyczne	22

2.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową	23

2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów	24

2.4.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	24

2.4.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	26

3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów	28

4. Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	32

4.1. Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na lata 2004 - 2007	32

4.2. Cele w gospodarce osadami ściekowymi na lata 2004 - 2007	36

4.3.  Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego na lata 2004 - 2007	36

4.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB	37

4.5.  Cele w gospodarce wyeksploatowanymi pojazdami na lata 2004 - 2007	38

4.6.  Cele w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na lata 2004 - 2007	38

4.7.  Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest na lata 2004 - 2007	39

4.8.  Cele w gospodarce bateriami i akumulatorami na lata 2004 - 2007	39

4.9.  Cele w gospodarce olejami odpadowymi na lata 2004 - 2007	39

4.10.  Cele w gospodarce odpadami medycznymi na lata 2004 - 2007	40

5. Realizacja działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych	40

6. Ocena systemu monitoringu	46

7. Zmiany w prawodawstwie Polskim w zakresie gospodarki odpadami	54

8. Podsumowanie	58

Spis tabel	61

# 1. Wprowadzenie

## 1.1.  Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego” zostało sporządzone jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Przedmiotowa ustawa w rozdziale 3 art. 14 ust. 12b pkt. 2 wprowadziła obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt. 2 Ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Zakres czasowy pierwszego sprawozdania z planu gospodarki odpadami wynika również z art. 9 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r.   o  zmianie  ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 175, poz.1458), który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego (zwany dalej Planem) został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mławie Nr XVIII/121/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku. W związku z tym, sprawozdanie z Planu obejmuje okres od 30 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2006 roku.

## 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych w zapisów „Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego” oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego” powstał w  wyniku realizacji obowiązku nałożonego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Zgodnie z założeniem tej ustawy, plany gospodarki odpadami zostały opracowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, dotyczącej zasad:

- zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których wytwarzaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan gospodarki odpadami stanowi podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej gmin,  powiatów,  województw i kraju  w  zakresie  polepszenia warunków sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami winno obrazować stan gospodarki odpadami na terenie powiatu w dniu 31 grudnia 2006 r. w powiązaniu do zadań zapisanych w planie i uwzględniać ich realizację przez samorządy gminne, samorząd powiatu, jak i wszystkie inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne działające na jego terenie. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny stanowić materiał wyjściowy do aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

Ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) nie określiła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym, niniejsze Sprawozdanie… zostało sporządzone w oparciu o „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska w  2006 r.

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z zapisami „Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł:

- Starostwa Powiatowego w Mławie,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie  (w tym informacje o ilościach wytworzonych i poddanych procesom odzysku/unieszkodliwiania odpadów komunalnych),

- Głównego Urzędu statystycznego w Warszawie.

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  (baza danych SIGOP, informacje o składowiskach odpadów),

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i  gospodarowania odpadami, informacje o składowiskach, odpadach medycznych i weterynaryjnych),

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (baza PCB, azbest, wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego w zakresie demontażu pojazdów i w zakresie wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji),

- Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (zestawienie inwestycji współfinansowanych przez WFOŚiGW) w latach 2003-2005 dotyczących gospodarki odpadami,

- Ankietyzacji gmin za okres 2003-2006 roku,

- Projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2015.

## 1.3. Stan formalno – prawny gospodarki odpadami na terenie powiatu

Tabela 1. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu

| do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. – 30.06. 2007 r. | Brak uchwalonego Planu |
| --- | --- | --- |
| - | Lipowiec Kościelny Uchwała Nr 189/XXXV/2006 r z dnia 25.04.2006 r Radzanów Uchwała Nr XXXIV/233/06 z dnia 1.08.2006 r. Stupsk Uchwala Nr XXX/233/06 z dnia 3.10.2006 r. Mława Uchwała Nr XLVI/539/2006 r. z dnia 16.10.2006 r. Wieczfnia Kościelna Uchwała Nr III/13/06 z dnia 28.12.2006 r. Szydłowo Uchwała nr IV/17/2007 r z dnia 25.01.2007 r. Szreńsk Uchwała Nr V/21/07 z dnia 12.02.2007 r. Dzierzgowo Uchwała Nr 23/IV/2007 z dnia 9.03.2007 r. Wiśniewo 12.04.2007 r. | Strzegowo |

Spośród gmin powiatu mławskiego, osiem uchwaliło gminne plany gospodarki odpadami, a jedna gmina  - Strzegowo w dalszym ciągu nie dopełniła tego obowiązku. PGO dla gminy Strzegowo zostanie uchwalony w trzecim kwartale 2007 roku. Żadna z gmin powiatu nie uchwaliła gminnego planu gospodarki odpadami w ustawowym terminie do 30 czerwca 2004 roku.

Tabela 2. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku: |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 13.01.2006 r. (termin ustawowy) | 14.01.2006 r. – 31.06.2007 r. | Gminy, które nie uchwaliły nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku |
| Radzanów Uchwała Nr XXX/197/2005 z dnia 21.12.2005 r. | Lipowiec Kościelny 31.08.2006 r. Mława Uchwała Nr XLVI/540/2006 z dnia 16.10.2006 r. Dzierzgowo Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 28.12.2006 r. Szreńsk Uchwała Nr V/24/2007 z dnia 12.02.2007 r. Stupsk Uchwała Nr IV/22/07 z dnia 5.03.2007 r. Szydłowo 21.03.2007 r. | Strzegowo Wiśniewo Wieczfnia Kościelna |

Spośród gmin powiatu mławskiego, tylko jedna gmina – Radzanów – uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w ustawowym terminie do 13 stycznia 2006 roku. Sześć gmin uchwaliły regulaminy w okresie późniejszym, a trzy gminy – Strzegowo, Wiśniewo i Wieczfnia Kościelna do tej pory nie dokonały tego obowiązku.

Tabela 3. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 r. – 31.05.07 r r. | Gminy, które nie określiły i nie podały do publicznej wiadomości ww. wymagań |
| Radzanów Zarządzenie Nr 9A/2006 r z dnia 10.o4.2006 r. | Mława Zarządzenie Nr 198/2006 z dnia 20.12.2006 r. | Dzierzgowo Strzegowo Wiśniewo Wieczfnia Kościelna Lipowiec Kościelny Szydłowo Szreńsk Stupsk |

Spośród gmin powiatu mławskiego, tylko w jednym przypadku -  gminy Radzanów – jej wójt określił, podał do publicznej wiadomości wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W terminie późniejszym wymagania takie podał również burmistrz miasta Mławy. W pozostałych gminach wójtowie nie dopełnili do tej pory tego obowiązku.

Tabela 4. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: |  |
| --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | Gminy, które nie utworzyły ewidencji umów |
| Mława | Dzierzgowo Radzanów Strzegowo Wiśniewo Wieczfnia Kościelna Lipowiec Kościelny Szydłowo Szreńsk Stupsk |

Ewidencja umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych została utworzona tylko w mieście Mława. W pozostałych gminach nie dopełniono tego obowiązku.

# 2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego do dnia 31.12.2006

## 2.1. Odpady komunalne

### 2.1.1. Rodzaj, źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu mławskiego są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. W strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

### 2.1.2. Zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu mławskiego można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych,

- selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Obecnie uprawnieni przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych swobodnie kształtując ceny świadczonych usług. Usługi świadczone są w oparciu o umowy z właścicielami nieruchomości, które precyzują zarówno sposób świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj pojemników), jak i warunki płatności. Informacje podane przez gminy wskazują, że część powstających odpadów nie jest objęta zbiórką, co powoduje pozbywanie się odpadów w sposób niekontrolowany w miejscach do tego nie przeznaczonych („dzikie składowiska”, spalanie).

Sposoby zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu mławskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 5. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu mławskiego

| Lp. | Gmina | Sposoby zbierania odpadów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pojemnik indywidualny | Worki z posesji | Kontenery zbiorcze np. KP7 (na wiele posesji) | Inne np. pojemniki w wyznaczonych miejscach – szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp. |
| 1 | Mława | z | s | z | s |
| 2 | Dzierzgowo | z |  | z |  |
| 3 | Lipowiec Kościelny | z |  | z |  |
| 4 | Radzanów | z |  | z |  |
| 5 | Strzegowo | z |  | z |  |
| 6 | Stupsk | z |  | z | s |
| 7 | Szreńsk | z |  | z | s |
| 8 | Szydłowo | z |  | z | s |
| 9 | Wieczfnia Kościelna | z |  | z | s |
| 10 | Wiśniewo | z |  | z |  |

z – odpady zmieszane

s – selektywna zbiórka

Ponadto, na terenach zabudowanych w poszczególnych gminach powiatu rozstawione są kosze uliczne.

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych na terenie powiatu mławskiego przedstawiono poniżej:

#### 2.1.2.1. Odpady zmieszane

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu mławskiego. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o zmiennej pojemności, dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno lub wielorodzinna, zagrodowa, kamienice). Pojemniki należą do: właścicieli nieruchomości, gmin lub przedsiębiorstw wywozowych, które wydzierżawiają je użytkownikom mającym podpisane stosowne umowy. Na terenach wiejskich rozstawione są kontenery typu KP7, do których mieszkańcy sami donoszą odpady.

Liczba mieszkańców powiatu mławskiego objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w poszczególnych gminach (czyli mających dostęp do pojemników) jest bardzo trudna do określenia ze względu na brak ewidencji umów zawieranych z właścicielami nieruchomości na wywóz odpadów w dziewięciu gminach powiatu. Ponadto, na terenie większości gmin rozmieszczone są kontenery zbiorcze, gdzie mieszkańcy donoszą odpady, co dodatkowo utrudnia ocenę stopnia objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów. Szacuje się, że waha się on w granicach 50 – 100%. W Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego określono wartość tego wskaźnika dla roku 2003 na 65%. W KPGO 2010 wytyczono cel, że najpóźniej do końca 2007 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów ma być objęte 100% mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że deklarowany przez poszczególne gminy stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów oznacza, że mają oni zapewniony jedynie dostęp do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak nie wszyscy mieszkańcy z tej możliwości chcą skorzystać.

Ilości stałych odpadów komunalnych zebranych w latach 2004 - 2006 w poszczególnych gminach powiatu mławskiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu mławskiego

| Lp. | Gmina | Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych gminach w Mg |  |  |  | Ilość odpadów wytworzonych w 2006 roku, wyliczonych wg wskaźników (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 r. (rok bazowy) | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |  |
| 1 | Mława | 8 925,3 | 9237,0 | 9441,8 | 10 939,7 | 10582 |
| 2 | Dzierzgowo | 192,8 | 193,1 | 266,7 | 155,7 | 880,0 |
| 3 | Lipowiec Kościelny | 532,6 | 591,4 | 559,0 | 390,47 | 1290,0 |
| 4 | Radzanów | 181,2 | 202,4 | 219,2 | 199,98 | 920,0 |
| 5 | Strzegowo | 230,0 | 220,0 | 216,0 | 206,0 | 1995,0 |
| 6 | Stupsk | 432,0 | 320,0 | 340,0 | 230 | 1 300,0 |
| 7 | Szreńsk | 1 568 | 1775,5 | 1730 | 1069,4 | 1 140,0 |
| 8 | Szydłowo | 310,0 | 352,0 | 370,4 | 442,2 | 1 500,0 |
| 9 | Wieczfnia Kościelna | 577,6 | 187,0 | 201,0 | 783,0 | 1 030,0 |
| 10 | Wiśniewo | 464,0 | 501,0 | 512,0 | 362,2 | 1 300,0 |
| Razem |  | 13 421,5 | 12 659,4 | 13 856 | 14 593 | 21 937 |

W 2006 roku na terenie powiatu zebrano 14 593 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 66% ilości wytworzonej (wyliczonej na podstawie wskaźników i prognoz). Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Mława stanowi 75% wszystkich odpadów zebranych na terenie powiatu. W większej ilości odpady zbierane są także na terenie gminy Szreńsk – 7,3% wszystkich odpadów zebranych w powiecie. W pozostałych gminach zbieranych jest kilkadziesiąt – kilkaset ton odpadów rocznie, co jest ilością mniejszą od faktycznie wytworzonej nawet kilkakrotnie. Wynika to z faktu braku zorganizowanego systemu zbiórki i wywozu odpadów na terenach wiejskich powiatu.

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu mławskiego w latach 2003 – 2006 wykazuje tendencję wzrostową: z 13 421,5 Mg w roku 2003 do 14 593 Mg w roku 2006 (stanowi to 109% procent ilości zebranej w 2003 roku). Jest to wynikiem zwiększania odsetka ludności objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, szczególnie w mieście Mława.

Należy przy tym pamiętać, iż część powstających odpadów to odpady nadające się do kompostowania bądź lokalnego wykorzystania przez mieszkańców – gruz itp., zagospodarowanych przez właścicieli nieruchomości (np. przydomowe kompostownie). Według szacunków, około 20 – 30% mieszkańców powiatu poddaje kompostowaniu na terenie własnych posesji odpady ulegające biodegradacji, lub skarmia nimi zwierzęta.

Częstotliwość opróżniania pojemników jest uzależniona od charakteru zabudowy: na ogół odpady wywożone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc (w zależności od zapisów umów). Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od ilości osób zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym i od zapisów w umowach.

Na terenie powiatu mławskiego odpady komunalne odbierane były z poszczególnych gmin przez następujące firmy:

Tabela 7. Wykaz firm zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych

| Gmina | Nazwa Zakładu Adres | Komunalne odpady – składowane na: |
| --- | --- | --- |
| Mława | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Dzierzgowo | Błysk – Bis, Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 20 | Gminne składowisko odpadów w Rzęgnowie, gmina Dzierzgowo |
| Lipowiec Kościelny | Usługi Komunalne Danuta Cieślak Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko w Miączynie D. składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Radzanów | Coolmar, Maria Marlega, ul. Rynek 21, 06 – 550 Szreńsk (brak decyzji) | Składowisko Radzanów składowisko odpadów w Miączynie Dużym |
| Strzegowo | Urząd Gminy Strzegowo Zakład Komunalny w Strzegowie | Składowisko odpadów w Konotopie |
| Stupsk | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Szreńsk | Usługi Komunalne Danuta Cieślak Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko odpadów w Miączynie Dużym |
| Szydłowo | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława Coolmar, Maria Marlega, ul. Rynek 21, 06 – 550 Szreńsk, Usługi Komunalne, Danuta Cieślak, ul. Mławska 21, Szreńsk, Usługi Komunalne, Danuta Markiewicz, ul. Rynek 15, Szreńsk | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Wieczfnia Kościelna | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Wiśniewo | Usługi Komunalne Danuta Cieślak Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko w Miączynie D. Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |

### 2.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie poszczególnych gmin powiatu mławskiego prowadzona jest w różnym stopniu i zakresie selektywna zbiórka odpadów.

Zbierane są następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło.

Sposób selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej:

Tabela 8. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu mławskiego

| Gmina | Rok wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów | Zbierane frakcje | Źródła finansowania | Opis systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mława | wrzesień 2003 r. | szkło, tworzywa sztuczne, papier | USKOM, „Zielone Miasto” | pojemniki typu „dzwon” o pojemności 1100 l ustawione w gniazdach |
| Dzierzgowo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |
| Lipowiec Kościelny | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |
| Radzanów | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |
| Strzegowo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |
| Stupsk | bd | szkło, tworzywa sztuczne |  | pojemniki ustawione na terenie gminy |
| Szreńsk | kwiecień 2006 r. | szkło, tworzywa sztuczne, papier | budżet gminy | dwa kontenery ustawione w miejscowości Szreńsk |
| Szydłowo | 2004 | tworzywa sztuczne, szkło, papier, | budżet gminy | odpady zbierane są do pojemników o pojemności 1100 l ustawionych w jednym miejscu w sołectwie |
| Wieczfnia Kościelna | 2006 | szkło, tworzywa sztuczne | budżet gminy | na terenie gminy ustawione są pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów, jednak gmina nie posiada informacji na temat ilości zebranych odpadów |
| Wiśniewo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |

Źródło: ankietyzacja gmin

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie pięciu gmin, ale tylko trzy z nich dysponują informacjami na temat ilości zebranych w ten sposób odpadów.

Tabela 9. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006

| Rodzaj frakcji | Rok | Ilość zebrana [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mława | Dzierzgowo | Lipowiec K. | Radzanów | Strzegowo | Stupsk | Szreńsk | Szydłowo | Wieczfnia K. | Wiśniewo |  |
| szkło | 2004 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 |
|  | 2005 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | 30,3 |
|  | 2006 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 6,9 | - | - | 7,9 |
| tworzywa sztuczne | 2004 | 2,1 | - | - | -- | - | - | - | 3,0 | - | - | 5,1 |
|  | 2005 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | 17,2 |
|  | 2006 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | - | 11,0 |
| papier i tektura | 2004 | 5,3 | c | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 |
|  | 2005 | 1,3 | - | 0,1 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 4,4 |
|  | 2006 | 0,8 | - | 5,19 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 9,49 |
| metale | 2004 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 |
|  | 2005 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
|  | 2006 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

Podsumowując, ilości i rodzaje odpadów z selektywnej zbiorki zebranych na terenie powiatu mławskiego w latach 2004– 2006 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu mławskiego
 w latach 2004 – 2006

| Rodzaj frakcji | Odpady zebrane selektywnie (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Szkło | 12,4 | 30,3 | 7,9 |
| Tworzywa sztuczne | 5,1 | 17,2 | 11,0 |
| Papier i tektura | 5,3 | 4,4 | 9,49 |
| Metale | 10,7 | 4,4 | 3,0 |
| Razem | 33,5 | 56,3 | 31,39 |

W 2006 roku na terenie powiatu mławskiego zebrano selektywnie 31,39 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 0,2% zebranej ilości. W 2005 roku zebrano selektywnie 56,3 Mg (0,4% zebranej ilości), a w 2004 roku – 33,5 Mg (0,2% zebranej ilości). Ilość selektywnie zbieranych odpadów spadła w 2006 roku o 44% w porównaniu z rokiem 2005.

Tabela 11. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 – 2006

| Lp. | Gmina | Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Mława | 19,8 | 39,4 | 5,0 |
| 2 | Lipowiec Kościelny | - | 0,1 | 5,19 |
| 3 | Szydłowo | 3,0 | 12,4 | 18,2 |

Największe ilości odpadów zebrano selektywnie na terenie gminy Szydłowo. W latach 2004 – 2005 najwięcej odpadów zbierano na terenie miasta Mława.

### 2.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Źródłami powstawania odpadów są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Zgodnie z przyjętymi w PGO wskaźnikami, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu około 207 Mg odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (bez azbestu). W latach 2004 – 2006 nie prowadzono selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zebrano natomiast następujące ilości baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość zebrana w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 20 01 33* | 153,72 | 0,045 | 2002,1 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 276,535 | 219,832 | 8195,212 |
| Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* |  | 179,6 |  |
| Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 160604 |  |  | 0,3 |
| Razem |  | 430,255 | 399,477 | 10 197,612 |

### 2.1.5. Odpady wielkogabarytowe

Według prognoz, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu mławskiego łącznie 1 593 Mg odpadów wielkogabarytowych. W latach 2004 – 2006 w gminach nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Część odpadów wielkogabarytowych (zużyte sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV) jest przekazywania bezpośrednio sprzedawcy nowych produktów – ilości te nie są rejestrowane na poziomie gmin, a w związku z tym nie jest możliwa ocena skali zjawiska nawet w tych gminach, w których przeprowadzano akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, jest częstą praktyką pozbywanie się niepotrzebnych mebli i sprzętu na zasadzie odsprzedawania go lub odstępowania potrzebującym osobom. Świadczy o tym ilość ogłoszeń prasowych lub internetowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w wyspecjalizowanych internetowych serwisach aukcyjnych.

### 2.1.6. Odpady opakowaniowe

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych:

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15;

- infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15.

Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz informacji uzyskanej z gmin, na terenie powiatu mławskiego zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Tabela 12. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 915 | 14 833,9 | 6990,18 |
|  | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 347 | 520,405 | 2323,998 |
|  | 150103 | Opakowania z drewna | 9,62 | 5,18 | 1395,4 |
|  | 150104 | Opakowania z metali | 193,3 | 71,42 | 69,517 |
|  | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 102 | 0,165 | - |
|  | 50106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | - | 0,4 | - |
|  | 150107 | Opakowania ze szkła | 718 | 50,04 | 30,5 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 16,0 | 158,2 | 558,558 |
| suma |  |  | 2300,92 | 15639,71 | 11368,153 |

W 2006 roku wytworzono 4 465,726 Mg odpadów opakowaniowych, w 2005 roku – 15 589,67 Mg, a w 2004 roku – 1 032,263 Mg.

W największej ilości wytwarzane są opakowania z papieru i tektury, drewna i tworzyw sztucznych. W 2006 roku wytworzono 2.805 Mg odpadów opakowaniowych zawierających substancje niebezpieczne.

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2004-2006, można zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

Niemożliwe było przedstawienie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych pozyskanych w wyniku selektywnej zbiorki odpadów prowadzonej przez gminy. Część z nich nie dostarczyła materiałów, z których wynikałby sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi. Ponadto, gminy najczęściej przedstawiały dane z pozyskiwania odpadów opakowaniowych metodą selektywnej zbiórki w pojemnikach, a w tym przypadku nie można określić, jaki procent zebranych odpadów stanowią odpady opakowaniowe. Brak również kompletnych informacji od przedsiębiorców oraz organizacji odzysku.

### 2.1.7.	Odpady z oczyszczalni ścieków

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są
w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- skratki (kod 19-08-01)

- odpady z piaskowników (kod 19-08-02)

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19-08-05).

Każda oczyszczalnia produkuje różne ilości odpadów, poniżej podano wielkości orientacyjne (dane na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami):

19 08 01 – 	skratki – np. 0,08 m3 /1000 m3 ścieków,

19 08 02 – 	zawartość piaskowników – np. 0,015 m3 /1000 m3 ścieków,

19 08 05 – 	ustabilizowane komunalne osady ściekowe – np. 30,0 m3 /1000 m3 ścieków.

Na terenie powiatu mławskiego do 31.12.2006 r. zlokalizowanych było 10 oczyszczalni ścieków, które odprowadzały ścieki głównie do dopływów Mławki, a także Orzyca, bądź bezpośrednio do Wkry. Wśród nich jest 8 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, i 2 mechaniczne.

Ilości osadów ściekowych wytworzone w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13. Ilości osadów ściekowych wytworzone w gminach powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Gmina | Ilość wytwarzanych osadów ściekowych w |  |  | Sposób zagospodarowania osadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1. | Mława | 6645 | 7594 | 5889 | wykorzystanie rolnicze, kompostowanie, rekultywacja terenów zdegradowanych, |
| 2. | Strzegowo | 2,4 | 2,4 | 15,7 | składowanie |
| 3. | Szreńsk | 18 | 26,13 | 19,62 | składowanie |
| 4. | Dzierzgowo | bd | bd | bd | wywóz osadów ściekowych do gminnej oczyszczalni w Grudusku |
| 5. | Wiśniewo | 1 | 1 | 1 | bd |

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zarządzających obiektami ustalono, że w 2006 roku na terenie powiatu mławskiego wytworzono około 7 756,5 Mg osadów ściekowych. W 2005 roku wytworzono 7 642,53 Mg, a w 2004 – 6 686,4 Mg.

Oczyszczalnie lokalne w większości wywożą periodycznie uwodniony osad nadmierny do oczyszczalni zbiorczych do przerobu bądź wykorzystują osad odwodniony we własnym zakresie (nawożenie, plantowanie terenu) bez wykazywania w sprawozdawczości.

## 2.2. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

### 2.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne

W celu analizy trendu w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym posłużono się informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tabela 14. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) wytwarzane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | - | - | 3,5 |
|  | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia | 2733,634 | 0,02 | 7,3 |
|  | 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 97,905 | - | - |
|  | 020106 | Odchody zwierzęce | 1862,7 | 0,015 | 0,3 |
|  | 020181 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 1291,6 | 0,966 | 64,704 |
|  | 020182 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 179,8 | 0,505 | 0,2 |
|  | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 0,93 | 0,001 | 502,6 |
|  | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 8,61 | 0,4 | 2,037 |
|  | 020203 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 1,54 | 97,409 | 32,9 |
|  | 020281 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 0,45 | - | 29,6 |
|  | 020299 | Inne nie wymienione odpady | 6,124 | 0,5 | 13,1 |
|  | 020380 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 57,4 | - | 5,2 |
|  | 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | - | 0,004 | 6,7 |
|  | 020599 | Inne nie wymienione odpady | - | 0,111 | - |
|  | 020780 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | - | 6,9 | 52,23 |
|  | 030101 | Odpady kory i korka | 11,8 | 0,001 | 16 |
|  | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 9,5 | 0,01 | 1,9 |
|  | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych | 3,9 | 2,296 | 2,336 |
|  | 080116 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | - | 0,011 | 0,1 |
|  | 080318 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 23,5 | - | 870,3 |
|  | 080416 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | - | - | 0,055 |
|  | 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 5,605 | 91,52 | 29,4 |
|  | 101003 | Zgary i żużle odlewnicze | - | 0,6 | 2,2 |
|  | 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | - | - | 0,236 |
|  | 160103 | Zużyte opony | 164,662 | 3722,289 | 13559,92 |
|  | 160106 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 0,5 | 6,5 | 0,2 |
|  | 160117 | Metale żelazne | 27,8 | 42,6 | 12,4 |
|  | 160118 | Metale nieżelazne | 0,08 | 0,3 | 520 |
|  | 160119 | Tworzywa sztuczne | 3,86 | 475,52 | 2,736 |
|  | 160120 | Szkło | 1,64 | 230,676 | 0,77 |
|  | 160122 | Inne nie wymienione elementy | - | 0,007 | - |
|  | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 489,414 | 2,78 | 0,008 |
|  | 160216 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | - | 10,7 | 5178 |
|  | 160304 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 | - | 1,0 | 0,6 |
|  | 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | - | 20,8 | 32,2 |
|  | 160604 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | - | - | 0,3 |
|  | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 4,803 | 0,15 | 900,311 |
|  | 170201 | Drewno | 0,065 | 1554,9 | 1,1 |
|  | 170203 | Tworzywa sztuczne | - | 0,55 | - |
|  | 170401 | Miedź, brąz, mosiądz | - | 5 | - |
|  | 170402 | Aluminium | 85,107 | 14686,37 | 38,4 |
|  | 170403 | Ołów | - | 0,95 | - |
|  | 170405 | Żelazo i stal | 221,394 | 4016,77 | 1098,866 |
|  | 170406 | Cyna | - | 4,07 | - |
|  | 170411 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | - | 0,1 | - |
|  | 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 28,601 | 30,3 | 377,1 |
|  | 180101 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | - | 22 | 2,925 |
|  | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | - | - | 192 |
|  | 190801 | Skratki | 2,146 | 0,458 | 2,6 |
|  | 190802 | Zawartość piaskowników | 0,8 | - | 1,7 |
|  | 190901 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 10,3 | 0,002 | 9,8 |
|  | 191201 | Papier i tektura | - | - | 339,2 |
|  | 191202 | Metale żelazne | - | - | 6,711 |
| Razem |  |  | 7 336,17 | 25 036,06 | 23 922,75 |

W latach 2004 – 2006 ilość odpadów zewidencjonowana w sektorze gospodarczym wykazywała bardzo duże wahania – w 2004 roku wytworzono 7 336,178 Mg odpadów, w roku 2005 – 25 036,06 Mg, a w roku 2006 – 23 922,75 Mg. Prawdopodobnie jest to powodem sposobu prowadzenia ewidencji w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami – część danych obejmujących rok 2004 nie została wprowadzona, lub wprowadzono ją zgodnie z deklaracjami wytwórców odpadów, którzy podawali planowane do wytworzenia, a nie rzeczywiście wytworzone ilości odpadów.

Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie powiatu w największej ilości powstają odpady z grupy 16, 02 i 17.

Do największych wytwórców odpadów na terenie powiatu mławskiego należą:

- Eurobut, Ryszard Piłkowski, ul. Instalatorów 1, Mława,

- Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. ul. Mławska 3, Mława,

- PHU Trans Beton, ul. Płocka, Mława,

- Przedsiębiorstwo uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o., ul. Instalatorów 2, Mława,

- LG Elektronics Mława Sp. z o.o., ul. LG Elektronics 7, Mława,

- Zakład Wodociągów Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Plocka 106, Mława,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie, ul. Powstańców Styczniowych 3, Mława,

- Zakład Przetwórczy Rolno – Spożywczy Ubojnia Drobiu A. Merchel, M. Kujawski, Mniszki Cegielnia,

- Dong Yang Elektronics Sp. z o.o., ul. LG Elektronics 7, Mława,

- Seokjin Steel Mława Sp. z o.o., ul. Nowa 40, Mława.

### 2.2.2. Odpady niebezpieczne

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 opracowano w oparciu o informacje uzyskane z wojewódzkiej bazy danych monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi SIGOP-W, będącej w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W chwili opracowywania sprawozdania dysponowano niepełnymi danymi za rok 2006.

Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu mławskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 070204* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | - | - | 0,04 |
|  | 070304* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 501 | 44,9 | 27,5 |
|  | 080111 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 4,1 | 0,04 | - |
|  | 080115 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 4,2 |  |  |
|  | 080312* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | - | - | 0,004 |
|  | 080317* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | - | - | 0,9 |
|  | 090113 | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 0,048 | - | - |
|  | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | - | 36,5 | - |
|  | 130508 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | - | 8 | - |
|  | 140603* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | - | 0,002 | 0,028 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | - | - | 558,558 |
|  | 150202* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 363,12 | - | 7317,616 |
|  | 160107* | Filtry olejowe | 24,88 | 135,2 | 204,115 |
|  | 160113* | Płyny hamulcowe | 6,11 | 0,163 | 1,304 |
|  | 160114* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | - | 4,9 | 2,02 |
|  | 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 2182,54 | 19429,9 | 6345,115 |
|  | 160215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | - | - | 6,09 |
|  | 160303* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | - | - | 16,9 |
|  | 160506* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | - | - | -3,8 |
|  | 160601* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 276,435 | 219,832 | 8195,212 |
|  | 160602 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | - | 179,6 | - |
|  | 170204 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | - | 0,2 | - |
|  | 170503* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 4,3 | 6,2 | 1,4 |
|  | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |  | 17,8 |  |
|  | 180103* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,754 | 40,512 | 495,593 |
| Razem |  |  | 3368,487 | 20123,749 | 23168,595 |

Z powyższych danych wynika, że w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu mławskiego 23 168,6 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku wytworzono 20 123,8 mg tych odpadów, a w 2004 roku – 3 368,5 Mg.

Odpady niebezpieczne zbierane są na terenie wytwarzających je podmiotów, przez pracowników lub specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zbierane są najczęściej selektywnie do wydzielonych pojemników, odbieranych przez podmiot transportujący je do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Część dużych zakładów poddaje odpady niebezpieczne procesom odzysku lub unieszkodliwiania we własnych instalacjach. Część odpadów zbierana jest przy udziale organizacji odzysku. Na terenie powiatu tworzone są lub rozwijane sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, np. świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych olejów.

Główne rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzane w powiecie mławskim to: sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy oraz baterie i akumulatory ołowiowe.

Obecnie, pewna część tego strumienia jest usuwana razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Zmiany w ilości wytwarzanych odpadów związane są ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą, a także zmianami technologicznymi produkcji.

## 2.3. Odpady szczególne

### 2.3.1.  Odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach elektroenergetycznych tj. transformatorach i kondensatorach. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiany płynów w transformatorach,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu mławskiego, wg informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zinwentaryzowano jeden zakład przemysłowy posiadający urządzenia zawierające PCB  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków Wod Kan w Mławie.

Tabela 16. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu mławskiego

| Nazwa podmiotu | Nazwa wyrobu zawierającego PCB | Miejsce występowania wyrobu zawierającego PCB | Ilość w dm3 | Planowany termin usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN” | Bateria kondensatorów w trafostacji | oczyszczalnia ścieków, Mława, ul. Płocka 106 | 15 | bd | stan dobry |

Zakład ten posiada ogółem 15 dm3 urządzeń zawierających PCB.

### 2.3.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych i klasyfikowane są w grupie 13, w której należy wyróżnić następujące podgrupy:

- 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

Ilość zużytych olejów powstających na terenie powiatu mławskiego określono na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zestawienie ilości i rodzajów olejów odpadowych wraz ze sposobem postępowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 17. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006

| Rok | Kod odpadów | Ilość olejów odpadowych [Mg] - wytworzonych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - zebranych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - poddanych odzyskowi ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 130205* | 6,84 |  |  |
| 2004 | 130206* | 2,4 |  |  |
| 2004 | 130208* | 2,849 |  |  |
| 2005 | 130110* | 1,95 |  |  |
| 2005 | 130204* | 0,07 |  |  |
| 2005 | 130205* | 5,204 |  |  |
| 2005 | 130206* | 0,805 |  |  |
| 2005 | 130208* | 5,161 |  |  |
| 2005 | 130307* | 4,1 |  |  |
| 2006 | 130109* | 0,2 | 0,07 |  |
| 2006 | 130204* | 0,07 |  |  |
| 2006 | 130205* | 11,803 |  | 1,9 |
| 2006 | 130208* | 8,356 |  |  |

Podsumowując, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu mławskiego 20,429 Mg odpadów z grupy 13. W 2005 wytworzono 17,29 Mg, a w 2004 roku – 12,089 Mg.

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacji obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór przepracowanych olejów na telefon. Najczęściej recykler pozostawia swój pojemnik i przy odbiorze wymienia go na pusty.

Na terenie powiatu mławskiego zbiórka zużytych olejów odbywa się poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez firmy posiadające decyzje na odbiór i transport tych odpadów. Oleje odpadowe powstające w małych zakładach na terenie powiatu są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów.

Problemem są odpady powstające w dużym rozproszeniu u małych i średnich podmiotów gospodarczych, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie nieopłacalna.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego oleje odpadowe poddawano następującym kierunkom postępowania, zdefiniowanym w Ustawie o odpadach, jako procesy odzysku:

- R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

- R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

### 2.3.3. Odpady zawierające azbest

Specyficzne własności azbestu (odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.) spowodowały, że stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych, które stanowią około 85 % całości wytworzonych wyrobów. W związku z tym, najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie prac remontowo-budowlanych – wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych.

Na podstawie informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta Mławy oraz wójtów gmin ustalono orientacyjną ilość wyrobów zawierających azbest w powiecie mławskim na 2 353 842 m2 (stan na dzień 31.12.2006 r.). Daje to w przybliżeniu ilość 28 246 Mg tych wyrobów. Według informacji z WBGO, w 2006 roku wytworzono 17,8 Mg odpadów zawierających azbest.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu prac polegających na  usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje listę firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane procesom odzysku. Także unieszkodliwianie chemiczne lub fizyczno – chemiczne, ze względu na właściwości azbestu, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Dlatego też, praktycznie jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na dzień dzisiejszy jest składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach.

Odpady zawierające azbest wytwarzane na terenie powiatu mławskiego są w całości unieszkodliwiane przez składowanie. Odpady azbestowe deponowane są w dużej mierze na składowiskach znajdujących się poza obszarem województwa mazowieckiego.

### 2.3.4. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako grupa 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska.

W 2005 roku wyrejestrowano 2 193 sztuk pojazdów, w 2004 roku – 1 619 sztuk.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują dwie firmy, które posiadają uprawnienia wojewody mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania samochodu:

- Marian Jaguszewski Stacja Demontażu Pojazdów, Kupno-Sprzedaż Części Samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych, Usługi w zakresie Odśnieżania Dróg, Wisniewko 25, 06-500 Mława

- Teresa Bukowska TRANS-SERWIS, ul. Kolejowa 16, 06-500 Mława

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono na terenie powiatu mławskiego następując ilości i rodzaje odpadów pochodzące z demontażu wyeksploatowanych pojazdów:

Tabela 18. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzona w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 160103 | Zużyte opony | 164,662 | 3722,289 | 13559,92 |
| 160106 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 0,5 | 6,5 | 0,2 |
| 160117 | Metale żelazne | 27,8 | 42,6 | 12,4 |
| 160118 | Metale nieżelazne | 0,08 | 0,3 | 520 |
| 160119 | Tworzywa sztuczne | 3,86 | 475,52 | 2,736 |
| 160120 | Szkło | 1,64 | 230,676 | 0,77 |
| 160122 | Inne nie wymienione elementy | - | 0,007 | - |
| 160107* | Filtry olejowe | 24,88 | 135,2 | 204,115 |
| 160113* | Płyny hamulcowe | 6,11 | 0,163 | 1,304 |
| 160114* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | - | 4,9 | 2,02 |
| Suma |  | 229,532 | 4618,155 | 14303,465 |

*odpady niebezpieczne

W 2006 roku wytworzono 14 303,5 Mg odpadów z grupy 16 0. W 2005 roku wytworzono 4 618,2 Mg tych odpadów, a w 2004 roku – 229,5 Mg.

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Zostały wprowadzone minimalne poziomy odzysku i recyklingu. Można sądzić, że przepisy te wpłyną na zwiększenie stopnia kontroli w odniesieniu do postępowania z charakteryzowanymi odpadami oraz zminimalizują istnienie tzw. szarej strefy (z informacji uzyskanych od przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów wynika, że praktycznie tylko co 10 samochód trafia do działającej legalnie stacji demontażu).

### 2.3.5. Odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są w grupie 18 zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku), w tym w podgrupie 18 01 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, natomiast odpady weterynaryjne w podgrupie 18 02.

Na terenie powiatu mławskiego odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne – wytwarzane są w: 1 szpitalu (190 łóżek), przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, placówkach weterynaryjnych oraz aptekach. Według informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Mławie, na terenie powiatu funkcjonuje 21 placówek służby zdrowia, które posiadają decyzje związane z gospodarka odpadami, na łączną sumę 17 Mg. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w powiecie wytwarzają odpady z grupy 18.

W największej ilości – 15 Mg odpady medyczne wytwarzane są w Międzynarodowym Centrum Dializ Polska Sp. z o.o. Filia Mława, ul. A. Dobrskiej 1.

Ilości odpadów z grupy 18 wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela (wg WBGO):

Tabela 19. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 180101 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | - | 22 | 2,925 |
| 2 | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | - | - | 192 |
| 3 | 180103* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,754 | 40,512 | 495,593 |
| Razem |  |  | 1,754 | 62,512 | 690,518 |

Ilości podane w powyższej tabeli zawierają także masę odpadów przywiezionych na teren powiatu mławskiego z przeznaczeniem do unieszkodliwienia termicznego w Instalacji do spalania odpadów medycznych zlokalizowanej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Dobrskiej 1.

Najczęściej wytwarzane są następujące typy odpadów medycznych: zużyte opatrunki miękkie, sprzęt jednorazowy (igły i strzykawki), przeterminowane leki, formaldehyd, rozpuszczalniki.

Na podstawie ankiet ustalono, że postępowanie z odpadami medycznymi jest prawidłowe. Gospodarka odpadami w tym sektorze jest prowadzona zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na podstawie wytycznych Inspekcji Sanitarnej. Odpady te są zbierane do specjalnych pojemników i worków, magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Częstotliwość odbioru odpadów jest uzależniona od ich ilości i wynosi od 1 x tydzień do 1 x miesiąc. Cześć odpadów unieszkodliwiana jest w spalarni odpadów medycznych w SPZOZ w Mławie.

W związku z brakiem szczegółowych informacji w zakresie systemu zbiórki odpadów weterynaryjnych nie można ocenić jednoznacznie prawidłowości funkcjonowania systemu.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.Nr 8, poz.104) odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w wyniku zastosowania metod D10 oraz D9.

### 2.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Na terenie powiatu funkcjonuje w ograniczonym zakresie zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców. Zbiórkę takich odpadów prowadzi „Argo – Film” ul. Sadowa 14 w Mlawie. Jednakże,  określenie ilości powstających odpadów jest bardzo utrudnione. Odpady te w dużej części trafiają do strumienia odpadów komunalnych (odpady wielkogabarytowe). Według informacji zawartych w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami, ilość zebranych odpadów wynosiła:

Tabela 20. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 489,414 | 2,78 | 0,008 |
| 2 | 160216 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | - | 10,7 | 5178 |
| 3 | 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 2182,54 | 19429,9 | 6345,115 |
| 4 | 160215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | - | - | 6,09 |
| Razem |  |  | 2671,954 | 19443,38 | 11529,21 |

W 2006 roku wytworzono 11 529,2 Mg odpadów z podgrupy 16 02, w 2005 roku – 19 443,4 Mg, a w 2004 roku – 2 671,954 Mg.

Od 2005 roku gospodarkę zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi (wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową) reguluje ustawa z dnia 29 lipca o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). W  myśl nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Raz do roku wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W  trakcie opracowywania niniejszego dokumentu dane te nie były jeszcze dostępne.

Zużyte odpady powinny być przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego typu odpadów, posiadających niezbędne wyposażenie i kwalifikacje (zgodnie z Ustawą o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. Nr 52, poz. 537 z 2001 r. z późn. zm.).

System jest obecnie w fazie tworzenia, w pełni powinien funkcjonować od 1 stycznia 2008 roku.

## 2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

### 2.4.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu mławskiego procesom odzysku poddawane były odpady wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w wyniku:

- selektywnej zbiórki u „źródła”,

- segregacji na linii sortowniczej usytuowanej na składowisku odpadów USKOM w Uniszkach Cegielni.

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom odzysku:

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 - 2006

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 5,3 | R5 | 4,4 | R5 | 9,49 | R5 |
| Szkło | 20 01 02 | 12,4 | R5 | 30,3 | R5 | 7,9 | R5 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 36 | - | - | - | - | 0,12 | R14 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 5,1 | R5 | 17,2 | R5 | 11,0 | R5 |
| Metale | 20 01 40 | 10,7 | R4 | 4,4 | R4 | 3,0 | R4 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie | 20 02 02 | 178,1 | R14 | 265,9 | R14 | 24,2 | R14 |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych i infrastruktury | 20 03 01 | 1 571,4 | R14 | 1 797,7 | R14 | 2 109 | R14 |
| Razem |  | 1 783 Mg |  | 2 110 Mg |  | 2 164,7 Mg |  |

Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach: Procesy odzysku

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu mławskiego procesom odzysku poddano w 2006 roku 2 164,7 Mg, co stanowiło 15% ich zebranej ilości. W 2005 roku odzyskowi poddano 2110 Mg zebranych odpadów komunalnych (15,2%), a w 2004 roku – 1783 Mg (14%).

Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w 2006 roku był proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części) oraz R5 (recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych).

W największej ilości procesom odzysku poddano odpady o kodzie 20 03 01.

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 22. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych i infrastruktury | 20 03 01 | 9 424,7 | D5 | 11 221,5 | D5 | 11 556,7 | D5 |
| Odpady z targowisk | 20 03 02 | - | - | - | - | 271,32 | D5 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 815,1 | D5 | 74,42 | D5 | 60,0 | D5 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | - | - | - | - | 152,9 | D5 |
| Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 20 03 99 | 636,6 | D5 | 450,1 | D5 | 387,4 | D5 |
| Razem |  | 10 876,4 Mg |  | 11 746,0 Mg |  | 12 428,3 Mg |  |

*    Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:. Procesy unieszkodliwiania odpadów

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 było unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu mławskiego unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano w 2006 roku 12 428,3 Mg, co stanowi 85% ich zebranej ilości. W 2005 roku unieszkodliwiono poprzez składowanie 11 746 Mg odpadów (84,8%), a w 2004 roku – 10 876,4 Mg (86%).

Na niektórych terenach powiatu mławskiego obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. W gminach prowadzona jest systematyczna akcja likwidacji tzw. "dzikich" wysypisk. Ponadto, nadleśnictwa, w obrębie których leżą gminy powiatu mławskiego, starają się z wykorzystaniem własnych środków ograniczać zaśmiecanie terenu.

### 2.4.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. nr 2007/39 poz. 251), powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców odpadów.

Odpady z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu mławskiego poddawane były w latach 2004 – 2006 następującym procesom odzysku i unieszkodliwienia:

Tabela 23. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | R14 | - | - | 403,7 |
|  | 030101 | R1 | 3 | 36,5 | 32 |
|  | 030105 | R1 | 89,3 | 129 | 1669,9 |
|  | 070213 | R14 | - | 9,1 | 132,5 |
|  | 080307 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 2,3 |
|  | 090107 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 86 | 81,4 | 88,1 |
|  | 090108 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | 2,7 | 3,7 |
|  | 090199 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 0,1 |
|  | 100101 | R10 | - | 2 | - |
|  | 100101 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 3,6 |
|  | 100101 | R14 | 35,5 | 65 | 21,9 |
|  | 100102 | R14 | - | 62,4 | 23,8 |
|  | 150102 | R14 | 2,4 | 4,4 | 324,4 |
|  | 150102 | R3 | - | - | 892,3 |
|  | 150103 | R1 | - | - | 58,7 |
|  | 150105 | R3 | - | - | 32,7 |
|  | 160103 | R14 | - | - | 4,4 |
|  | 160214 | R14 | - | - | 80 |
|  | 170101 | R14 | - | - | 7138,8 |
|  | 170102 | R14 | - | - | 1,5 |
|  | 170107 | R14 | - | - | 2831,6 |
|  | 170504 | R14 | - | - | 94 |
|  | 191201 | R14 | - | - | 0,4 |
|  | 191202 | R14 | - | - | 2,7 |
|  | 191203 | R14 | - | - | 1,6 |
|  | 191204 | R14 | - | - | 393,9 |
|  | 191207 | R14 | - | - | 11,5 |
|  | 191209 | R14 | - | - | 24635,1 |
| Razem |  |  | 216,2 | 392,5 | 38885,2 |

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Tabela 24. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | D5 | 119,2 | - | - |
|  | 020103 | D5 | 1,6 | - | - |
|  | 020501 | D5 | - | - | 446,3 |
|  | 020107 | D5 | 1,5 | - | - |
|  | 020299 | D5 | 294,8 | - | - |
|  | 020599 | D5 | 71,4 | - | - |
|  | 030199 | D5 | 3,5 | - | - |
|  | 030307 | D5 | - | - | 7517,1 |
|  | 030310 | D5 | - | - | 966,5 |
|  | 040299 | D5 | 7,1 | - | - |
|  | 100101 | D5 | 7,2 | - | - |
|  | 170101 | D5 | 1217,7 | - | - |
|  | 170504 | D5 | 105 | - | - |
|  | 190801 | D5 | 92,6 | 1,6 | 288,4 |
|  | 190802 | D5 | - | - | 29,6 |
|  | 190901 | D5 | 17,7 | - | - |
|  | 191212 | D5 | - | - | 28870,7 |
| Razem |  |  | 1939,3 | 1,6 | 38118,6 |

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Sposoby gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 25. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 060204* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 1,4 |
|  | 090101* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 167,521 | 150,308 | 105,97 |
|  | 090102* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 4,286 | 23,84 | 29,507 |
|  | 090103* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 5,1 | 9,151 | 10,21 |
|  | 090104* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 146,01 | 110,797 | 96,22 |
|  | 090105* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 148,763 | 92,115 | 49,995 |
|  | 090180* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | 0,395 | 0,135 |
|  | 160104* | R14 | - | - | 0,061 |
|  | 160211* | R14 | - | - | 0,983 |
|  | 160213* | R14 | - | - | 31,66 |
|  | 161001* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 38,77 | 69,452 | 130,343 |
|  | 191206* | R14 | - | - | 1,7 |
| Razem |  |  | 510,45 | 456,058 | 458,184 |

*ilość odpadów wytworzonych nie sumuje się z ilością odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych. W poszczególnych latach procesom odzysku i unieszkodliwiania poddawano odpady wytworzone wcześniej i magazynowane tymczasowo.

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

W latach 2004 – 2006 nie prowadzono unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (wg WBGO).

# 3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują następujące podmioty posiadające instalacje lub obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

| Nazwa podmiotu | Rodzaj działalności | Kody i rodzaje odpadów poddawanych odzyskowi/unieszkodliwianiu | Decyzje |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Met – Gum” B. Bryks, A. Zakrzewski, ul. Batalionów Chłopskich 1c, Mława | odzysk odpadów z przemysłu gumowego | kod 07 02 80 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-26/2003 |
| Przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowo Usługowe „Bud – Mat” S.C. ul. Polna 44, Mława | odzysk | 10 01 01 10 01 80 10 01 02 10 01 03 10 01 05 10 01 07 10 01 81 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-26/2003 |
| „Eko Projekt Bis” Aneta Gruszewska, ul. Piechowskiego 14, Mława | odzysk, zbieranie, transport | 20 01 39 10 12 04 17 02 03 16 01 19 15 01 02 07 02 13 03 01 99 07 01 99 07 06 99 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-21/2004 |
| PPH „Jarles-G” ul. Sucharskiego 9/78 Płock | zbieranie, transport, odzysk | 160119 150102 070213 120105 191204 200139 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-45/2004 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBA Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 2, Radzanów – Zakład Utylizacyjny | odzysk i transport | 020102 020181 020182 020202 020281 020203 020204 020281 020301 020302 020303 020304 020305 020381 020501 040101 040102 070512 170514 070611 070680 160380 190801 190805 190809 190812 200108 100108 200125 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-53/2005 |
| Dong Yang Elektronics Sp. z o.o. | odzysk młynek do odpadów | 150102 070213 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7624-61/2005 |
| Fast Fol Gadomscy Sp. J. ul. Graniczna 1D, Mława | odzysk, transport instalacja do produkcji folii oraz odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych | 200139 191204 170203 160119 150102 070213 | Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ 7623-11/2006 |

Karty instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w załączniku nr 1.

Składowiska odpadów komunalnych

W powiecie mławskim zlokalizowanych jest 16 składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, w tym cztery czynne. Jeszcze w 1995r. na terenie każdej z gmin wiejskich  zlokalizowane było 1 gminne składowisko odpadów.  Niektóre gminy miały nawet po 2 i więcej (Strzegowo 3, Wiśniewo 2, Lipowiec Kościelny 2).

Karty czynnych składowisk przedstawiono w załączniku nr 1. Według stanu na dzień 31.12.2006 r., eksploatowane były następujące obiekty:

Tabela 26. Eksploatowane składowiska w powiecie mławskim – stan na 31.12.2006 r.

| Lokalizacja składowiska | Gmina | Ilość odpadów zdeponowana w 2006 roku w mg | Decyzja zatwierdzająca instrukcje eksploatacji | Przegląd ekologiczny | Uszczelnienie podłoża | Instalacje |  |  | Kwalifikacje kierownika | Ocena składowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | odcieki | rowy opaskowe | biogaz |  | spełnia wymagania | do modernizacji | do zamknięcia |
| Mniszki Cegielnia | Wieczfnia Kościelna | 356179,94 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak |  |  |
| Konotopa | Strzegowo | 206 | tak | nie | tak | tak | nie | nie | nie |  | tak |  |
| Miączyn Duży | Szreńsk | 1069,4 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |  | tak |  |
| Rzęgnowo | Dzierzgowo | 155,73 | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie |  |  | tak |

Stan prawny eksploatowanych składowisk powiatu mławskiego jest zróżnicowany. Zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi pozwolenie na budowę posiadają tylko obiekty Konotopie, Miączynie Dużym i Uniszkach Cegielni. W 2002 r. Starosta Mławski decyzjami zobowiązał wszystkich zarządzających składowiskami do wykonania przeglądów ekologicznych, które zostały wykonane przyjęte przez Starostę Mławskiego. Dla składowiska odpaów w Konotopa nie sporządzono przeglądu ekologicznego. Dla wszystkich obiektów zostały także opracowane instrukcje eksploatacji składowisk, zatwierdzone decyzjami przez właściwy organ (Wojewoda Mazowiecki dla Uniszek oraz Starosta Mławski dla Miączyna, Rzęgnowa i Konotopy), zawierając w nich elementy dostosowawcze i wyznaczając terminy ich realizacji.

Gmina Dzierzgowo została w drodze decyzji zobowiązana przez Starostę Mławskiego do modernizacji składowiska w Rzęgnowie i uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w terminie do dnia 31.12.2005 r. Również w tym terminie Gmina Szreńsk musi dostosować do aktualnych wymagań składowisko w Miączynie Dużym (obowiązek nałożony w drodze decyzji Starosty Mławskiego).

W powiecie mławskim piezometry są zainstalowane tylko wokół składowiska w Uniszkach Cegielni (4), w Konotopie (3), w Miączynie Dużym (4), w Krzywonosi (1). Stały monitoring wód podziemnych  był prowadzony tylko przez mławski USKOM wokół składowiska w Uniszkach Cegielni.

W 2005 roku zamknięto następujące składowiska:

- Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Jeże gmina Stupsk – zamkniecie 31.12.2005 r., rekultywacja do 30.06.2008 r.

- Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Radzanów gmina Radzanów – zamknięcie 31.12.2005 r., rekultywacja do 31.12.2007 r.

Pomimo formalnego zamknięcia, w 2006 roku zdeponowano 199,98 Mg odpadów na składowisku w Radzanowie i 30 Mg na składowisku w Stupsku.

Na terenie powiatu znajdują się 3 składowiska pozostawały zamknięte wg starych przepisów (Niedzbórz 1999 r., Dąbrowa 1999 r., Szreńsk 1996 r.); nie wykonano jednak rekultywacji szczegółowej i podstawowej pomimo upływu wyznaczonych administracyjnie terminów ich zakończenia.

Na 1 obiekcie po przeprowadzonej rekultywacji podstawowej (Strzegowo 2000 r)., nadal nie dokonano rekultywacji szczegółowej.

Na 6 obiektach przeprowadzono zarówno rekultywację podstawową jak i szczegółową (Niegocin 1999/2000; Kęczewo 1999/2000; Krzywonoś 1997/2000; Wojnówka 1996/1996; Kosiny Bartosowe 1996/1996; Stupsk 1998 r./2003).

Na składowisko w Uniszkach Cegielni w 2006 r., wg informacji Zakładu Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, przyjęto łącznie 362957,81 Mg odpadów komunalnych i przemysłowych z 55 gmin, w tym:

- 11558,46 Mg z terenu powiatu mławskiego (gminy: Mława, Lipowiec Kościelny, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Stupsk, Wiśniewo),

- 351399,35 Mg spoza terenu powiatu mławskiego.

Pozostałe 3 gminne składowiska, wg informacji urzędów gmin, szacunkowo, rocznie przyjmują następujące ilości odpadów stałych z poszczególnych gmin:

- składowisko w Rzęgnowie –  155,7 Mg  tylko z gm. Dzierzgowo

- na składowisko w Konotopie  - 206 Mg z gm. Strzegowo

- na składowisko w Miączynie Dużym –1069,4 Mg z gmin: Szreńsk, Radzanów, Wiśniewo i Lipowiec Kościelny.

Mogilniki

Na terenie powiatu mławskiego zlokalizowany jest jeden Mogilnik zawierający przeterminowane środki ochrony roślin, w miejscowości Krzywonoś, gmina Szydłowo.

Modułowa Przenośna Stacja Segregacji Odpadów

Do końca 2006 roku na składowisku w Uniszkach Cegielni funkcjonowała przenośna stacja segregacji odpadów. Jej działanie polegało na odsiewie frakcji mineralnej i odseparowaniu odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych) z masy zmieszanych odpadów poddawanych segregacji. Wydajność instalacji wynosiła 50 Mg/h. Właścicielem instalacji był Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102 , kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38%.

Z końcem 2006 roku instalacje zdemontowano, a jej elementy wykorzystano do budowy nowej segregatorni i linii sortowniczej, która funkcjonuje od stycznia 2007 roku przy składowisku odpadów w Uniszkach Cegielni.

Spalarka odpadów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Dobrskiej 1

SPZOZ w Mławie eksploatował do dnia 31.12.2006 r. instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych – piec KHK-50 produkcji węgierskiej. Przepustowość pieca wynosiła 50 dm3/h. Temperatura spalania wynosiła 1000 – 1100 oC. Obecnie instalacja ta zakończyła swoja działalność.

W piecu unieszkodliwiano odpady o kodach: 180103 i 180102.

W 2006 roku unieszkodliwiono:

- 7,786 Mg odpadów o kodzie 180103,

- 1,541 Mg odpadów o kodzie 180102.

Od dnia 01.01.2007 r. odpady medyczne wytwarzane w powiecie mławskim przekazywane są do instalacji położonych poza jego terenem.

# 4. Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

## 4.1. Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na lata 2004 - 2007

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego założono cele do osiągnięcia w horyzoncie czasowym krótkookresowym, obejmującym lata 2004-2007. Ze względu na okres realizacji poszczególnych celów do końca 2007 r., nie będzie można wskazać ilościowych danych w zakresie wywiązania się z obowiązku realizacji, a jedynie trend wskazujący na możliwość realizacyjną na koniec 2007 r.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym

- Na terenie powiatu zaznacza się wyraźny podział w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami: w mieście Mława podejmowane są liczne działania mające na celu usprawnienia prowadzonej działalności, natomiast gminy wiejskie praktycznie  nie realizują zadań wyznaczonych w powiatowym planie  gospodarki odpadami. Zgodnie z aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, powiat mławski włączony zostanie do regionalnego obszaru gospodarki odpadami, na terenie którego funkcjonować będą ponadlokalne obiekty gospodarki odpadami. Według stanu na dzień 31.12,2006 należy jednak uznać, że realizacja celu nie przebiega prawidłowo.

- Uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”

- Na terenie powiatu nieznacznie wzrósł odsetek zbieranych odpadów, co świadczyć może zarówno o wzroście liczby mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania, jak również o wzroście wytwarzania odpadów. W większości gmin gospodarka odpadami nie funkcjonuje na zasadach określonych w Polityce ekologicznej Państwa jako „zanieczyszczający płaci” – mieszkańcy pozbywają się odpadów do ogólnodostępnych kontenerów, za wywóz których opłaty ponoszą gminy. Nie zaobserwowano również efektów rozwoju selektywnego zbierania odpow. Cześć gmin nie wprowadziła takich rozwiązań organizacyjnych. Jako pozytyw należy odnotować funkcjonowanie na terenie gmin przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów oraz dostępność obiektów gospodarki odpadami (sortownia i składowiska odpadów). Niemniej, należy uznać, że realizacja przyjętego celu nie przebiega prawidłowo.

- Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

- Na terenie poszczególnych gmin powiatu prowadzona jest w rożnym zakresie i intensywnością edukacja ekologiczna. Powszechna jest edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych oraz organizowanie akcji sprzątania świata lub Dnia Ziemi. w szkołach prowadzone są konkursy ekologiczne obejmujące również problematykę gospodarki odpadami oraz akcje zbierania surowców wtórnych lub baterii.

- W mieście Mława, w celu przekazania jak największej liczbie mieszkańców informacji o nowowprowadzonym systemie odbioru odpadów grupa pracowników USKOM w kresie maj – listopad 2004 odwiedziła każdego właściciela posesji w Mławie. Właścicielom przekazano nieodpłatnie w użytkowanie pojemniki SM-110 w ilości łącznej 1800 sztuk, wyposażając tym samym 1637 posesji w mieście.

- W gminie Strzegowo problematyka gospodarki odpadami poruszana była cyklicznie na łamach lokalnej gazety.

- W gminie Radzanów do każdego gospodarstwa domowego dostarczono egzemplarz Regulaminu utrzymania czystości i porządku, kolportowano także ulotki informacyjne pt. Postępowanie z odpadami na terenach wiejskich, przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- Aspekty związane z gospodarka odpadami poruszane są także na zebraniach wiejskich.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- Na terenie powiatu nie wdrożono systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji, jednakże, z uwagi na wiejski charakter, są one w dużej części zagospodarowywane przez właścicieli nieruchomości (kompostowanie, skarmianie zwierząt). Wydzielanie i kompostowanie odpadów ulęgających biodegradacji stanie się coraz bardziej powszechne, z powodów wzrostu kosztów wywozów odpadów i szukania przez mieszkańców możliwości oszczędzania.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów nastąpił głównie na terenie miasta Mława, na pozostałym obszarze powiatu jest we wczesnej fazie wdrażania.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

- Nie podjęto działań dla osiągnięcia tego celu.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

Na terenie powiatu odpady budowlane i remontowe zbierane są przez firmy posiadające odpowiednie decyzje i poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Nie wdrożono systemu zbierania odpadów z sektora komunalnego.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych

- Nie podjęto działań dla osiągnięcia tego celu.

- Budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie odpadów

W styczniu 2007 roku uruchomiono przy składowisku w Uniszkach – Cegielni segregatornię i sortownie odpadów.

- Inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, oraz rozbudowa składowiska regionalnego wg standardów UE.

Na terenie powiatu zinwentaryzowano wszystkie składowiska odpadów. Obecnie na obiektach zamkniętych prowadzone są prace rekultywacyjne. Trwa również rozbudowa składowiska odpadów w Uniszkach Cegielni, które będzie pełnić rolę składowiska regionalnego.

W związku z tym można uznać, że zakładany cel został osiągnięty.

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich.

Ilość zebranych w 2006 roku odpadów komunalnych stanowiła 66% ilości wytworzonej (obliczonej na podstawie prognoz i wskaźników). Oszacowanie liczby mieszkańców objętych systemem wywozu odpadów jest trudne, gdyż w większości gmin odpady usuwane są do zbiorczych kontenerów, brak jest również ewidencji umów zawieranych z firmami odbierającymi odpady.

Dane dotyczące gromadzenia i usuwania odpadów przekazane przez poszczególne gminy są niejednorodne: tylko miasto Mława podała wskaźnik objęcia mieszkańców oszacowany na podstawie zawartych umów na wywóz odpadów, co jest informacją miarodajną. Pozostałe gminy natomiast szacowały ten wskaźnik na podstawie mieszkańców mających dostęp do pojemników, co nie jest równoznaczne z odsetkiem mieszkańców pozbywających się odpadów w sposób prawidłowy. Przykładowo, na terenie gminy Szreńsk 100% mieszkańców ma możliwość zawarcie umów na wywóz odpadów, jednak część nie chce do tej pory z tej możliwości skorzystać. Sytuacja powinna ulec stopniowej zmianie, gdyż gminy miały obowiązek utworzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości na wywóz odpadów. Jednocześnie, zawarcie umowy nie jest równoznaczne z realizacja zawartych w niej zapisów.

Wzrosła natomiast ilość zbieranych odpadów komunalnych, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Należy uznać, że zakładany cel nie zostanie osiągnięty w 2007 roku.

W aktualizacji PGO należy zweryfikować rozpatrywane wskaźniki wytwarzania odpadów, a także przedstawić konkretne działania i zadania dla podniesienia liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do zakładanych poziomów. Należy zweryfikować prognozy dotyczące sytuacji demograficznej na terenie powiatu. Podstawową sprawą jest usprawnienie ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych i zbieranych odpadów oraz sposobów postępowania z nimi.

- Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.

W 2006 roku deponowano na składowiskach 85% wytworzonych odpadów komunalnych. Wskaźnik ten nieznacznie spadł od 2004 roku. W związku z tym jest realne osiągnięcie zakładanego celu do roku 2007.

- Skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego nie określono ilości odpadów ulegających biodegradacji dla roku 2005. Wyznaczono natomiast poziom recyklingu dla tych odpadów w roku 2006 na poziomie 1094 Mg.

W 2006 roku do recyklingu skierowano 686 Mg papieru i tektury zebranych selektywnie od mieszkańców oraz opakowań z papieru. Duża część odpadów ulegających biodegradacji jest kompostowana na terenie nieruchomości lub wykorzystywana do skarmiania zwierząt.

W związku z tym można uznać, że zakładany cel zostanie osiągnięty w 2007 roku.

- Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury:             45%,

  - opakowania ze szkła: 	                          35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 	22%,

  - opakowania metalowe: 	             	35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 	20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 		26%,

  - odpady budowlane: 			20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):         22%,

W 2006 roku zebrano i poddano odzyskowi oraz recyklingowi następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- opakowania z papieru i tektury – 6990,18 Mg (co stanowi 39,5% ilości wytworzonej według przyjętych w PGO wskaźników),

- opakowania ze szkła – 30,5 Mg (co stanowi 2% ilości wytworzonej według przyjętych w PGO wskaźników),

- opakowania tworzyw sztucznych – 2324 Mg (co stanowi 33,0% ilości wytworzonej według przyjętych w PGO wskaźników),

- opakowania metalowe – 30,5 Mg (co stanowi 30% ilości wytworzonej według przyjętych w PGO wskaźników),

- opakowania wielomateriałowe – 0 Mg,

- odpady wielkogabarytowe – 0 Mg,

- odpady budowlane – 2415,5 Mg (co stanowi 52% ilości wytworzonej według przyjętych w PGO wskaźników),

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych – 0 Mg.

Osiągnięto zakładane cele dla odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych,

## 4.2. Cele w gospodarce osadami ściekowymi na lata 2004 - 2007

1. Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

Monitoring osadów ściekowych prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ w Warszawie. Z dostępnych informacji wynika, że nie wszystkie oczyszczalnie z terenu powiatu mławskiego przekazują dane dotyczącej osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzanych w wyniku oczyszczania ścieków. Badania osadów wykonywane są z określoną częstotliwością, za co odpowiedzialni są administratorzy i właściciele tych obiektów.

2.   Zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów

Monitoring i kontrole nad gospodarką osadami ściekowymi prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ w Warszawie.  Z informacji uzyskanych od eksploatatorów tych obiektów wynika, że w latach 2004 – 2006 wzrosła ilość osadów wykorzystywanych do rekultywacji gruntów i w rolnictwie. Na niezmienionym poziomie utrzymuje się ilość osadów ściekowych magazynowanych na terenach oczyszczalni. Jednocześnie, prowadzone są badania jakości osadów przed poddaniem ich procesom odzysku. W wyniku modernizacji obiektów unowocześnia się także linie do przetwarzania osadów.

Z przedstawionych danych wynika, że zakładany cel został osiągnięty.

3.   Zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych

Zadania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi leżą w gestii właścicieli i zarządców oczyszczalni ścieków.

4.   Zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Nie jest prowadzona edukacja ekologiczna ukierunkowana na problematykę związana z osadami ściekowymi.

## 4.3.  Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego na lata 2004 - 2007

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

Na terenie powiatu mławskiego procesom odzysku poddawane jest 67% odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym, a 32% zostaje unieszkodliwionych poza składowaniem. Składowane jest zaledwie 0,5% wytwarzanych odpadów (295 Mg). W związku z tym można uznać, że zakładany cel został osiągnięty.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

Informacje zawarte w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki odpadami różnią się znacznie od informacji zawartych w bazie SIGOP prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jest to jednak zadanie, które nie leży w gestii władz powiatowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego, bez szczególnego uwzględniania przedsiębiorców.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Prawidłowa gospodarka odpadami z sektora gospodarczego jest obowiązkiem wytwórców i posiadaczy tych odpadów. Da zadań administracji samorządowej należy reglamentacja wniosków i decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami. Kontrola nad prawidłowością tej gospodarki leży w gestii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do zadań gmin i powiatu należy prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej dla ogółu mieszkańców powiatu, w tym także przedsiębiorców, a także stwarzanie warunków do efektywnego i zgodnego prowadzenia gospodarki odpadami, np. poprzez budowę punktów gromadzenia odpadów, z których mogliby także korzystać mniejsi wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego.

Z analizy stanu aktualnego wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają stosowne zezwolenia i decyzje na prowadzenie gospodarki odpadami. Brak jednak informacji dla oceny przestrzegania tych obowiązków.

W związku z tym należy uznać, że większość wytyczonych w Planie działań i zadań powinna być skierowana do wytwórców tych odpadów, a rolę powiatu ograniczyć do wydawania decyzji i opiniowania wniosków.

## 4.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

- poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2004 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2011).

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden  podmiot, który posiada urządzenia zawierające PCB. Zgodnie z zamierzeniami, urządzenia te zostaną usunięte w 2010 roku. Nadzór nad gospodarką tymi odpadami leży obecnie w gestii Urzędu Wojewódzkiego, który nadzoruje wszystkie sprawy związane z ewentualnym usuwaniem tych odpadów. Zadania w zakresie planistycznym i informacyjnym nie zostały jeszcze zrealizowane, ale osiągnięcie zakładanych celów wyznaczono dopiero na rok 2010.

## 4.5.  Cele w gospodarce wyeksploatowanymi pojazdami na lata 2004 - 2007

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Na terenie powiatu funkcjonują dwie stacje demontażu pojazdów. W chwili przygotowania sprawozdania brak było informacji na temat osiągniętych przez nie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów.

Minimalizacja ilości wyeksploatowanych pojazdów związana jest w dużej mierze z kondycją ekonomiczna mieszkańców powiatu. Aktualnie, obserwuje się trend do sprowadzania dużej ilości starych pojazdów, co spowoduje w niedalekiej przyszłości wzrost ilości odpadów.

Na terenie powiatu nie zorganizowano zbiórki zużytych opon ze źródeł rozproszonych. Dobrze funkcjonuje natomiast zbiórka tych odpadów od podmiotów gospodarczych. Z informacji przekazywanych przez organizacje odzysku wynika, że zakładane cele zostaną osiągnięte w skali województwa mazowieckiego.

## 4.6.  Cele w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na lata 2004 - 2007

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

- poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych  z gospodarstw domowych (punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców powiatu o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Założone w PGO cele, działania i zadania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym były zgodne z ówcześnie obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. Od 2005 roku obowiązuje nowe prawo oparte na koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nowe zapisy prawne zmieniają także terminy realizacji niektórych celów np. osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M z 31 stycznia 2006 r. na 31 grudnia 2008 r.

Poza miastem Mława, na terenie powiatu nie zorganizowano punktów zbiórki tych odpadów. Wykaz miejsc, w których można pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podano do publicznej wiadomości w mieście Mława.

Wtórny obieg przestarzałych, sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych organizują także mieszkańcy we własnym zakresie: poprzez ogłoszenia w miejscach publicznych, prasie, a także w Internecie.

## 4.7.  Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest na lata 2004 - 2007

- Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2004 do 2007 roku.

Zakładane cele nie zostały osiągnięte.

Analizując stan realizacji celów, działań i zadań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest należy podkreślić, że wymagają one długiego okresu realizacji (zgodnie z przepisami azbest powinien zostać usunięty z terytorium Polski do 31 grudnia 2032 r.) oraz bardzo dużych nakładów finansowych.

## 4.8.  Cele w gospodarce bateriami i akumulatorami na lata 2004 - 2007

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

- poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania  – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

Na terenie powiatu nie zorganizowano zbiórki baterii ze źródeł rozproszonych. W sprawny sposób funkcjonuje natomiast zbiórka baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego. W 2006 roku zebrano i przekazano do odzysku lub unieszkodliwienia 10 197,612 Mg baterii i akumulatorów. W związku z tym można uznać, że zakładany cel został osiągnięty.

## 4.9.  Cele w gospodarce olejami odpadowymi na lata 2004 - 2007

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2011).

Brak jest odpowiednich danych dla oceny, czy osiągnięto zakładany poziomu odzysku olejów odpadowych. System zbiórki olejów odpadowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników jest w fazie wczesnego wdrażania.

## 4.10.  Cele w gospodarce odpadami medycznymi na lata 2004 - 2007

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

- poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu powiatu wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Na bieżąco dokonuje się przyjmowania, weryfikacji i zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez placówki medyczne. Informacje na temat zasad gospodarowania odpadami udzielane są przez odpowiednie organy powiatu i gmin.

Na podstawie danych uzyskanych ze starostwa dotyczących ilości gabinetów lekarskich posiadających uregulowany stan prawny wydaje się, że proces porządkowania gospodarki odpadami jest rozpoczęty. Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady medyczne są odpowiedzialne za gospodarkę nimi.

# 5. Realizacja działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych

Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego, określonego w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2006 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 27. Stan realizacji zadań wyznaczonych w Harmonogramie w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie mławskim w latach 2004 – 2007

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Stan realizacji | Okres realizacji | Koszt realizacji tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnych planów gospodarki odpadami | urzędy gmin | zadanie częściowo wykonane jedna gmina nie uchwaliła PGO | do czerwca 2007 |  | budżety gmin |
| 2 | Objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie nie wykonane | 2004 - 2006 |  |  |
| 3 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w wybranych miejscowościach poszczególnych gmin | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie wykonane częściowo na terenie pięciu gmin wprowadzono selektywne zbieranie odpadów | 2004 - 2006 |  | budżety gmin, PFOŚiGW, GFOŚiGW, |
| 4 | Modernizacja i budowa składowiska odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna - USKOM | USKOM | zadanie wykonane | 2004 - 2006 |  | środki własne USKOM, |
| 5 | Budowa stacji segregacji odpadów | USKOM | zadanie wykonane | 2005 - 2006 |  | środki własne USKOM |
| 6 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | USKOM | zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |
| 7 | Budowa kompostowni | USKOM | zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |
| 8 | Modernizacja gminnego wysypiska śmieci – budowa sortowni – gm. Szreńsk | urzędy gmin | zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |
| 9 | Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie wykonane częściowo na terenie miasta Mława | 2004 - 2006 |  | budżety gmin, PFOŚiGW, GFOŚiGW, |
| 10 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie w trakcie realizacji | 2006 |  | budżety gmin, PFOŚiGW, GFOŚiGW, |
| 11 | Budowa Gminnych Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie nie wykonane |  |  |  |
| 12 | Określenie źródeł powstawania odpadów weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie wykonane częściowo | 2004 - 2006 |  | budżety gmin, PFOŚiGW |
| 13 | Wdrożenie systemu zbierania padłych zwierząt | urzędy gmin | zadanie wykonane | 2004 - 2006 |  | budżety gmin |
| 14 | Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia Padłych Zwierząt | urzędy gmin, przedsiębiorcy | zadanie nie wykonane |  |  |  |
| 15 | Kontrola w zakresie zbiórki wraków samochodowych i wdrożenie zasad ich recyklingu | Starostwo | zadanie wykonane | zadanie ciągłe |  |  |
| 16 | Monitoring gospodarki odpadami w powiecie mławskim | Starostwo | zadanie wykonane | zadanie ciągłe |  | środki własne PFOŚiGGW |
| 17 | Kontrola wydawanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami | Starostwo | zadanie wykonane | zadanie ciągłe |  | środki własne PFOŚiGGW |
| 18 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Starostwo, gminy | zadanie wykonane | zadanie ciągłe |  | budżety gmin, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 19 | Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu | Starostwo | zadanie nie wykonane |  |  |  |
| 20 | Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych | mieszkańcy, gminy | zadanie w trakcie realizacji | 2004 - 2006 |  | środki własne mieszkańców, |
| 21 | Budowa składowiska odpadów azbestowych | gminy | zadanie nie wykonane |  |  |  |
| 22 | Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych | gminy | zadanie w trakcie realizacji | 2005- 2006 | 2 000 | budżety gmin, PFOŚiGW, WFOŚiGW, |

Tabela 28. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zadaniami zapisanymi w KPGO

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji wg KPGO | Nazwa zadania/celu do osiągnięcia w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami | 2004 | - | „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego ” został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/121/2004. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu przedstawiono w rozdziale 1.3. |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003-2006 | Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym Uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w wybranych miejscowościach poszczególnych gmin | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W pięciu gminach rozwinięto zakres selektywnego zbierania odpadów, zwiększył się procent mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem odpadów. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003-2006 | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi | Zadanie realizowane w sposób ciągły we wszystkich gminach powiatu |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych | 2003-2006 | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W latach 2004-2006 zaobserwowano systematyczny wzrost objęcia mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2003-2006 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Na terenie powiatu nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. W niektórych gminach mieszkańcy kompostują we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji, natomiast nie jest prowadzona ewidencja odpadów kompostowanych we własnym zakresie. |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnia odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1 460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa kompostowni | Zadanie w trakcie realizacji |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2003- 2006 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Zadanie w trakcie realizacji – na terenie miasta Mława rozpoczęto selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych w 2007 roku |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200tys.Mg w 2006 r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | Zadanie w trakcie realizacji |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju | 2003-2006 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | Zadanie w trakcie realizacji |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju | 2003-2006 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | Zadanie zrealizowane częściowo – na terenie miasta Mława |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | Zadanie w trakcie realizacji |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | 2003-2012 | Modernizacja i budowa składowiska odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna - USKOM Modernizacja gminnego wysypiska śmieci – budowa sortowni – gm. Szreńsk | Zadanie w trakcie realizacji |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE | 2003-2012 | Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych | Zadanie w trakcie realizacji |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku | 2003-2014 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w wybranych miejscowościach poszczególnych gmin | Zadanie realizowane w sposób ciągły poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, a następnie przekazywanie ich do odzysku i recyklingu przez gminy i podmioty gospodarcze |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2003-2014 | Budowa stacji segregacji odpadów Budowa sortowni – gm. Szreńsk | Zadanie realizowane przez USKOM - budowa segregatorni i linii sortowniczej |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003-2014 | - | Zadanie realizowane przez podmioty posiadające zezwolenia na odbiór i transport odpadów |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2003-2014 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2003-2014 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnych planów gospodarki odpadami | Gospodarka odpadami opakowaniowymi stanowi integralny rozdział w opracowanym PGO dla powiatu mławskiego |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i i instalacji do segregacji odpadów | 2003-2014 | - | Zadanie nie realizowane |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | 2003-2006 | Kontrola wydawanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami Monitoring gospodarki odpadami w powiecie mławskim Kontrola w zakresie zbiórki wraków samochodowych i wdrożenie zasad ich recyklingu | Zadanie zrealizowane podczas wykonywania powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami oraz wykonywania zadań związanych z opiniowaniem wniosków i wydawaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami |
| 2. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców | 2004-2006 | - | Zadanie realizowane przez wytwórców odpadów, organizacje odzysku i podmioty prywatne |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2014 | Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych | Zadanie w trakcie realizacji |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2009 | Modernizacja i budowa składowiska odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna – USKOM Modernizacja gminnego wysypiska śmieci – budowa sortowni – gm. Szreńsk | Zadanie w trakcie realizacji |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003-2014 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Budowa Gminnych Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia Padłych Zwierząt | Nie zrealizowano |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003-2014 | Usuwanie wyrobów azbestowo – cementowych Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | Zadanie w trakcie realizacji |

Źródło: ankietyzacja gmin i starostwa powiatowego

# 6. Ocena systemu monitoringu

Podstawą monitoringu realizacji Planu… jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko oraz stan świadomości społeczeństwa. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego Planu… przedstawiono zamieszczone w przedmiotowym dokumencie wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 29. Wskaźniki stanu realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego

| Wskaźnik | Wartość 31.12. 2003 | Wartość 31.12. 2006 | Wartość planowana według PGO dla powiatu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 20 622 | 22 100 | nie określono |
| Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 13 491 | 14 593 | nie określono |
| Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 65,4 | 66 | 100 |
| Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,272 | 301 | nie określono |
| Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,178 | 199 | nie określono |
| Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 92,7 | 85 | 80 |
| Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] w [Mg] (w stosunku do roku 1995) | 99 | 90 | 90 |
| Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 | 0 | nie określono |
| Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z blachy stalowej - opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 4238 648 1617 1566 173 53 181 | 11368,153 2323,998 6990,18 30,5 69,517 | nie określono |
| Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 7,3% | 0,2 | nie określono |
| Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - blacha stalowa i aluminium - 3opakowania wielomateriałowe | 310 | 31,39 11 9,5 8 | nie określono |
| Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: - wielkogabarytowych - budowlanych - - niebezpiecznych | 0 | 0 | 414,2 923 45,6 |
| Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 6 / 8,24 ha | 4/13,85 | 4/ nie określono |
| Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: - zrekultywowane - - do rekultywacji | 10/ 4,46 ha 5/ 2,74 ha 3/ 0,75 ha | 12/5,1 5/2,74ha 5/1,39 | 5/1,39 |
| Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów - wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu - budowlanego | 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 2 1 1 1 1 1 |
| Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] | 8055 |  | nie określono |
| Sposób postępowania z osadami ściekowymi: - wykorzystane w tym: - na cele przemysłowe - na cele rolnicze - kompostowane - przekształcone termicznie - składowane (na terenie oczyszczalni) - inne - nagromadzone na terenie oczyszczalni wykorzystane z nagromadzonych do 1.01.2000 | 8034 0 4027 4007 0 10,35 8,8 1,85 0 | 6100 1656 | zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010 |
| Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [Mg] w tym: - niebezpiecznych | 12 608 227,4 | 46091 23168,6 | nie określono |
| Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [%] w tym: - tymczasowo składowane - wykorzystywane - unieszkodliwiane - składowane | 3,51 94,19 3,6 1,65 | 0,6 67 32 0,5 | co najmniej 75% odzysku w 2011 r. |
| Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [%] w tym: - wykorzystane - unieszkodliwione - składowane | 12,44 87,09 0 | 19 73 0 | nie określono |
| Nagromadzenie odpadów [Mg] z czego: wykorzystano | 428 0 |  | nie określono |
| Tereny składowisk [ha]: - niezrekultywowanych - zrekultywowanych w 2000 r | 0 | 0 | nie określono |
| Obiekty gospodarki odpadami [szt. / wydajność]: - zakłady termicznej utylizacji odpadów - składowiska odpadów nieniebezp. - w tym składowiska odpadów niebezpiecznych - inne instalacje | 0 0 0 0 | 1 sortownia odpadów komunalnych | 2 sortownie odpadów 1 składowisko azbestu 1 kompostownia |
| Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: - odpady o charakterze komunalnym - odpady infekcyjne i specjalne | 195,4 175,3 19,5 | 690,5 192 498,5 | nie określono |
| Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych [szt. / wydajność] | 1/ 15 Mg na rok | 1/15 (od 1.01.2007 – nieczynna) | nie określono |
| Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: - odpady infekcyjne - odpady specjalne | 0,95 | bd | nie określono |
| Ilość odpadów zawierających azbest [Mg] | 3643569 m2 | 28 246 | nie określono |
| Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt.] | 0 | 0 | 1 |
| Nagromadzenie odpadów w mogilnikach [Mg] | 1 mogilnik | 1 mogilnik | nie określono terminu likwidacji |

Na podstawie analizy wskaźników monitoringu gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego można uznać, że realizacja części założonych celów nie przebiega w sposób zadowalający.

Nieosiągnięty został wskaźnik ilości mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, zaznaczyć jednak trzeba, że obecnie 100% mieszkańców powiatu mławskiego ma zapewniony dostęp do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak część mieszkańców z tej możliwości nie chce skorzystać. W KPGO 2010 postawiono cel, że najpóźniej do końca 2007 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów ma być objęte 100% mieszkańców.

Nie osiągnięto poziomów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Aby osiągnąć wskaźnik planowany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 wynoszący 50% w 2010 r. i 80% w 2018 r. należy rozszerzyć, w ramach obowiązującego systemu, usługi w zakresie odbioru odpadów budowlanych jak również precyzyjnie określić masę bazową odpadów, gdyż duża ich część jest zagospodarowywana przez podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe. Nie osiągnięto wskaźnika w zakresie ilości odpadów niebezpiecznych, przy czym masa bazowa odpadów możliwych do pozyskania jest określona zbyt wysoko.

Wskaźnik dotyczący odzysku odpadów ulegających biodegradacji na poziomie 90% w 2006 r. został osiągnięty. W aktualizacji Planu należy go ponadto skorygować, gdyż w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 stawia się następujący cel: Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów:

- o co najmniej 25% w 2010 r.;

- o co najmniej 50% w 2013 r.;

- o co najmniej 65% w 2020 r.

Należy poczynić szereg organizacyjnych zmian w systemie gospodarki odpadami, polegających na:

- objęciu systemem selektywnej zbiórki lub segregacji odpady ulegające biodegradacji;

- wybudowania kompostowni lub zawarcia umowy na odbiór odpadów z najbliższym tego rodzaju obiektem.

Wskaźniki dotyczące gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym należy sprecyzować, podając konkretny poziom odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów.

W przyszłości ocenę realizacji celów wskazanych w gospodarce odpadami na terenie powiatu mławskiego prowadzić się będzie w oparciu o:

- porównanie wskaźników przedstawionych w tabeli 30, odpowiadających założonym w planie celom,

- ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w tabeli 30 w poszczególnych latach,

- ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji, urzędów lub resortów.

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą:

- wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do ustawy,

- sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami jednostek administracyjnych wchodzących w skład powiatu mławskiego,

- źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), oraz zapisy rozporządzeń do ustawy,

- informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.),

- badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami,

- przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,

- połączone powyższe metody.

Dane dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi gromadzone są na podstawie sprawozdań, które do Marszałka Województwa Mazowieckiego składają producenci, importerzy lub eksporterzy opakowań oraz przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania i organizacje odzysku. Należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy i organizacje składają sprawozdania marszałkowi właściwemu miejscowo ze względu na ich siedzibę lub miejsce zamieszkania, zaś przekazywane informacje nie wskazują terytorialnie na miejsce wprowadzenia opakowań bądź odzysku odpadów opakowaniowych.

Szczególnie ważne w prowadzeniu procesu monitoringu planu będą następujące zagadnienia:

- Zakres wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków nałożonych przez art. 5 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), tj.:

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy, na podstawie umowy.

- Zakres objęcia wytwórców odpadów ze sfery drobnej i średniej przedsiębiorczości oraz instytucji ustawowym systemem reglamentacji i ewidencjonowania, w tym przede wszystkim realizacji przez tę grupę odbiorców obowiązków określonych w art. 17 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 b ustawy o odpadach, tj.:

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów,

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych,

- sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i przekazywanej właściwemu marszałkowi województwa.

Konieczne będzie sporządzenie na poziomie gmin wykazów wytwórców odpadów (zarówno komunalnych, jak i innych niż komunalne), dla których prawdopodobne jest, iż nie wywiązują się z obowiązków na nich spoczywających. Na podstawie powyższych wykazów sporządzone zostaną kompleksowe plany kontroli.

Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków, wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne wynikające wprost z obowiązujących aktów prawnych, w tym z regulacji prawa miejscowego. Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych, w aktywny sposób wykorzystana zostanie możliwość współdziałania z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami).

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu w tabeli 30 przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań. są to wskaźniki wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2015.

Tabela 30.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |
|  | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
|  | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem | tys. zł |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – z funduszy Unii Europejskiej | tys. zł |
|  | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| Odpady komunalne |  |  |
|  | Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | tys. Mg |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów | mln Mg |
|  | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
|  | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
| Odpady niebezpieczne |  |  |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia | % |
|  | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
|  | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
|  | Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | tys. Mg |
|  | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych | % |
|  | Liczba stacji demontażu 3) | szt. |
|  | Liczba punktów zbierania pojazdów 3) | szt. |
|  | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
| Odpady opakowaniowe |  |  |
|  | Poziom odzysku – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG,

2) – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Analizę wydatków na gospodarkę odpadami w powiecie mławskim dokonano w oparciu o publicznie dostępne dane zawarte w rocznikach statystycznych oraz informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego. Analiza ta nie obejmuje 2006 roku z uwagi na fakt, że pełne dane za ten rok będą dostępne dopiero we wrześniu br.

W latach 2005 – 2006 nie przeznaczano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na gospodarkę odpadami. W 2004 roku przeznaczono na ten cel 25 505 zł.

W 2004 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie kwotą 344 690 zł na zadanie pt. System selektywnego gromadzenia odpadów na terenie powiatu mławskiego – zakup pojemników i linii do sortowania odpadów.

Zgodnie danymi statystycznymi, wydatki budżetów gmin na gospodarkę komunalną w powiecie wynosiły:

Tabela 31. Wydatki budżetów gmin powiatu mławskiego na gospodarkę komunalną w latach 2004 - 2005

| Pozycja | Rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | złote |  |
| oczyszczanie miast i gmin | 1 288 000 | 805 529 |
| gospodarka odpadami | 17 975 | 183 567 |

Tabela 32. Nakłady na środki trwałe w gospodarce odpadami w latach 2004 – 2005

| Pozycja | Rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | złote |  |
| gospodarka odpadami ogółem | 173 200 | 7 811 600 |
| zbieranie odpadów i ich transport | 35 200 | 26 600 |
| zbieranie odpadów komunalnych i ich transport | 8 620 | 26 600 |
| unieszkodliwianie i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | 0 | 7 785 000 |
| recykling i wykorzystanie odpadów | 0 | 138 000 |

# 7. Zmiany w prawodawstwie Polskim w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 175, poz.1458). Ustawa ta nowelizuje następujące akty prawne:

- Ustawę o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628 z późn. zm.);

- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz.622 z póź. zm.);

- Ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.);

- Ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz.639 z późn.zm);

- Ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 . Nr 175, poz.1458)

oraz ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).

Przepisy zawarte w wyżej wymienionych ustawach określają zasady postępowania z odpadami. Zawarte w nich są obowiązki, uprawnienia organów administracji publicznej, posiadaczy, wytwórców odpadów.

Ustawa wprowadziła znaczące modyfikacje dotyczące:

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach.

Zmiany doprecyzowały i ujednoliciły ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15  i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

Art. 14 ustęp 12b. określa okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Tabela 33. Wybrane zmiany w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628)  z 27.04.2001 dotyczące planów gospodarki odpadami

| AKT PRAWNY | PRZED AKTUALIZACJĄ | PO AKTUALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) z 27.04.2001r | Art. 14. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. 2. Plany te określają: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 13. Minister właściwy do spraw środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 3. Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności: 1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, 3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, 4) projektowany system gospodarowania odpadami. 4. Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto: 1) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, 2) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła. 7. Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. | Art.14. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. 2. Plany gospodarki odpadami określają: 1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, 4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy: a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, 7) system gospodarowania odpadami, 8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowują: 1) minister właściwy do spraw środowiska - z realizacji planu krajowego, 2) zarząd województwa - z realizacji planu wojewódzkiego, 3) zarząd powiatu - z realizacji planu powiatowego, 4) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego. 13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami: 1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego, 2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego, 3. (uchylony) 4. (uchylony) 7. Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 7a.Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. |

Sprawozdanie zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego. W ustawie o odpadach został dodany rozdział 3a „zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”, który określa szczegółowe obowiązki gmin w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Rozdział ten określa także poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji. Naruszenie przepisów przez gminą jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tys. do 200 tys. złotych, ustalając wysokość opłaty w zależności od stopnia niewykonania obowiązku.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obligują gminy do sporządzania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Rada gminy dostosuje regulamin do planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu. W myśl nowych przepisów gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

# 8. Podsumowanie

Zaawansowanie realizacji celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki własne, mogące stanowić wkład własny w pozyskiwanych środkach finansowych z Unii Europejskiej, także zbyt długie procedury przetargowe, jak również brak planów i projektów branżowych.

Uwagi ogólne

- Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego obejmuje okres od 30 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. Analiza stanu aktualnego przedstawionego w Sprawozdaniu wraz z analizą zapisanych w Planie celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz przedstawienie słabych i mocnych stron w tym zakresie.

- Podkreślić należy, ze sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i czterech miesięcy. Wdrażanie gospodarki odpadami jest natomiast procesem długotrwałym, a część działań podjętych w tym czasie może zaowocować w późniejszym terminie.

- W wielu przypadkach brak było wiarygodnych danych dla oceny sytuacji w gospodarce odpadami i poziomu osiągnięcia zakładanych celów.

- We wszystkich przypadkach w planie gospodarki odpadami przewidziano zadania odpowiadające celom określonym w  krajowym planie gospodarki odpadami.

- Pewne zadania wymienione w planie gospodarki odpadami nie zostały zrealizowane z powodu zaniechania działań w tych kierunkach bądź zmiany koncepcji prowadzących do tych działań i należy przypuszczać, że nie zostaną nigdy zrealizowane. Z tego powodu należy je usunąć podczas zmian lub ewentualnie aktualizacji planu.

- Analiza dostępnych danych wskazuje na niewielki wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem 2003. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Obszary, w których występują pozytywne skutki działań

- Stwierdzono, że na terenie powiatu zostały podjęte lub są kontynuowane zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców oraz selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier i tektura). Na terenie jednej gminy podjęto działania w zakresie zbiórki odpadów  niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzone były akcje edukacji ekologicznych mające na celu dotrzeć do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Podjęte zostały działania w zakresie inwentaryzacji i sukcesywnego usuwania azbestu.

- Nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów opakowaniowych oraz wzrosła ilość tych odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu.

- Odnotowano wyraźny spadek ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

- Osiągnięto wymaganą redukcje odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

- Zamknięto dwa składowiska odpadów nie spełniające wymogów formalnych stawianych obiektom tego typu.

- Zbudowano nowoczesna segregatornię i stacje sortowania odpadów.

- Na terenie powiatu znajduje się składowisko odpadów przewidziane jako składowisko regionalne w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 20015.

Sprawy wymagające dalszej poprawy

- Część odpadów nadal trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach oraz usuwanie na tzw. „dzikie wysypiska”.

- Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych jest realizowana tylko na obszarze pięciu gmin powiatu.

- W latach 2004 - 2006 nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – budowlanych, wielkogabarytowych i niebepiecznych ze źródeł rozproszonych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

- Brak jest dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych osadów ściekowych oraz odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych. Niemożliwa jest wiarygodna ocena sposobów prowadzenia gospodarki tymi odpadami.

- Brak jest odpowiednich danych dla oceny, czy osiągnięto zakładany poziomu odzysku olejów odpadowych. Z powodu braku rozpoznania stanu aktualnego w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, nie można ocenić, czy zakładane cele zostały zrealizowane. Dla ich osiągnięcia, konieczne są działania ciągłe.

- Przy aktualizacji planu gospodarki odpadami uwzględnić opracowanie planu i harmonogramu usuwania wyrobów  zawierających azbest (jako załącznik do planu gospodarki odpdami).

Konkluzje i zalecenia na przyszłość

- Większość zadań wytyczonych w Planie ma charakter ciągły – proponuje się ich kontynuacje podczas wykonywania aktualizacji Planu. Przeprowadzona analiza sytuacji w powiecie mławskim podczas wykonywania niniejszego sprawozdania, wyznaczyła w efekcie listę priorytetową najpilniejszych do zrealizowania zadań. Można je określić następująco:

- Działania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Odpady biodegradowalne można wydzielić metodą mechanicznej segregacji, albo można wprowadzić system selektywnej zbiórki z podziałem na odpady ‘suche” i „mokre”. Niezależnie od tego, do unieszkodliwienia wydzielonych odpadów niezbędna jest kompostownia lub porozumienie z zarządzającym najbliższym tego rodzaju obiektem.

- Działania w kierunku zwiększenia zasięgu i zakresu selektywnej zbiorki odpadów z gospodarstw domowych.

- Proponuje się stworzenie dodatkowego miejsca, gdzie mieszkańcy powiatu będą mogli przywozić odpady budowlane i poremontowe lub zorganizowanie punktu pośrednictwa pomiędzy posiadaczami tych odpadów a osobami lub podmiotami chcącymi przyjąć ten odpad w celu zagospodarowania. Możliwe jest także nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów budowlanych i poremontowych.

- W aktualizacji PGO należy zweryfikować rozpatrywane wskaźniki wytwarzania odpadów, a także przedstawić konkretne działania i zadania dla podniesienia liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do zakładanych poziomów. Należy także zweryfikować prognozy dotyczące sytuacji demograficznej na terenie powiatu. Podstawową sprawą jest usprawnienie ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych i zbieranych odpadów oraz sposobów postępowania z nimi.

- W aktualizacji PGO należy podać konkretną wartość wskaźnika, a także zintensyfikować działania i zadania dla zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie.

- W zakresie selektywnej zbiórki, dla osiągnięcia zakładanego celu proponuje się wzmożenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców i przeanalizowanie konieczności utrzymania zbierania selektywnego w ogólnodostępnych pojemnikach na terenie powiatu. Konieczne jest również usprawnienie systemu ewidencji zbieranych odpadów, poprzez rygorystyczne przestrzeganie składania przez podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów sprawozdań z prowadzonej na terenie powiatu działalności.

- Proponuje się wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego mieszkańcom gmin pozbywania się odpadów wielkogabarytowych również poza terminami akcyjnych zbiórek, np. na telefon lub przywożenie odpadów do wyznaczonego punktu na terenie miejscowości, skąd odpady te będą transportowane do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania.

- W aktualizacji PGO proponuje się wprowadzenie instrumentów organizacyjnych, które umożliwią selektywne zbieranie pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Konieczne jest także usprawnienie ewidencji zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz dalszego sposobu postępowania z nimi, gdyż w tej chwili informacja o ilości, miejscach i rodzajach zbieranych selektywnie odpadów jest niepełna.

- Ustawa o odpadach obliguje do aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż raz na 4 lata, zatem następny plan gospodarki odpadami powinien zostać uchwalony przed 31 grudnia 2007 roku.

- Ponadto, zachodzi potrzeba dokonania weryfikacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami uwzględniającej:

a) zmiany w programach wyższego szczebla, tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza,

b) plany i programy rozwoju Powiatu Mławskiego przyjęte na lata 2007 – 2012, ujęte w :

-  Planie Rozwoju Lokalnego,

-  Strategii Rozwoju.

d) uszczegółowienie celów i działań proekologicznych dokonane przez gminy oraz podmioty gospodarcze,

e)dostosowanie do zmienionych, aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

- W zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym istotnym jest stałe podnoszenie świadomości przedsiębiorców (m.in. poprzez seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, oraz dystrybucję ulotek informacyjnych o obowiązkach posiadaczy odpadów) stale wzrasta ilość firm regulujących kwestie formalno-prawne w zakresie gospodarowania posiadanymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Tego rodzaju działania wymuszają obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

- W konkluzji można stwierdzić, że w ramach aktualizacji planu gospodarki odpadami istnieje konieczność wyznaczenia nowych działań przy jednoczesnym zaniechaniu innych oraz konieczność opracowania nowego harmonogramu realizacji zadań uwzględniającego: harmonogramy ujęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 opublikowanym w Monitorze Polskim  z 29 grudnia 2006 r. Nr 90, poz. 946, jak również wnioski wynikające z planu wojewódzkiego.

# Spis tabel

Tabela 1. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu	5

Tabela 2. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu	5

Tabela 3. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	6

Tabela 4. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	6

Tabela 5. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu mławskiego	8

Tabela 6. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu mławskiego	9

Tabela 7. Wykaz firm zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych	10

Tabela 8. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu mławskiego	11

Tabela 9. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006	11

Tabela 10. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu mławskiego  w latach 2004 - 2006	11

Tabela 11. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006	12

Tabela 12. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	13

Tabela 13. Ilości osadów ściekowych wytworzone w gminach powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	15

Tabela 14. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) wytwarzane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	15

Tabela 15. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	17

Tabela 16. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu mławskiego	19

Tabela 17. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006	20

Tabela 18. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	22

Tabela 19. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	23

Tabela 20. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 - 2006	24

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 - 2006	24

Tabela 22. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006	25

Tabela 23. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006	26

Tabela 24. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006	27

Tabela 25. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006	27

Tabela 26. Eksploatowane składowiska w powiecie mławskim – stan na 31.12.2006 r.	30

Tabela 27. Stan realizacji zadań wyznaczonych w Harmonogramie w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie mławskim w latach 2004 – 2007	40

Tabela 28. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zadaniami zapisanymi w KPGO	42

Tabela 29. Wskaźniki stanu realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego	47

Tabela 30.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań	51

Tabela 31. Wydatki budżetów gmin powiatu mławskiego na gospodarkę komunalną w latach 2004 - 2005	54

Tabela 32. Nakłady na środki trwałe w gospodarce odpadami w latach 2004 – 2005	54

Tabela 33. Wybrane zmiany w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628)  z 27.04.2001 dotyczące planów gospodarki odpadami	55

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Mniszkach Cegielni gm. Wieczfnia Kościelna

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31. grudnia 2006 roku

| Lp | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko w Mniszkach Cegielni gm. Wieczfnia Kościelna |
| 1.2 | Gmina |  | Wieczfnia Kościelna |
| 1.3 | Powiat |  | Mławski |
| 1.4 | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. Z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102, kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. Z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102, kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Zakład Usług komunalnych „USKOM” sp. Z o.o. w Mławie ul. Płocka 102 |
| 1.15 | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | Kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.18 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.19 | Liczba kwater | sztuk | 3 |
| 1.20 | Liczba kwater eksploatowanych | sztuk | 2 |
| 1.21 | Liczba kwater zamkniętych | sztuk | Jedna kwatera zamknięta rekultywacja do dnia 31.10.2006r. |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | W roku 2006 nie prowadzono budowy |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.26 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| II. Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna 7331/29/03, 15 września 2003 |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starostwo Powiatowe w Mławie Decyzja nr 367/05 z dnia 05.10.2005 I.7351/71/04/05 Oraz Decyzja nr 19/05 z dnia 14.02.2005 I.7351/71/04/05 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie Kwatera I oraz obiekty składowiska decyzja nr PINB.7114-303/05/06 z dnia 06.01.2006r. Kwatera II, PINB.&!!$-63/06 z dnia 02.04.2006r. |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Mławie 27.03.2002 r. ROŚ,7634-7/2002 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | NIE |
| 2.7 | Czy przepisów wć. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie Dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Wojewoda Mazowiecki WśR.C-6614.1/03 |
| 2.12 | Czy przepisów wC decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Styczeń 2006 |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Wojewoda Mazowiecki WŚR.V.BS.6621/2/06 z 24.02.2006r., data zaprzestania składowania I kwartał 2006r. |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | Planowany 2016 |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Mazowiecki WŚR.C-6625.3/05 z dnia 25.10.2005r. |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Do czasu zakończenia eksploatacji kwatery |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki WŚR.C-6626.3/03 z dnia 31.03.2003 do 31.03.2013 |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki WŚR.I.6640/10/8/05 z dnia 4 stycznia 2006r. obowiązujące do 4 stycznia 2016r. |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | j.w. |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| III. Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Brak danych |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Brak danych |
| IV. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 1.323.199 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 31 553 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 1.291.646 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 31.553 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Uszczelnienie mineralne glina miąższość 50cm Współczynnik filtracji 10-9 10-10 Bentomat SP SWW 1461-99 |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana Carbofol 406 PEHD 2 mm zabezpieczona Geowłókniną GEON 700 |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Drenaż ułożony na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu 16-32 mm |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Rury dwuścienne perforowane z PEHD o średnicy 200/176 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 1% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie. Planowane podłączenie do kanalizacji III kwartał 2007r. |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | W upalne dni planowane rozdeszczowanie części odcieku |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.8 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie. Planowanie uruchomienie elektrowni I kwartał 2007r. |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | Tylko awaryjne |
|  |  | Odzysk energii | Podpisano umowę na budowę instalacji do odgazowania składowiska z firma ETER-G Polska sp. z o.o. w pierwszej fazie zaplanowano uruchomienie generatora o mocy 400KW docelowo planuje się uzyskać 3MW |
| 4.9 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 10m |
| 4.10. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.11 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.12 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13 | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.14 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.15 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 010413, 170101, 170102, 170107, 170504, 191209 |
| 4.16 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Tak |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nowe kwatery powstały w miejscu starego składowiska eksploatowanego od 1965r. Od 1988r. prowadzony jest monitoring wód podziemnych i dane te zostały przyjęte jako monitoring w fazie przedeksploatacyjnej. Odciek nie był badany ponieważ stare składowisko nie było wyposażone w geomembranę. Przeprowadzono badanie zasobności i składu gazu składowiskowego |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
| 4.17 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| V. Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| VI. Odpady |  |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 020103, 020107, 020202, 020501, 030307, 030310, 040101, 040299, 190801, 190802, 190805, 190901 191212, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 203007, 200399 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | Odzysk surowców wtórnych: 19201, 191202, 191203, 191204, 191205, 101207, 191208, 191210, podsypka mineralna 010413, 170101, 170102, 170107, 170504, 191209 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | nie |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 11.382,40 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 5,46 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 13.011,10 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 12,76 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 80.83,30 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 18049,50 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 180.877,62 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 54.084,26 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.19. | Masa odpadów nagromadzonych na koniec roku 2006 | [Mg] lub m3 | 523 021 Mg |
| VII. Inne |  |  |  |
| 7.1 | Rok uruchomienia składowiska |  | 1965 |
| 7.2 | Rejon lub gminy obsługiwane przez składowisko |  | Mława, Lipowiec Kościelny, Słupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Iłowo, Warszawa, Glinojeck, Wyszków, Rząśnik, Halinów, Wieliszew, Wiązowna, Braniewo, Izabeli, Legionowo, Nieporęt, Otwock, Teresie, Ząbki, Milanówek, Stare Babice, Radzymin, Radziejowice, Pruszków, Pokrzywnika, Michałowie, Leszno, Kobyłka, Józefów, Jaktorów, Grodzisk Maz., Góra Kalwaria, Czosnków, Brwinów, Błonie, Raszyn, Piastów, Piaseczno, Ożarów Maz., Nadarzyn, Lesznowola, Konstancie Jeziorna, Makw Maz., Pułtusk, Zielonka, Wołomin, Janów, Mińsk Maz. |
| 7.3 | Wnioski z przeglądu ekologicznego | w miarę możliwości kserografia |  |

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN . składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne Konotopa

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31. grudnia 2006 roku

| Lp | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Gminne Składowisko Odpadów w Konotopie, 06-445 Strzegowo |
| 1.2 | Gmina |  | Strzegowo |
| 1.3 | Powiat |  | Mławski |
| 1.4 | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) |  |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Gminy w Strzegowie, Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 000 53 89 75 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-15-50-093 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Gminy w Strzegowie, Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 000 53 89 75 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-15-50-093 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Zakład Komunalny w Strzegomie |
| 1.15 | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | Podlega pod Urząd Gminy w Strzegowie |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 1300 95 45 75 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-17-42-355 |
| 1.18 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Nie |
| 1.19 | Liczba kwater | sztuk | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater eksploatowanych | sztuk | 1 |
| 1.21 | Liczba kwater zamkniętych | sztuk | - |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.26 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| II. Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nr. 490/97 z dnia 29.07.1997r. Znak UAN 7351/304/97 Kierownik Urzędu Rejonowego w Mławie |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starostwo Powiatowe 13.08.202r. AB 7351/319/02 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Kierownik Urzędu Rejonowego Mławie Nr. UAN 7352/5-2/98 Z dna 1998.06.17 |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Mławie 02.01.2003r. |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.7 | Czy przepisów wć. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | - |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.12 | Czy przepisów wC decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | - |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | - |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Mławie RL05.7634-2-6/2002/2003 Z dnia 07.02.2003r. |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Bezterminowo |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | - |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| III. Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Nie |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | tak |
| IV. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 35.600 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 13.200 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 22.400 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 0,81 ha |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Tak |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PEHD o grubości 1mm i 1,5mm i geowłóknina |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | - |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | - |
| 4.8 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.9 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | - |
| 4.10. | Ogrodzenie | [tak/nie] | - |
| 4.11 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.12 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13 | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.14 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.15 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | nie |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) |  |
| 4.16 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
| 4.17 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody odciekowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
|  |  | Gaz składowiskowy |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów |  |
| V. Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. |  |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| VI. Odpady |  |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] |  |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 200301 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | - |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | - |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.19. | Masa odpadów nagromadzonych na koniec roku 2006 | [Mg] lub m3 | - |
| VII. Inne |  |  |  |
| 7.1 | Rok uruchomienia składowiska |  | 1997 |
| 7.2 | Rejon lub gminy obsługiwane przez składowisko |  | Gmina Strzegowo |
| 7.3 | Wnioski z przeglądu ekologicznego | w miarę możliwości kserografia |  |

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN . składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Składowisko odpadów innych niż obojętne i komunalne w Rzęgnowie

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31. grudnia 2006 roku

| Lp | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Gminne Składowisko Odpadów w Rzęgnowie |
| 1.2 | Gmina |  | Dzierzgowo |
| 1.3 | Powiat |  | Mławski |
| 1.4 | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Gminy w Dzierzgowie Ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 000-541-760 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-15-50-130 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Gminy w Dzierzgowie Ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 000-541-760 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-15-50-130 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Urząd Gminy w Dzierzgowie Ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo |
| 1.15 | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 000-541-760 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-15-50-130 |
| 1.18 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Nie |
| 1.19 | Liczba kwater | sztuk | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater eksploatowanych | sztuk | 1 |
| 1.21 | Liczba kwater zamkniętych | sztuk | 0 |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak, przed zamknięciem |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.26 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| II. Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Nie |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Mławie z dnia 27.03.2002r. znak ROŚ.7634-4/2002 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.7 | Czy przepisów wć. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane.- | nie |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę -dostosowania. | -- |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | -Podać: -organ wydający, -datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.12 | Czy przepisów wC decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | - |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | - |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Mławie Dec z dnia 21.12.2002r. znak ROŚ.7634-4-1/2002 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| III. Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Tak2010 |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | tak |
| IV. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 76160 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 1757,8Mg |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | - |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 2,58 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Piewszy poziom wodonośny nie izolowany ujmyją go studnie kopane powyżej składowiska, drugi poziom wodonośny izolowany warstwą glin zwałowych gr. 15-20m |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Brak |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Brak |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | - |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | - |
| 4.8 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.9 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 2m |
| 4.10. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak, brama |
| 4.11 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Nie |
| 4.12 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Nie |
| 4.13 | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.14 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.15 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Grunt rodzimy |
| 4.16 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
| 4.17 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody odciekowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
|  |  | Gaz składowiskowy | - |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | - |
|  |  | Struktura i skład odpadów | - |
| V. Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | - |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Tak, wymaga dodatkowych środków finansowych |
| VI. Odpady |  |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | - |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 03 01 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Nie |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | - |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 180 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 193,1 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 266,7 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 155,7 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.19. | Masa odpadów nagromadzonych na koniec roku 2006 | [Mg] lub m3 | 1986,3 |
| VII. Inne |  |  |  |
| 7.1 | Rok uruchomienia składowiska |  | 1989 |
| 7.2 | Rejon lub gminy obsługiwane przez składowisko |  | Teren gminy Dzierzgowo |
| 7.3 | Wnioski z przeglądu ekologicznego | w miarę możliwości kserografia | kserografia |

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN . składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Miączynie Dużym

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31. grudnia 2006 roku

| Lp | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów w Miączynie Dużym |
| 1.2 | Gmina |  | Szreńsk |
| 1.3 | Powiat |  | Mławski |
| 1.4 | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Szreńsk 06-550 Szreńsk ul. Pl. Kanoniczny 10 Jednostka Samorządu Terytorialnego (100%) |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 000 544 384 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-14-29-055 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Szreńsk 06-550 Szreńsk Ul. Pl Kanoniczny 10 |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 000 544 384 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-14-29-055 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Zakład Gospodarki Komunalnej Gmina Szreńsk 06-550 Szreńsk ul. Pl Kanoniczny 10 |
| 1.15 | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | Jednostka Samorządu Terytorialnego 100% |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 000 544 384 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 569-14-29-055 |
| 1.18 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.19 | Liczba kwater | sztuk | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater eksploatowanych | sztuk | 1 |
| 1.21 | Liczba kwater zamkniętych | sztuk | - |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | tak |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.26 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| II. Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wójt Gminy Radzanów 21.06.1995 7332-1/23/95 |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wójt Gminy Radzanów 29.06.1995 7332-1/29/95 |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Kierownik Urzędu Rejonowego w Mławie 01.04.1996 UAN. 7351/P/17/96 Nr. 90/96 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Kierownik Urzędu Rejonowego w Mławie 12.02.2002, UAN . 7351/P/17/96/97 nr 51/97 |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Mławski 27.03.2002, ROŚ 7634-2/2002 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy przepisów wć. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.12 | Czy przepisów wC decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | Po 2012 roku |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Mławski 07.02.2003r. ROŚ 7634-2-1 (2002) |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| III. Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Tak do końca 2009 roku |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| IV. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 18 462 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 655 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 8807 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 8807 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Gliny zwałowe ok. 28m |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana HDPE 2mm |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Trzy rzędy drenów ceramicznych ze spadkiem |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.8 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.9 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Nie |
| 4.10. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.11 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.12 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13 | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.14 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.15 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Piasek, żwir |
| 4.16 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Brak |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Brak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody podziemne | Brak |
| 4.17 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Brak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Brak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Brak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| V. Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Tak 1 000 000 zł środki własne 100 000zł |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Nie |
| VI. Odpady |  |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  |  |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 200301 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1568 mg |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Brak danych |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1775,5 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 20,5 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1730 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 62,6 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1069,4 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 226,4 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.19. | Masa odpadów nagromadzonych na koniec roku 2006 | [Mg] lub m3 | 10680,4Mg |
| VII. Inne |  |  |  |
| 7.1 | Rok uruchomienia składowiska |  | 1996 |
| 7.2 | Rejon lub gminy obsługiwane przez składowisko |  | Gmina Szreńsk, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny |
| 7.3 | Wnioski z przeglądu ekologicznego | w miarę możliwości kserografia | Brak danych |

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN . składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Modułowa Przenośna Stacja Segregacji Odpadów

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów -stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Modułowa Przenośna Stacja Segregacji Odpadów |
| 1.2. | Gmina |  | Mława |
| 1.3. | Powiat |  | Mławski |
| 1.4. | Województwo |  | mazowieckie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R-14, R-15 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Odsiew frakcji mineralnej Odseparowanie odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych) z masy zmieszanych odpadów poddawanych segregacji |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102 , Kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102 , Kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Płocka 102 , Kapitał mieszany udział Gminy Mława 3,38% |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) |  | 130020016 |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) |  | 569-000-16-97 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)? | [tak/nie] | Tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Instalacja przenośna niw wymaga decyzji |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | j.w |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | j.w |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | j.w |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki WŚR.C-6626.3/03 z dnia 2003-03-31 do 31. 03.2013 |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki WSR.I.6640/10/8/05 z dnia 4 stycznia 2006r. obowiązujące do 4 stycznia 2016r. |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Instalacja jako jeden z elementów składowiska objęta jest wspólnym pozwoleniem zintegrowanymi |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Brak danych |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Brak danych |
| 4. | Odpady |  |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 191201 – 7000 191202 – 3000 191203 – 2000 191204 – 4000 191205 - 8000 191207 - 5700 191208 - 10000 191210 - 10000 191209 - 70000 |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. |  |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |

Objaśnienia do tabeli 6:

1)	Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy
unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
wraz z późniejszymi zmianami)

2)	Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).