Starosta Mławski

PROJEKT

modernizacji  ewidencji  gruntów

i budynków – część gminy Strzegowo

- 45 obrębów

powiat mławski, województwo mazowieckie

Mława, listopad  2007 r.

1.Cel i zakres prac modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków.

Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gminy Strzegowo (45 obrębów ewidencyjnych ) jest :

- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  29 marca 2001 r  w sprawie ewidencji gruntów i budynków w szczególności standardu SWDE

- założenie ewidencji budynków i lokali

- aktualizacja użytków gruntowych

2.Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r  Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. Nr 240

z 2005 r poz.2027 z  późniejszymi  zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. Nr 261

z 2004r  poz.2603 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r  o księgach wieczystych i hipotece (j. t. Dz. U. Nr 124

z 2001 r  poz.1361 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r  o lasach ( j. t. Dz. U. Nr 45 z 2005 r  poz.435 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1991 r  Prawo budowlane (j. t. Dz. U. Nr  156 z 2006 r  poz.1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r  Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001 r  poz.1229  z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r  o własności lokali (j. t. Dz. U. z 2000 r  Nr 80 poz.903 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r  poz.717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t.  Dz. U.  Nr 121z 2004 r  poz.1266)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r  o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U.  Nr 101

z 2002 r  poz.926)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.94 z 1964 r

z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz. U.  Nr 31 z 2005 r poz.266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych(j. t. Dz. U.  Nr 71 z 2000 r  poz.838)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r  w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz. U. Nr 38 z 2001 r poz.454)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r  w sprawie rozgraniczania  nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999 r poz.453)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r

- w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz            krajowego  systemu informacji o terenie  (Dz. U. Nr 30 z 1999 r poz.297)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r  w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112 z 1999 r poz.1317 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r  w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich(Dz. U.  Nr 160  z 1998 r poz.1071 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r  w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156 z 1998 r  poz.1027)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic  i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa(Dz. U. Nr 18  z 2004 r poz.173)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r w sprawie państwowego systemu odniesień (Dz. U. Nr 70 z 2000 r poz.821)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 z 2004 r poz.2432)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób   geodezyjny i kartograficzny ,sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.  U. Nr 49 z 1999 r poz.493)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca

2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania   systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych , a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U .Nr  78 z 2001 r poz.837)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U . Nr  19 z 1956 r poz.97)

- Wytyczne  techniczno - organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków “Instrukcja  G - 5 - Ewidencja gruntów i budynków” (Zarządzenie Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003 r.)

- Wytyczne techniczne porządkowania istniejących i zakładania nowych baz danych

numerycznej mapy ewidencyjnej w programie ”EWMAPA” oraz ogólne zasady ich    prowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego – Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

3.Charakterystyka obiektu.

3.1 Dane podstawowe

Identyfikator obiektu - 141305_2 gdzie :

14 - kod  województwa - województwo mazowieckie

13 – kod  powiatu - powiat  mławski

05 – kod  gminy – gmina Strzegowo

2 - typ  gminy – gmina  wiejska

Obiekt  - gmina   Strzegowo   zajmuje  powierzchnię  21420 ha i jest podzielony na  46  obrębów  ewidencyjnych.

Rejony statystyczne:

132920 obwody 1 - 6

132940 obwody 1 - 8

132950 obwody 1 – 7

132960 obwody 1 – 8

132971 obwody 1 – 5

132972 obwody 1 – 4

132981 obwody 1 – 5

132982 obwody 1 – 4

Szacunkowa ilość budynków ,działek ewidencyjnych, jednostek rejestrowych  na  obszarze gminy  Strzegowo

wynosi :

| Nr obrębu | Nazwa obrębu | Ilość działek | Powierzchnia ( ha ) | Ilość jednostek rejestr. | Przybliżona ilość budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budy Sułkowskie | 121 | 263,05 | 45 | 51 |
| 2 | Budy Wolińskie | 57 | 113,97 | 19 | 23 |
| 3 | Czarnocin | 383 | 398,36 | 98 | 217 |
| 4 | Czarnocinek | 387 | 239,03 | 182 | 135 |
| 5 | Drogiszka | 462 | 1007,48 | 129 | 199 |
| 6 | Grabienice | 160 | 450,77 | 50 | 48 |
| 7 | Kontrewers | 575 | 608,81 | 64 | 70 |
| 8 | Łebki | 176 | 382,68 | 43 | 138 |
| 9 | Marianowo | 64 | 100,69 | 18 | 6 |
| 10 | Niedzbórz | 650 | 540,91 | 172 | 474 |
| 11 | Pokrytki | 632 | 686,51 | 101 | 114 |
| 12 | Sułkowo Borowe | 341 | 576,73 | 118 | 80 |
| 13 | Sułkowo Polne | 186 | 387,68 | 85 | 210 |
| 14 | Unikowo | 290 | 817,68 | 104 | 139 |
| 15 | Wola Kanigowska | 426 | 720,26 | 110 | 92 |
| 16 | Adamowo | 102 | 208,49 | 21 | 47 |
| 17 | Augustowo | 391 | 350,62 | 77 | 100 |
| 18 | Breginie | 152 | 202,6 | 63 | 103 |
| 19 | Chądzyny Krusze | 266 | 319,12 | 56 | 63 |
| 20 | Chądzyny Kuski | 248 | 287,39 | 53 | 88 |
| 21 | Dalnia | 43 | 78,45 | 20 | 15 |
| 22 | Dąbrowa | 733 | 1094,19 | 286 | 294 |
| 23 | Giełczyn | 286 | 404,95 | 83 | 100 |
| 24 | Giżyn | 377 | 548,11 | 118 | 123 |
| 25 | Gizynek | 336 | 286,19 | 53 | 111 |
| 26 | Ignacewo | 251 | 316,32 | 47 | 30 |
| 27 | Józefowo Dąbrowskie | 203 | 229,01 | 52 | 64 |
| 28 | Konotopa | 147 | 287,38 | 50 | 19 |
| 29 | Kowalewko | 478 | 863,92 | 168 | 288 |
| 30 | Kuskowo Glinki | 251 | 344,59 | 54 | 81 |
| 31 | Leszczyna | 285 | 484,95 | 62 | 41 |
| 32 | Marysinek | 818 | 882,24 | 156 | 204 |
| 33 | Mączewo | 94 | 313,57 | 33 | 76 |
| 34 | Mdzewko | 389 | 718,78 | 101 | 152 |
| 35 | Mdzewo | 638 | 971,83 | 145 | 310 |
| 36 | Prusocin | 192 | 327,28 | 86 | 62 |
| 37 | Rudowo | 146 | 142,85 | 30 | 74 |
| 38 | Rydzyn Szlachecki | 327 | 573,43 | 124 | 220 |
| 39 | Rydzyn Włościański | 249 | 442,01 | 99 | 89 |
| 40 | Staroguby | 144 | 219,58 | 53 | 86 |
| 42 | Strzegowo Wieś | 455 | 538,68 | 197 | 241 |
| 43 | Syberia | 219 | 185,41 | 40 | 95 |
| 44 | Topolewszczyzna | 441 | 411,64 | 82 | 42 |
| 45 | Unierzyż | 604 | 792,75 | 152 | 329 |
| 46 | Zabiele | 129 | 136,57 | 24 | 44 |

- ilość lokali - 10

Ogólne informacje o strukturze użytków gruntowych:

-     użytki rolne 					           -  15438 ha

-     grunty leśne, zadrzewione i zakrzaczone	           -    4992 ha

-     grunty zabudowane i zurbanizowane 		          –      555 ha

-     grunty pod wodami				          –        85 ha

-     nieużytki						          –      250 ha

-     tereny różne 					          –        99 ha

Obszar Gminy Strzegowo wchodzi w zakres działania dwóch Nadleśnictw:

- Nadleśnictwa Ciechanów obręby: Czarnocin, Czarnocinek, Drogiszka, Grabienice, Kontrewers, Łebki, Niedzbórz, Pokrytki, Sułkowo Borowe, Unikowo, Wola Kanigowska, Marianowo, Konotopa

- Nadleśnictwa Dwukoły-pozostałe obręby ewidencyjne

3.2.Podstawowe opracowania geodezyjne– dokumentacja techniczna w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mławie

3.2.1 Ewidencja gruntów jest prowadzona w następujących systemach :

- część opisowa - “EWOPIS dla WINDOWS ver.3”

- część kartograficzna - “EWMAPA dla WINDOWS ver.8”

3.2.2 Osnowa pozioma – na obszarze objętym opracowaniem istnieje osnowa pozioma

podstawowa, szczegółowa  i pomiarowa w ilości umożliwiającej wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Osnowa III klasy została wykonana w latach 90-tych i dodatkowo zagęszczona znakami o stabilizacji ściennej na obszarach większych jednostek osadniczych.

Współrzędne punktów osnowy zostały określone w układzie  „1965 strefa 2”.

Stan osnowy należy ocenić jako dobry.

W wyjątkowych przypadkach może zajść konieczność zagęszczenia osnowy szczegółowej III klasy ciągami osnowy pomiarowej.

3.2.3 Numeryczna mapa ewidencyjna – wykonana metodą wektoryzacji rastra z uwzględnieniem opracowań jednostkowych dla celów prawnych i aktualizowana na bieżąco.

Treść w/w mapy stanowią między innymi:

- granice  i numery działek ewidencyjnych

- granice i oznaczenia konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych (klasoużytków)

- budynki wraz z opisem funkcji użytkowej

Numeryczna mapa ewidencyjna będzie stanowiła podstawę opracowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków

3.2.4  Operaty techniczne i szkice polowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

i uzupełniających – gromadzone są oddzielnie dla każdej sekcji w skali 1:2000

(układ „1965”), narastająco według numeru KERG.

3.2.5 Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skalach 1:500,1:1000 – aktualizowane i zakładane w ramach wykonywania bieżących prac geodezyjnych .

3.2.6  Ortofotomapa w skali 1:5000  oraz baza danych ewidencyjnych – wykonana w ramach projektu realizowanego przez ARiMR - „Modernizacja i budowa baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych(LPIS)”.

3.2.7  Operaty klasyfikacyjne-opracowane i prowadzone oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

| Nr obrębu | Nazwa obrębu | Nr decyzji zatwierdzajacej klasyfikację gruntów | Data wydania | Nazwa organu wydającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budy Sułkowskie | 74202/14/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
|  |  | op.tech.052-42/2002 |  | GEOART s.c. |
| 2 | Budy Wolińskie | 74202/1/80 | 24.01.1980 r | Naczelnik Gminy Strzegowo-Osada |
|  |  | 8222-1/91 | 11.01.1991 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 3 | Czarnocin | 74202/8/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
|  |  | G.7437-8/2000 | 4.08.2000 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 4 | Czarnocinek | 74202/9/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
|  |  | G.6323-4/2002 | 14.11.2002 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 5 | Drogiszka | 74202/10/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
| 6 | Grabienice | 74202/11/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
|  |  | G.7437-7/2000 | 10.07.2000 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 7 | Kontrewers | 74202/12/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
| 8 | Łebki | 74202/13/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie- Osadzie |
|  |  | 7415/3/96 | 9.08.1996 r | Wójt Gminy Strzegowo Osada |
| 10 | Niedzbórz | 74202/7/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | 7415/4/96 | 29.08.1996 r | Wójt Gminy Strzegowo Osada |
| 11 | Pokrytki | 74202/18/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 12 | Sułkowo Borowe | 74202/16/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 13 | Sułkowo Polne | 74202/15/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 14 | Unikowo | 74202/19//80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | G.7437-9/2000 | 6.10.2000 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 15 | Wola Kanigowska | 74202/17/80 | 24.06.1980 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | 6012/12/91 | 13.11.1991 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 16 | Adamowo | 6043-7/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 17 | Augustowo | L.dz.6043-3/73 | 10.11.1973 rr | Naczelnik Gminy Strzegowo |
|  |  | G.7437-15/2001 | 10.10.2001 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 18 | Breginie |  | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 19 | Chądzyny Krusze | R.VIII299-1/57/71 | 21.03.1971 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
|  |  | 8222/3/80 | 12.03.1990 r | Naczelnik Gminy Strzegowo Osada |
| 20 | Chądzyny Kuski | R.VIII299-1/56/71 | 21.03.1971 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
|  |  | 8222/3/80 | 12.03.1990 r | Naczelnik Gminy Strzegowo Osada |
| 21 | Dalnia | PBG-kl-4220/17/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
| 22 | Dąbrowa | PBG-kl-4220/15/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
|  |  | 6012/6/92 | 10.08.1992 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 23 | Giełczyn | L.dz.6043-6/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 24 | Giżyn |  | 30.12.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 25 | Gizynek |  | 30.12.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 26 | Ignacewo | PBG-kl-4220/13/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
| 27 | Józefowo Dąbrowskie | PBG-kl-4220/16/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
| 28 | Konotopa | L.dz.6043/1/73 | 10.02.1972 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 29 | Kowalewko | PBG-kl-4220/12/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
|  |  | 6012-6/91 | 2.04.1991 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 30 | Kuskowo Glinki |  | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | G.7437-16/2001 | 24.10.2001 r | Starosta Powiatowy w Mławie |
| 31 | Leszczyna | 6043-4/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 32 | Marysinek | L.dz.7/73 | 6.12.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 33 | Mączewo | 6043-13/73 | 14.10.1973r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
|  |  | 8222/11/90 | 31.08.1990 r |  |
| 34 | Mdzewko |  | 24.12.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 35 | Mdzewo | 6043-5/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
|  |  | 6012/7/92 | 10.08.1992 r | Wójt Gminy Strzegowo Osada |
| 36 | Prusocin |  | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 37 | Rudowo | PBG-kl-4220/18/72 | 15.12.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
| 38 | Rydzyn Szlachecki | 6043-14/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | G.8410-5/4/90 | 16.10.1990 r | Kierownik Urzędu Rejonowego w Mławie |
| 39 | Rydzyn Włościański | PBG-kl-4220/5/72 | 7.03.1972 r | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Mławie |
|  |  |  | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
|  |  | 8222-13/90 | 13.12.1990 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 40 | Staroguby | 6043-12/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
| 42 | Strzegowo Wieś | 6043-8/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy w Strzegowie |
|  |  | G.8410-5/5/90 | 16.10.1990 r | Kierownik Urzędu Rejonowego w Mławie |
| 43 | Syberia | 1/75 | 25.01.1975 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 44 | Topolewszczyzna |  | 14.10.1973r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
| 45 | Unierzyż | 6043-16/73 | 14.10.1973 r | Naczelnik Gminy Strzegowo |
|  |  | 8222/10/90 | 31.08.1990 r | Wójt Gminy Strzegowo |
| 46 | Zabiele | L.dz.6043/2/73 | 10.02.1973 r | Naczelnik Gmuny Strzegowo |

3.2.8 Operaty aktualizacji użytków oraz operaty dotyczące zmian klasyfikacji na

pojedyńczych działkach

3.2.9 Inne materiały do wykorzystania:

- Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Ciechanów – zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 7.07.2005 r, nr DL.lp-611-39/05-obowiązujący od 1.01.2004 r do 31.12.2013 r

- Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Dwukoły – zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 24.08.2005 r,nr DL.lp-611-53/05-obowiązujący od 1.01.2004 r do 31.12.2013 r

- Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Dwukoły - dla obrębów :Augustowo, Chądzyny Krusze Chądzyny Kuski, Giżyn, Ignacewo, Leszczyna, Marysinek, Mdzewko, Syberia-obowiązujący do dnia 31.12.2008 r

- Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Ciechanów :

dla obrębów: Unikowo, Sułkowo Borowe, Niedzbórz, Łebki, Kontrewers, Budy Sułkowskie - obowiązujący do dnia 31.12.2016 r

dla obrębu Wola Kanigowska – obowiązujący do dnia 31.12.2008 r

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzegowo

4.Zakres przewidywanych prac do wykonania

4.1 Pobranie materiałów i danych z PODGiK w Mławie oraz analiza pod kątem ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

4.2 Weryfikacja w oparciu o ortofotomapę oraz bazy  LPIS danych dotyczących użytków gruntowych ujawnionych w treści numerycznej mapy ewidencyjnej

4.3 Aktualizacja użytków gruntowych z udziałem podmiotu posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu klasyfikacji gruntów na obszarze Województwa Mazowieckiego.

4.4 Pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i nieruchomości lokalowych.

4.5 Pomiar budynków.

4.6 Badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów ujawnionych w ewidencji gruntów

i budynków lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych, dotyczących nieruchomości  budynkowych i lokalowych.

4.7 Uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie treści dotyczącej budynków.

oraz granic użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych

4.8 Zintegrowanie numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową ewidencji gruntów

i budynków w zakresie numeracji działek ewidencyjnych.

4.9 Aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych przedmiotowych – powierzchni  klas i użytków gruntowych.

4.10 Aktualizacja w systemie„ EWOPIS dla WINDOWS” komputerowej bazy danych ewidencyjnych w zakresie ewidencji budynków i lokali.

4.11 Wprowadzenie do  ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących lokali nie   stanowiących odrębnych własności w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku oraz dokumentacji technicznej przez :

a) właścicieli nieruchomości

b)użytkowników wieczystych gruntów

c)jednostki organizacyjne ,którym nieruchomości będące własnością Skarbu 		    Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zostały oddane w trwały zarząd, 	     użytkowanie, najem lub użyczone

d)państwowe lub samorządowe osoby  prawne, którym Skarb Państwa lub jednostka 	   samorządu terytorialnego powierzyła  wykonywanie prawa własności lub innych 	    praw rzeczowych

e)organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w  	    skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych

i wojewódzkich zasobów nieruchomości

f)zarządców nieruchomości lub Spółdzielnie Mieszkaniowe.

4.12 Weryfikacja danych ewidencyjnych z wykorzystaniem oprogramowania A-SWDE,

V-SWDE.

4.13 Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego , wyłożenie do wglądu  zainteresowanych oraz zebranie uwag i ich rozpatrzenie.

4.14 Ostateczna weryfikacja danych i ogłoszenie przez Starostę w dzienniku urzędowym województwa informacji o zakończeniu prac  i utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków.

5.Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

5.1.Przedmiot ewidencji budynków

- budynki stanowiące wraz z gruntem składniki nieruchomości

- budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności-nieruchomości budynkowe

- lokale stanowiące odrębny przedmiot własności-nieruchomości lokalowe

- lokale nie stanowiące odrębnych przedmiotów własności-ujawniane w ewidencji gruntów i budynków po złożeniu wniosku oraz stosownej dokumentacji technicznej  przez osoby uprawnione wymienione punkcie 4.11 opracowanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

Szczegółowe definicje przedmiotu ewidencji budynków zostały zawarte w:

- Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r  o własności lokali

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r  w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Instrukcji G-5

W modernizacji ewidencji gruntów i budynków uwidacznia się wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub części, niezależnie czy został zakończony proces budowlany.

Przez wykorzystanie dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt oraz prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej.

5.2.Dane ewidencyjne – opisowe budynków  zostaną pozyskane na podstawie:

- ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

- dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków

- dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości  - uzgodnionej w Urzędzie  Gminy Strzegowo

- aktualnego wykazu nazw ulic -  uzgodnionego w Urzędzie Gminy Strzegowo

- rejestru  zabytków – uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

- wywiadu terenowego i sporządzonych w jego wyniku:

- mapy wywiadu terenowego

-  arkuszy danych ewidencyjnych budynków

- dokumentacji budowlanej i architektonicznej  budynków

5.2.1 Dane ewidencyjne budynku i nieruchomości lokalowych stanowią atrybuty opisowe. Podstawą rejestracji danych ewidencyjnych budynku jest wywiad terenowy, którego zadaniem jest szczegółowy opis budynków lub lokali oraz analiza dokumentów prawnych

i technicznych dostarczonych przez właściciela (zarządcę) budynku lub lokalu.

Dokumentację wywiadu terenowego tworzą:

- mapy wywiadu terenowego  ewidencji budynków i lokali

- arkusze danych ewidencyjnych  budynków i lokali

5.2.2.Mapy wywiadu terenowego zostaną sporządzone na wyrysach z numerycznej mapy ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, w skali i kroju zapewniającym czytelność oraz jednoznaczną interpretację jej treści .

5.2.3.Numeryczne opisy konturu budynków zostaną sporządzone przy wykorzystaniu danych pomiarowych :

- zawartych w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego

- uzyskanych w wyniku pomiaru uzupełniającego

Pomiary uzupełniające budynków zostaną wykonane w stosunku do :

- konturów budynków ,dla których brak informacji w w/w źródłach i ujawnionych podczas wywiadu terenowego

- konturów budynków ujawnionych na mapach sytuacyjno-wysokościowych lub numerycznej mapie ewidencyjnej, dla których brak jest danych pomiarowych zawartych w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego

-konturów budynków, w stosunku do których zostaną stwierdzone zmiany kształtu lub wielkości wskutek przebudowy lub modernizacji

- konturów budynków , dla których zostaną stwierdzone błędy wynikające z pomiaru

lub wykorzystywanej osnowy poziomej.

-konturów budynków pozostających w kolizji z granicami działek ewidencyjnych ,których

przebieg ustalono w opracowaniach sporządzonych dla celów prawnych

(podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych itp.)

5.2.4 Dane ewidencyjne budynku ,które są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków zostały określone w §§ 63 i 64 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Podczas prac modernizacyjnych zostaną one zestawione w „Arkusze danych ewidencyjnych budynków” zgodnie ze wzorem nr 24 do Instrukcji G-5.

Dane ewidencyjne budynku stanowiącego część składową gruntu ,które powinny zostać zawarte w arkuszu stanowią:

- numer ewidencyjny budynku, będący częścią składową identyfikatora budynku .

Budynki zostaną zanumerowane w ramach działki ewidencyjnej, rozpoczynając numerację od budynku mieszkalnego. Identyfikatory budynku muszą zachować ciągłość numeracji na działce ewidencyjnej.

- numer porządkowy na podstawie przepisów o numeracji porządkowej nieruchomości

Zgodnie z dokumentacją pozostającą w zasobie Urzędu Gminy w Strzegowie.

- oznaczenie funkcji użytkowej budynku

Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju zostanie określona  i oznaczona odpowiednim kodem zgodnie z zasadami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r  w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zasad podanych w aneksie nr 4 do Instrukcji G-5 i z zał. Nr 4 ust. 19 do Rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków .

- rok zakończenia budowy

Zostanie przyjęty na podstawie ewidencji prowadzonej na podstawie ustawy „Prawo budowlane” przez odpowiednie organy administracji w Starostwie Powiatowym w Mławie, lub w razie jej braku na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadu terenowego od właścicieli ,zarządców lub użytkowników budynków.

- pole powierzchni zabudowy

Zostanie przyjęte jako pole powierzchni figury geometrycznej wyznaczonej  przez numeryczny opis konturu budynku określony zgodnie z punktem 5.2.3. z dokładnością zapisu do 1 m2.

- liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych

zostanie przyjęta na podstawie :

- ewidencji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie

- oględzin budynków przez Wykonawcę,

zgodnie z definicjami zawartymi w §19 ust. 8-17 Instrukcji G – 5.

- informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

zostanie przyjęta na podstawie :

- ewidencji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie

- oględzin budynków przez Wykonawcę

zgodnie z treścią §19 ust.18,19 Instrukcji G – 5.

- liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub innych samodzielnych

lokali, łączne pole powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych

zostanie przyjęta na podstawie:

- danych ze Starostwa Powiatowego w Mławie odnośnie wydanych pozwoleń na   budowę i obiektów oddanych do użytku

- danych ze Starostwa Powiatowego w Mławie odnośnie wydanych zaświadczeń

o samodzielności lokali

- protokołów  badania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Dane ewidencyjne budynku dotyczące:

        - liczby i numerów lokali nie stanowiących odrębnych nieruchomości lokalowych

        - łącznego, wyrażonego w m2 pola powierzchni użytkowej: wszystkich lokali w budynku oraz pomieszczeń przynależnych do lokali,

o ile nie są zawarte w dokumentacji będących w zasobach Starostwa Powiatowego

w Mławie, zostaną ujawnione na wniosek właścicieli lub władających budynków na 	podstawie doręczonej przez nich dokumentacji, opracowanej przez osobę legitymującą się 	odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

- rejestr zabytków

zostanie przyjęty numer rejestru prowadzonego ,na postawie ustawy z dnia 15.02.1962 r o ochronie dóbr kultury ,przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Ponadto, dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności danymi ewidencyjnymi są:

- oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku

- oznaczenie dokumentu określającego inne prawa do budynku niż własność

- numer jednostki rejestrowej budynków do której przyporządkowany został budynek

stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki

5.3.Dane ewidencyjne – opisowe lokali zostaną pozyskane na podstawie:

- ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

- wywiadu terenowego i sporządzonych w jego wyniku arkuszy danych ewidencyjnych lokali

- dokumentacji budowlanej i architektonicznej  budynków i lokali

5.3.1 Dane ewidencyjne lokalu ,które są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków zostały określone w §70 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Podczas prac modernizacyjnych zostaną one zestawione w „Arkusze danych ewidencyjnych

lokali ” zgodnie ze wzorem nr 23 do Instrukcji G-5.

Danymi ewidencyjnymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość są:

- numer lokalu stanowiący część składową identyfikatora lokalu

Lokale zostaną zanumerowane w ramach budynku zgodnie z numerem adresowym

- numer ewidencyjny budynku, w którym znajduje się lokal

- oznaczenie funkcji użytkowej lokalu

Zostanie określone na podstawie:

- zapisów w księgach wieczystych

- oględzin podczas wywiadu terenowego

- liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz liczba i rodzaj pomieszczeń przynależnych

Zostanie określone na podstawie:

- zapisów w księgach wieczystych

- oględzin podczas wywiadu terenowego

- wyrażone w m2 z dokładnością zapisu do 0,1 pole powierzchni użytkowej oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu

Zostanie określone na podstawie:

- zapisów w księgach wieczystych

- oględzin podczas wywiadu terenowego

- dokumentacji budowlanej i architektonicznej  budynków i lokali

- oznaczenie księgi wieczystej

- oznaczenie dokumentów określających inne niż własność prawo do lokalu

- numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany został

lokal

- wartość lokalu i data ustalenia tej wartości

Nie będzie określana podczas prac modernizacyjnych

5.4. Badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów prawnych

Dla ustalenia właściwego stanu prawnego należy dokonać badania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz akt ksiąg wieczystych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych . Badaniem należy objąć Dział I, Dział II,

Dział III ksiąg wieczystych  dotyczących nieruchomości  budynkowych i lokalowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na status prawny budynków położonych na działkach ewidencyjnych, w stosunku do których zostały wydane decyzje na postawie przepisów

o ubezpieczeniu emerytalnym rolników.

5.5 Dane ewidencyjne w zakresie podmiotowym – zostaną pozyskane na podstawie:

- części opisowej dotychczasowej ewidencji gruntów

- bazy danych systemu PESEL i REGON

- dokumentów dostarczonych przez osoby zainteresowane, w trakcie prac modernizacyjnych

- zapisów ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Należy dokonać uzupełnienia danych  w zakresie :

- imion, nazwisk i danych adresowych osób fizycznych

- nazw i danych adresowych osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej

na podstawie informacji dostarczonych  przez zainteresowane  podmioty

oraz we współpracy Wykonawcy prac modernizacyjnych, Starostwa Powiatowego w Mławie, Urzędu Gminy w Strzegowie :

-     numerów PESEL

- numerów REGON

W przypadku braku możliwości ustalenia powyższych danych odpowiednie pola danych ewidencyjnych pozostaną puste.

5.6 Aktualizacja użytków gruntowych- zostanie wykonana na podstawie

- operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- operatów  kontroli i aktualizacji ewidencji gruntów

- ortofotomapy

- terenowych pomiarów geodezyjnych

- planu zagospodarowania przestrzennego

- planów  urządzenia lasu

- numerycznej mapy ewidencyjnej

5.6.1 Terenowa aktualizacja użytków gruntowych zostanie przeprowadzona z udziałem podmiotu posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu klasyfikacji gruntów na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zakres przewidywanych prac będzie obejmował:

a) analizę obecnej struktury użytków gruntowych: zasięgu konturów ,zgodności oznaczeń z obowiązującą klasyfikacją oraz przepisami Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

b)analizę granic użytków gruntowych wykazanych w bazie LPIS i ortofotomapie

c)analizę zgodności przebiegu konturów oraz oznaczeń użytków leśnych z planem urządzenia lasu

d)analizę zgodności przebiegu granic terenów zabudowanych i zurbanizowanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

e)uwzględnienie lokalizacji użytków ekologicznych,

f)pomiar faktycznych granic użytków gruntowych, których zasięg uległ zmianie lub został błędnie zinterpretowany  w oparciu o ortofotomapę.

Pomiarem należy objąć granice:

- użytków rolnych

- gruntów rolnych zabudowanych

- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

- gruntów pod rowami

- gruntów pod stawami

- gruntów leśnych

- gruntów zadrzewionych i zakrzewionych

g) naniesienie korekt na istniejącą numeryczną mapę ewidencyjną

h) sporządzenie zestawienia klas i użytków w działkach, porównanie z częścią opisową obowiązującą przed modernizacją oraz sporządzenie protokółu  z wyjaśnieniem przyczyn ewentualnych rozbieżności.

5.6.2 Aktualizacja operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntu

W ramach prac nie przewiduje się terenowej aktualizacji operatu klasyfikacji  gleboznawczej gruntów.

Zakres prac będzie wynikał wyłącznie z przedstawionej w punkcie 5.6.1

aktualizacji użytków gruntowych lub dotyczył obszarów,dla których zmiana przebiegu granic klas  bonitacyjnych wynika z konieczności dostosowania ewidencji gruntów do zapisów Rozporządzenia lub Instrukcji G-5 np. obszary zadrzewień śródpolnych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą.

5.7  Uzupełnienie treści numerycznej mapy ewidencyjnej oraz części opisowej ewidencji gruntów i budynków

5.7.1Wykonawca prac dokona przeniesienia danych opisowych ewidencji budynków do systemu "EWOPIS dla WINDOWS"  oraz założy  zbiory ewidencji  budynków i lokali:

- rejestr budynków

- rejestr lokali

- kartotekę budynków

- kartotekę lokali

5.7.2 Wykonawca dokona aktualizacji części opisowej ewidencji gruntów i budynków

w zakresie zmian wynikających z aktualizacji użytków gruntowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie działek ewidencyjnych należy w pierwszej kolejności doprowadzić do pełnej integracji części opisowej i graficznej.

5.7.3 Wykonawca dokona uzupełnienia numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie:

- zmian wynikających z wywiadu terenowego oraz pomiaru budynków

- zmian przebiegu granic użytków gruntowych

- ewentualnych zmian granic konturów klasyfikacyjnych

- zmian oznaczeń użytków gruntowych lub konturów klasyfikacyjnych

5.8 System, w którym prowadzona będzie ewidencja gruntów i budynków

1.Część opisowa ewidencji gruntów i budynków gminy Strzegowo  prowadzona  będzie w systemie " EWOPIS dla WINDOWS ver.3"(lub nowszej)

2.Część graficzna ewidencji gruntów i budynków prowadzona będzie w systemie" EWMAPA dla WINDOWS ver.8" (lub nowszej) w układzie współrzędnych ”2000”. Rozwarstwienie mapy oraz  zasady jej prowadzenia i udostępniania określi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mławie.

6.Sposób wyłonienia wykonawcy prac.

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 164  z 2006 r      poz.1163 z późn. zm.)

- przewidywana procedura to przetarg nieograniczony.

7.Przewidywany termin wykonania prac.

Termin wykonania prac :

Etap I - obręby : Marianowo, Kontrewers, Niedzbórz, Sułkowo Borowe, Sułkowo Polne, Budy Sułkowskie,Unikowo,Pokrytki,Grabienice,Drogiszka,Czarnocin,Czarnocinek,Budy Wolińskie, Łebki, Wola Kanigowska -  30 listopad 2008 r.

Etap II - obręby : Adamowo, Augustowo, Breginie, Chadzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Dalnia, Dąbrowa, Giełczyn, Giżyn, Giżynek, Ignacewo, Józefowo Dabrowskie, Konotopa, Kowalewko, Kuskowo Glinki, Leszczyna, Marysinek, Mączewo, Mdzewko, Mdzewo, Prusocin, Rudowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański, Staroguby, Strzegowo Wieś, Syberia, Topolewszczyzna, Unierzyż, Zabiele -  30 czerwiec  2009 r.

# Szczegółowy harmonogram realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji

gruntów i  budynków  przedstawi wykonawca każdego zadania do uzgodnienia

z zamawiającym.

8.Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania.

8.1 Przewidywana przez zamawiającego wartość zamówienia wynosi :

- aktualizacja użytków gruntowych – 20257 ha x….. zł/ha = ………….zł

- założenie ewidencji budynków i lokali -  5587x ….. zł/bud = ………. zł

Razem  .             zł

8.2 Źródła finansowania:

- dotacja budżetowa środków działu 710 w latach 2008-2009

- środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  w latach 2008-2009

9.Procedury administracyjne w procesie opracowania projektu operatu ewidencji gruntów i budynków i jego zatwierdzenie.

1.Sporządzenie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Starosta Powiatu.

2.Uzgodnienie projektu modernizacji z  Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -  Starosta Powiatu.

3.Zawiadomienie o projektowanym przystąpieniu do prac -  w zwyczajowo przyjęty

sposób przez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa

Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej  - Starosta Powiatu.

4.Wykonanie projektu operatu  opisowo - kartograficznego - wykonawca prac.

5.Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego  -

w zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania przez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego , Urzędu Miasta i Gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Starosta Powiatu.

6.Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób  zainteresowanych - wykonawca prac.

7. Opracowanie protokółu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego  - upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, wykonawca prac.

8.Przyjęcie operatu do ewidencji w PODGiK – Starosta Powiatu.

9.Ogłoszenie informacji o utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków w dzienniku urzędowym województwa - Starosta Powiatu

10.Rozstrzygnięcie zarzutów w stosunku do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków - Starosta Powiatu przy współpracy wykonawcy prac.

STAROSTA                                                                     AKCEPTOWAŁ

MAPA  PRZEGLĄDOWA

skala 1 : 100000

141305_2 - Gmina  Strzegowo